Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс

Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

( первый созыв, 44 -ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ

# от  27  февраля 2024  года                                                                        №  393

# г. Белово

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса

В соответствии с  частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Федеральным   законом  от  6  октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа  от 20 октября 2022 года № 261 «О Порядке подготовки и утверждения местного норматива градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский муниципальный  округ Кемеровской области – Кузбасса, Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные  нормативы градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области–Кузбасса согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские зори», обнародование на стендах, размещенных в зданиях территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа,  размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам строительства, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Совета народных депутатов Беловского муниципального округа Терещенко А.А.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета  народных депутатов

Беловского муниципального округа                                                  Л.В. Геньш

Глава

Беловского муниципального округа                                                   В.А. Астафьев

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Беловского муниципального округа

от 27 февраля 2024 года № 393

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БЕЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

2024

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса (далее -  МНГП) разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), законодательства Кемеровской области - Кузбасса, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, на основании муниципального контракта № 35 от 28 февраля 2023 года.

Определена совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Задачами применения МНГП является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающего современные стандарты организации территорий Беловского  муниципального округа в области инженерного, транспортного назначения, в области культуры и искусства, физической культуры и массового спорта, в области образования, в области организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

2) планирования территории Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

3) обеспечения доступности объектов местного значения для Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ) в состав МНГП входит основная часть раздела 1 настоящих МНГП, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию раздела 2 настоящих МНГП, правила и область применения расчетных показателей раздела 3 настоящих МНГП, приведенных в основной части настоящих МНГП.

В основной части раздела 1 настоящих МНГП конкретизирован перечень видов объектов местного значения, установленных как правовой институт Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области - Кузбасса от 12 июля 2006 года № 98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса», подлежащий отображению в документах территориального планирования Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса.

Объекты местного значения соответствуют как федеральному законодательству, так и градостроительным, социально-экономическим и природно-ландшафтным особенностям территории Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и законодательству Кемеровской области - Кузбасса и сгруппированы по областям полномочий органов местного самоуправления  и применения местных нормативов градостроительного проектирования, соответствующих установленным ГрК РФ и Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Основная часть местных нормативов градостроительного 
проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской 
области - Кузбасса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса  установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения. Численность населения Беловского муниципального округа составляет 25 274 человек.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части раздела 1 настоящих МНГП приведено в разделе 2 настоящих МНГП.

1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа 
Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации муниципального образования. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 1.1.1-1.1.5 настоящего пункта.

Классификацию категорий улиц и дорог необходимо принимать в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее -  СП 42.13330.2016).

Расчетные параметры улиц и дорог (расчетная скорость движения, ширина полосы движения, число полос движения, наименьший радиус кривых в плане, наибольший продольный уклон, наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, наименьшая ширина пешеходной части тротуара) принимаются согласно пункту 11.5 и таблицей 11.2 СП 42.13330.2016.

Определение площади земельных участков для размещения автомобильных дорог (площади постоянного отвода автомобильной дороги) определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Проектирование парковых дорог, проездов, необходимо осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016.

Параметры поперечных профилей автомобильных дорог необходимо выбирать, руководствуясь пунктами 11.10 – 11.12 и таблицей 11.7 СП 42.13330.2016.

Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м. Для общественного транспорта радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий «транспорт-транспорт» и для условий «пешеход-транспорт» должны быть определены по расчету. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Классификацию пересечений магистральных улиц и параметры проектирования пересечений улиц необходимо принимать в соответствии с пунктами 11.18, 11.19, 11.20 СП 42.13330.2016.

Иные расчетные параметры проектирования автомобильных дорог и улиц принимать в соответствии с СП 34.13330.2021 «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*» (далее -  СП 34.13330.2021). Любые отклонения от расчетных параметров, определенных в СП 42.13330.2016 и СП 34.13330.2021 необходимо обосновать детальными конкретными расчетами.

Расчетные параметры проектирования дорог производственных предприятий необходимо принимать в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*» (далее -  СП 37.13330.2012).

Расчетные показатели и параметры проектирования мостов, эстакад, путепроводов и труб под насыпями необходимо принимать в соответствии с положениями СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» (далее -  СП 35.13330.2011), СП 259.1325800.2016 «Свод правил. Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования» (далее -  СП 259.1325800.2016).

Расчетные показатели объектов местного значения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса в области транспортного обслуживания населения в части обеспечения работы общественного транспорта, представлены в таблице 1.1.1 настоящего пункта.

Таблица 1.1.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановка общественного пассажирского транспорта | объект | 1 | Радиус доступности, м. | 800[1] |

Примечания:

1. Дальность пешеходных подходов к остановкам общественного транспорта.

Расчётные показатели объектов местного значения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса в области транспортного обслуживания населения в части организации подвоза учащихся, проживающих в сельских населённых пунктах, к общеобразовательным организациям, представлены в таблице 1.1.2 настоящего пункта.

Таблица 1.1.2

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановочные пункты школьных автобусов | Кол-во остановочных пунктов | в соответствии с утверждённым маршрутом | радиус доступности, метров | 500 |

Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов школьных автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели для проектирования велосипедных дорожек

В целях выполнения абзаца 7 подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года № Пр-2397 "Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта", обеспечить население велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1.1.3 настоящего пункта. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч); основные геометрические параметры велосипедной дорожки указаны в таблице 1.1.4 настоящего пункта.

Таблица 1.1.3

| Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч | до 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

Таблица 1.1.4

| № | Нормируемый параметр | Минимальные значения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| 1. | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| 2. | Ширина проезжей части для движения, м, не менее: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением | 1,0-1,5 1,75-2,5 2,50-3,6 | 0,75-1,0 1,50 2,00 |
| 3. | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м Ширина велопешеходной дорожки, м Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,5-6,0 1,5-3,0 1,20 | 1,5-3,25 1,5-2,0 0,90 |
| 4. | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30-50 20 | 15 10 |

Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами для

хранения и обслуживания личного автотранспорта

Таблица 1.1.5 Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами

для паркования легковых автомобилей.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения при поездках с различными целями у следующих объектов: |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения органов местного самоуправления | машино-место на 100 кв.м общей площадь административных (офисных) помещений объекта | 1 | радиус доступности, м. | 250 |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | машино-место на 30 кв.м общей площади операционного зала (залов), административных (офисных) помещений объекта | 1 |  |  |
|  | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | машино-место на 55 кв.м общей площади административных (офисных) помещений объекта | 1 |  |  |
|  | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | машино-место на 20 кв.м общей площади клубных помещений объекта | 1 |  |  |
|  | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | машино-место на количество работающих в двух смежных сменах – 8 чел. | 1 |  |  |
|  | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | машино-место на количество работающих в двух смежных сменах – 160 чел. | 1 |  |  |
|  | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | машино-место на 30 кв.м общей площади помещений объекта | 1 | радиус доступности, м. | 150 |
|  | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | машино-место на 40 кв.м общей площади помещений объекта | 1 |  |  |
|  | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | машино-место на 4 ед. посадочных мест | 1 |  |  |
|  | Салоны ритуальных услуг | машино-место на 20 кв.м общей площади объекта | 1 |  | 250 |
|  | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | машино-место на количество рабочих мест приёмщиков – 1 чел. | 1 |  | 250 |
|  | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | машино-место на количество мест на трибунах – 25 ед. | 1 |  | 400 |

1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального образования Беловский муниципальный округ  Кемеровской области - Кузбасса, с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04 мая 2016 года № АК-15/02вн (далее  - Методические рекомендации).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.2.1 настоящего пункта.

Таблица 1.2.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | в городской местности - 65 | радиус доступности, м. | 300 |
|  |  |  | в сельской местности - 45 |  | 500 |
| 2. | Общеобразовательные организации | уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | в городской местности – 95 | радиус доступности, м. | 500 |
|  |  |  | в сельской местности - 45 | транспортная доступность, мин | 30 |
| 3. | Организации дополнительного образования | уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования | 10 | пешеходная доступность, мин | 30 |

Примечания:

1. В сельских населенных пунктах с численностью населения до 1000 человек целесообразно размещать комплексы социальных учреждений, в состав которых могут входить дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры и искусства, здравоохранения и т.д.

2. При организации единого комплекса, включающего дошкольные образовательные организации, организации начального общего образования, организации дополнительного образования, суммарный размер земельного участка может быть уменьшен на 30%.

3. Организации, реализующие программы дополнительного образования детей могут быть размещены в составе общеобразовательных организаций и при них.

4. Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть уменьшен на 20% в условиях реконструкции.

5. Предельный минимальный размер земельного участка общеобразовательных организаций может быть увеличен на 30% в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

6. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га.

7. При установлении требований к размещению объектов социальной сферы необходимо размещение не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек в сельской местности (пункт 1.2.1 части 1.2 Методических рекомендаций).

8. Для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования необходимо размещение не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника в сельской местности.

1.3.  Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа   Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.3.1 настоящего пункта

Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт | Критерии организации объекта в зависимости от количества жителей в населенном пункте и параметров доступности | В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются: фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты | радиус доступности, м. | в случае если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км; |
|  |  |  | В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты | не устанавливается | вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций |
|  |  |  | В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются: фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты | радиус доступности, м. | в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; |
|  |  |  | При наличии, низкой плотности населения (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) численность обслуживаемого населения и расстояние до ближайшей медицинской организации может корректироваться относительно рекомендуемой численности обслуживаемого фельдшерско-акушерским пунктом или фельдшерским здравпунктом населения. В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 человек могут быть организованы как фельдшерско-акушерские пункты, так и фельдшерские здравпункты. | наличие неблагоприятных факторов | При наличии водных, горных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской организации |

1.4.  Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа   Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения муниципального округа, с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 (далее -  Методические рекомендации № 244).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.4.1 настоящего пункта.

Таблица 1.4.1

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Физкультурно-спортивные залы | уровень обеспеченности, кв. м. площади пола на 1 тыс. человек | 80 | радиус обслуживания в жилой застройке | 1500 |
|  |  | Единовременная пропускная способность, человек на 1 тыс. населения | 128 |  |  |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 80 | радиус обслуживания в жилой застройке | 1500 |
|  |  | Единовременная пропускная способность, человек на 1 тыс. населения | 122 |  |  |
| 3. | Стадионы с трибунами | Объект на муниципальный округ | 1 | - | - |

Примечания:

1. Единовременная пропускная способность объекта спорта (далее -  ЕПС) согласно Методических рекомендаций № 244, определяется как отношение суммы планово-расчетных показателей количества занимающихся по возможным на объекте видам спорта к количеству таких видов спорта.

2. При проектировании объекта спорта специализированного направления (для отдельного вида спорта) необходимо уточнять расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями № 244.

3. При формировании новых объектов необходимо предусматривать среднюю техническую загруженность объекта спорта на уровне 0,7 (коэффициент загруженности – 70%).

4. В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 234 кв. м площади пола (включает волейбольную площадку 18 х 9 м. и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 16 х 6м.).

5. Спортивные сооружения массового спорта в населенных пунктах с численностью населения менее 2 тыс. человек следует объединять со школьными спортивными залами, плавательными бассейнами и спортивными площадками с учетом необходимой вместимости.

1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в сфере культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов местного значения в сфере культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере с учетом историко-культурного потенциала, определены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, с учетом Методических рекомендаций  органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и  норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в указанной сфере и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.5.1 настоящего пункта.

Таблица 1.5.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Общедоступная библиотека | уровень обеспеченности, транспортная единица на муниципальный округ | 1 | транспортная доступность, минут | 60 |
| 2. | Детская библиотека | уровень обеспеченности, транспортная единица на муниципальный округ | 1 | транспортная доступность, минут в одну сторону | 60 |
| 3. | Центр культурного развития (дом культуры) | уровень обеспеченности, транспортная единица на муниципальный округ | 1 | транспортная доступность, минут в одну сторону | 60 |
| 4. | Передвижной многофункциональный культурный центр | уровень обеспеченности, транспортная единица на муниципальный округ | 1 | - | - |
| 5. | Муниципальный архив | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | 1 | - | - |
| 6. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | 1 | транспортная доступность, минут в одну сторону | 60 |

Примечания:

1. Детская и юношеская муниципальные библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений общедоступной библиотеки.

2. В сельских населенных пунктах Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

3. В сельских населенных пунктах Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел

4. Для обслуживания населенных пунктов Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, не имеющих стационарных учреждений культуры, создается передвижной многофункциональный культурный центр – 1 транспортная единица.

5. Общедоступную, детскую и юношескую библиотеки, центры культурного развития следует размещать в административном центре муниципального округа Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса.

6. В составе дома культуры и (или) центра культурного развития следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества.

7. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов местного значения, необходимыми для осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий установлены, в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере, с учетом положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.6.1 настоящего пункта.

Таблица 1.6.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | 1 | - | - |

1.7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.7.1 настоящего пункта.

Таблица 1.7.1

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя / единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения | Укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт*ч/ чел. в год 1,5 | Без электроплит | С электроплитами |
|  |  | 950 | 1350 |
|  | Площадь земельного участка, отводимого для размещения понизительной подстанции и переключательного пункта напряжением до 35 кВ включительно, га | 0,5 |  |  |
|  | Площадь земельного участка, отводимого для размещения трансформаторной подстанции и распределительного пункта напряжением от 10 до 20 кВ включительно, кв. м | 250 |  |  |

1.8. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа 
Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели для объектов местного значения в области сбора, обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов установлены, в соответствии с полномочиями муниципального округа в указанной сфере, с учетом положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.8.1 настоящего пункта.

Таблица 1.8.1

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов | количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [1] | пешеходная доступность 100 м |
|  |  | размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5 контейнеров |  |

Примечания:

1. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где

Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;

t   – периодичность удаления отходов в сутки;

К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;

V – вместимость контейнера.

1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.9.1 настоящего пункта

Таблица 1.9.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Единиц на муниципальный округ | Не менее 1 | пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом | Не установлена, рекомендуется не более 45 мин |
| 2. | Промышленный парк, индустриальный парк и технопарк; бизнес-инкубатор | Уровень обеспеченности МСП производственными площадками | Не менее 10 - 15% территории индустриальных парков для субъектов МСП | Не устанавливается | Не устанавливается |

1.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения представлены в таблице 1.10.1 настоящего пункта

Таблица 1.10.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | уровень обеспеченности | 1 окно на 5 тыс. жителей | пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом | Не устанавливается |

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального образования и региона в целом, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Беловского муниципального округа.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, представлены в таблице 2.1.1 настоящего пункта.

Таблица 2.1.1

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель |  | Обоснование расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в области автомобильных дорог местного значения, транспортного обслуживания |  |  |  |  |
| 1.1. | Остановка общественного пассажирского транспорта | Количество остановочных пунктов |  | Расчетный показатель установлен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |  |
| 1.2. | Остановочные пункты школьных автобусов | Остановочные пункты школьных автобусов |  | Значение расчетного показателя установлено с учетом положений СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |  |
| 1.3. | Проектирование велосипедной дорожки | геометрические параметры |  | Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |  |
| 2. | Объекты местного значения в области образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольные образовательные организации |  | уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет |  | В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн, необходимое число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в сельской местности – 45 мест, в городской местности – 65 мест. |
|  |  |  | радиус обслуживания, метров |  | Значение показателя (500 м.) установлено, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн |
| 2.2. | Общеобразовательные организации |  | уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет |  | В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн, необходимое число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в сельской местности – 45 мест, в городской местности – 95 мест. Согласно части 1.2.1 Методических рекомендаций при установлении требований к размещению объектов социальной сферы необходимо установить не менее одной дневной общеобразовательной школы в сельской местности - на 201 человек. |
|  |  |  | транспортная доступность, минут |  | Значение показателя установлено (30 мин.), в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн. |
| 2.3. | Организации дополнительного образования |  | уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования |  | В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн. |
|  |  |  | пешеходная доступность, мин. |  | Значение показателя установлено, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 04 мая 2016 года № АК-15/02вн. |
| 3. | Объекты местного значения в области здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1. | Фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт | Критерии организации объекта в зависимости от количества жителей в населенном пункте и параметров доступности |  | В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» |  |
| 4. | Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 4.1. | Физкультурно-спортивные залы |  | уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек |  | Значение показателя принято с учетом положений СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (приложение Ж). |
|  |  |  | показатель единовременной пропускной способности |  | В соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244: - Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; - Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения; Обоснование показателя ЕПС: Согласно приложения к Методическим рекомендациям по планово-расчетным показателям количества занимающихся, показатель ЕПС составит: ЕПС = 50+20+4х2+15+35 = 128 человек на 1000 населения. Рассчитанный показатель ЕПС предусматривает возможность одновременного размещения в объекте зон / залов для: занятий акробатикой, волейбольного зала (универсального), зоны размещения 2 столов для настольного тенниса, зона для занятий тяжелой атлетикой, средний зал для физкультурно-оздоровительных занятий (общей физической подготовки). |
| 4.2. | Плоскостные спортивные сооружения |  | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек |  | Значение показателя принято с учетом положений СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (приложение Ж). |
|  |  |  | показатель единовременной пропускной способности |  | При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения Для расчета принимаем средний показатель на уровне 122 человека на 1000 населения. |
| 4.3. | Стадионы с трибунами |  | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ |  | Показатель принят путем экспертной оценки с учетом текущей потребности населения и положений СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| 5. | Объекты местного значения в сфере культуры |  |  |  |  |
| 5.1. | Общедоступная библиотека; Детская библиотека; Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ |  | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879, таблица 1 |  |
|  |  | транспортная доступность, минут |  | Показатель транспортной доступности принят в размере 60 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры» |  |
| 5.2. | Муниципальные библиотеки | уровень обеспеченности, объект на сельское поселение |  | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879, таблица 1. |  |
|  |  | транспортная доступность, минут в одну сторону |  | Показатель транспортной доступности принят в размере 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры» |  |
| 5.3. | Центр культурного развития (районный дом культуры) | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ |  | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879, части V, VII, таблицы 4, 6. |  |
| 5.4. | Передвижной многофункциональный культурный центр | уровень обеспеченности, транспортная единица на муниципальный округ |  | Установлен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организации культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879, часть VIII. |  |
| 5.5. | Муниципальный архив | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ |  | Значение расчетного показателя с учетом главы 3 «Управление архивным делом в Российской Федерации» Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». |  |
| 6. | Объекты местного значения в области осуществления мероприятий по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 6.1. | Объекты аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ |  | В соответствии с пунктом 21 частью 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования к обеспеченности муниципального образования объектами размещения аварийно-спасательной службы, объектами поисково-спасательных формирований устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». |  |
| 7. | Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7.1. | Объекты электроснабжения | укрупненный показатель расхода электроэнергии, кВт*ч /чел. в год |  | Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Н СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 3.2 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ». Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 3.1 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ». |  |
|  |  | Площадь земельного участка, отводимого для размещения понизительной подстанции и переключательного пункта напряжением до 35 кВ включительно, га |  |  |  |
|  |  | Площадь земельного участка, отводимого для размещения трансформаторной подстанции и распределительного пункта напряжением от 10(6) до 20 кВ включительно, кв. м |  |  |  |
| 8. | Объекты местного значения в области сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 8.1. | Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов | количество площадок для установки контейнеров в населенных пунктах определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора |  | В соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 26 сентября 2016 года № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области - Кузбасса». |  |
| 9. | Объекты местного значения в области сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 9.1. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Единиц на муниципальный округ |  | В соответствии с РНГП КО |  |
| 9.2. | Промышленный парк, индустриальный парк и технопарк; бизнес-инкубатор | Уровень обеспеченности СМП производственными площадками |  | В соответствии с РНГП КО |  |
| 10. | Объекты местного значения в области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 10.1. | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | уровень обеспеченности |  | В соответствии с РНГП КО |  |

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса распространяются на предлагаемые к размещению на территории Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в статье  23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и документах территориального планирования муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса, иными объектами местного значения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Беловского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса  являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Беловском  муниципальном округе и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

В ходе подготовки документации по планировке территории следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов. Необходимо также учитывать возможное влияние планируемого к размещению объекта на прилегающие территории, на потребность в обеспечении населения в границах квартала (микрорайона) объектами социально-бытового и культурного обслуживания, возможность организации подходов и подъездов к существующим и вновь формируемым земельным участкам.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Кемеровской области-Кузбасса, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.