Заказчик– ООО «Беловопромжелдортранс»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

земельного участка для размещения объекта

«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»

032/42-П/17-КПС-ППиПМ -2

Второй этап

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Кемеровская область,

Беловский муниципальный район,

Менчерепское сельское поселение

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                  			Директор Кемеровского филиала

ООО «Беловопромжелдортранс»			ООО «Проект-Сервис»

_____________ М.Н. Коновалов				________________ Шевелев С.С.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

земельного участка для размещения объекта

«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»

032/42-П/17-КПС-ППиПМ -2

Второй этап

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Кемеровская область,

Беловский муниципальный район,

Менчерепское сельское поселение

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование документа | Лист |
| --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| Состав документации | 4 |
| ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| - Положение о размещении объектов капитального строительства | 5 |
| - Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов | 6 |
| - Характеристика планируемого развития территории | 9 |
| - Существующие ограничения и обременения | 13 |
| - Особо охраняемые территории | 13 |
| - Сведения об объектах культурного наследия | 13 |
| - Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах | 13 |
| - Сведения о защитных лесах | 13 |
| - Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых | 13 |
| - Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов | 14 |
| - Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 14 |
| - Мероприятия по защите территорий от воздействия ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности | 15 |
| - Мероприятия по охране окружающей среды | 20 |
| - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на атмосферный воздух | 20 |
| - Охрана и рациональное использование плодородного слоя почвы | 21 |
| - Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта | 21 |
| - Рекомендации по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов | 21 |
| - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на подземные воды | 22 |
| - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на животный и растительный мир | 22 |

| Обозначение | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -1 | Раздел 1. Проект планировки и межевания территории. Графическая часть | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -2 | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -3 | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Графическая часть | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -4 | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Пояснительная записка. | – |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

- Положения о размещении объектов капитального строительства

Проект планировки и проект межевания земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» на территории Менчерепского сельского поселения, разработан на основании годового инвестиционного плана капитального строительства ООО «Беловопромжелдортранс» и Постановления администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 06 декабря 2017г. №354 с. Вишневка Беловский район..

Планировочные решения выполнены по техническому заданию заказчика ООО «Беловопромжелдортранс» на разработку проекта, с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории земельных участков, на которых проектируются объекты.

При подготовке проекта планировки и проекта межевания земельного участка использована следующая нормативно-правовая документация:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Менчерепского сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области;

- Генеральный план Менчерепского сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. N 136-ФЗ;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. №406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2013 г. № 595 о внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 406 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 №78 (ред. от 25.08.1993). Актуальная действующая редакция — СП 42.13330.2011;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог";

- СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;

- Постановление Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»;

- Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- ОСН 3.02.01-97 "Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог".

Целями подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, как вида документации, являются обеспечение устойчивого развития территории, установления планируемого развития элементов планировочной структуры и определения границ территории размещения линейного объекта.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

  - Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов.

Данный проект, строительства железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов, выполнен с учетом перспективных объемов перевозок железнодорожным транспортом.

Технические решения, принятые в проекте, позволяют установить режим работы погрузочно-разгрузочной площадки круглогодичный в режиме работы автомобильного и железнодорожного транспорта, 365 дней в году, четыре смены по 12 часов.

Основное назначение работы автомобильной техники это доставка сыпучих материалов из карьеров на погрузочную площадку. Перевозка сыпучих материалов на площадку для временного складирования, осуществляется автомобилем – самосвал Тонар – 4525 и БелАЗ-7555Д грузоподъёмностью 50-80 тонн. Количество сыпучего груза, поступающего автотранспортом, регистрируется на автомобильных весах «ВАЛ-КАРЬЕР 150-12» с наибольшим пределом взвешивания 150 т и ценой деления 50 кг и на автомобильных весах «ВА « СХТ» № 64765 СИ с наибольшим пределом взвешивания 80 т.

Оператор весовой обрабатывает и регистрирует результаты взвешивания, создаёт базу данных и подготавливает отчётные формы с выводом их на печать. Для регулирования результатов взвешивания и обработке данных устанавливаются модульные весовые помещения.

Площадки для временного складирования привезенных сыпучих материалов  рассчитаны на трехдневный запас, необходимый для бесперебойной работы сортировочно-погрузочного комплекса. Сыпучие материалы, хранящиеся на открытой площадке, укладываются  в штабеля, придавая им форму правильной усеченной пирамиды с основанием в виде вытянутого прямоугольника с габаритными размерами 118х45х4 м, максимальной емкостью 16500 т. Штабеля имеют откосы с крутизной, соответствующей углу естественного откоса. Максимальная крутизна откосов штабелей составляет 40-45°. Формирования в штабеля производится фронтальным погрузчиком марки Liebherr L 586 с емкостью ковша  5,5 м3.

Из формированных штабелеей несортированная масса, фронтальным погрузчиком марки Liebherr L 586 с емкостью ковша 5,5 м3 подается  на мобильное дробильно-сортировочное оборудование McCloskey S190. Мобильная сортировочная установка S190, в режиме сухого грохочения,  несортированную массу сыпучих материалов делит на три фракции. Распределение и формирование по штабелям временного хранения каждой фракции, максимальной емкостью  5500 т, осуществляется фронтальным погрузчиком Liebherr L 586.

Для пылеподавления на погрузочной площадке установлена компактная модель пылеподавливания (туманообразования) DustBoss-30. DB-30 производит ультра-легкий водяной туман, который притягивает пыль и покрывает территорию более чем в 511 м².

Вода для орошения сыпучих грузов, при прогрохотке, берется из емкости (колодец) для сбора поверхностных вод.

Порожние вагоны, следующие в адрес ООО «Беловопромжелдортранс» подводятся поездным порядком на станцию Каракан со станции ГРЭС тепловозами ООО «Талдинское ПТУ». После чего тепловозом собственности ООО «Беловопромжелдортранс» маневровым порядком подаются на железнодорожные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов под погрузку.

Отгрузка сортированной массы из сортовых штабелей в железнодорожные вагоны производится с железобетонных пандусов (длиной 60 м) с погрузочных площадок № 1 и № 2 фронтальными погрузчиками Liebherr L 586.

Для передвижения железнодорожных вагонов на погрузке используется маневровое устройство ЛЭМ и вагонотолкателями ТЭВ. Перемещение вагонов производится с помощью пульта дистанционного управления, установленного в модульном помещении весовой.

Количество отгружаемой массы в железнодорожные полувагоны регистрируется на вагонных весах для статического взвешивания «МОДЕРН» с максимальной грузоподъемностью  150 т. Вагонные весы для статического взвешивания устанавливаются на погрузочных путях № 3 и № 4.

При необходимости, производится точная дозировка массы груза фронтальным погрузчиком Liebherr L 586.

Оператор весовой обрабатывает и регистрирует результаты взвешивания, создаёт базу данных и подготавливает отчётные формы с выводом их на печать. Для регулирования результатов взвешивания и обработке данных устанавливаются модульные весовые помещения.

Для формирования оптимальной высоты погрузки, разравнивания поверхности и уплотнения сыпучего груза, погруженного выше уровня бортов, применяются катки - уплотнители производства ООО «Машиностроительная компания Титан». Установки предназначены для выравнивания и уплотнения верхнего слоя сыпучих грузов в железнодорожных составах, сформированных из полувагонов различной грузоподъёмности, с целью сокращения потерь от выдувания, улучшения использования грузоподъёмности полувагона и предотвращения загрязнения окружающей среды.

После погрузки груженные вагоны, тепловозом ООО «Беловопромжелдортранс» выдаются маневровым порядком на станцию Каракан, откуда с тепловозами ООО «Талдинское ПТУ» следуют на станцию ГРЭС. Подача, уборка и обслуживание фронтов погрузки железнодорожных вагонов предусматривается производить собственными локомотивами. Вид тяги локомотивов при маневровых работах - тепловозная (ТЭМ-2).

Для обеспечения устойчивой связи между дежурным на станции Каракан и оператором по погрузке предусмотрена установка АС Motorola GM-360 в здании весовой. На станции Каракан на стороне дежурного используется существующие оборудования радиосвязи.

Сооружение идентифицировано в соответствии со статьёй 4 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

1) назначение – объект производственного назначения;

2) принадлежность – к объектам транспортной инфраструктуры;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений не присутствует;

4) не принадлежит к опасным производственным объектам;

5) пожарная и взрывопожарная безопасность на объекте транспортной инфраструктуры обеспечивается выполнением технических регламентов и требований нормативных документов;

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

7) уровень ответственности – нормальный.

На втором этапе данного проекта предусматривается:

- увеличение погрузочной площадки № 1 для обеспечения отгрузки сыпучих грузов;

- укладка стрелочного перевода № 1п ПК16+39,52 на соединительном пути, примыкающего к тупиковому пути № 7 парка «А» в нечетной горловине станции Каракан;

- устройство вытяжного тупика длиной 508,75 м от укладываемого стрелочного перевода № 1п;

- удлинение погрузочного пути (№ 3) на 726 м с переносом погрузочной площадки № 1 и укладкой нового стрелочного перевода № 6п;

- удлинение ходового пути (№ 1) на 732,00 м с переукладкой стрелочного перевода № 2п на новую ординату;

- укладка двух новых стрелочных переводов № 4п и № 5п на ходовом пути (№ 1);

- устройство выставочного пути (№ 2) от вновь укладываемого стрелочного перевода № 5п до переукладываемого стрелочного перевода № 2п;

- укладка двух новых стрелочных переводов № 8п и № 7п на выставочном пути № 2;

- устройство погрузочного пути (№ 4) с укладкой стрелочного перевода № 10п;

- устройство два тупика (№ 7 и № 8) длиной по 50 м от вновь укладываемых стрелочных переводов № 6п и № 10п;

- устройство тупика (№ 5) длиной 50 м от стрелочного перевода № 2п;

- устройство погрузочного пандуса  для отгрузки сыпучих грузов на железнодорожных путях с площадки № 2 со стороны погрузочного пути № 4.

Проектом предусматривается перенос железнодорожных весов, модульного весового помещения и оборудования производственной деятельности, установленных в районе погрузочной площадки № 1 для первого этапа.

На втором этапе на железнодорожном пути №4 устанавливаются железнодорожные весы с модульным помещением и оборудования производственной деятельности.

  - Характеристика планируемого развития территории.

Земли под проектируемыми объектами в составе проекта: «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов», расположены в границах Менчерепского сельского поселения Беловского муниципального района Кемеровской области. Экспликация земель в границах полосы отвода (Таблица 1) подготовлена на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости.

Таблица 1. Экспликация земель в границах полосы отвода

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка, м2 | Площадь земельного участка в границах полосы отвода, м2 | Правообладатель земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42:01:0106003:10 | 138500 кв. м | 13132 кв.м | ООО "Беловский промышленный железнодорожный транспорт", Собственность, № 42:01:0106003:10-42/002/2017-5 от 06.07.2017 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. |
| 2 | 42:01:0106003:148 | 286716 +/- 4685кв. м | 132035 кв.м | - | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | 42:01:0106003:71 | 6173906 +/- 43486кв. м | 15942 кв. м | Российская Федерация, Собственность, № 42-42-02/067/2012-199 от 16.10.2012 | Земли лесного фонда |
| 4 | б/н | 71028 кв. м | 27182 кв. м | - | Земли сельскохозяйственного назначения |

Земельный участок с кадастровым номером 42:01:0106003:71 относится к землям лесного фонда. На данном этапе заключен договор с Комитетом лесного хозяйства на выполнение проекта лесного участка с актом натурного обследования. Следующим этапом будет постановка на кадастровый учёт лесного участка с заключением договора аренды.

Земельный участок с кадастровым номером 42:01:0106003:148 относится к землям сельскохозяйственного назначения. Относительно данного земельного участка выполняется следующий вид работ:

- получение Технических условий от Администрации Беловского муниципального района;

- получение Технических условий от Департамента лесного комплекса КО;

- разработка Проекта рекультивации (ООО «Проект-Сервис»);

- согласование Проекта рекультивации в Администрации Беловского муниципального района;

- согласование Проекта рекультивации в Департаменте лесного комплекса КО;

- регистрация Проекта рекультивации в Росреестре;

- заключение договора аренды.

В границах полосы отвода так же находятся неразграниченные земли. На данную территорию была подготовлена Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, для утверждения Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области. Так же относительно данного земельного участка выполняется следующий вид работ:

- подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- получение Решения о согласовании предоставления земельного участка;

- формирование межевого плана Постановка на государственный кадастровый учет с регистрацией права;

- перевод в земли промышленности;

- заключение договора аренды.

Таблица 2. Каталог координат поворотных точек полосы отвода

| МСК-42 (Кемеровская область Зона 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ: | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 519505,77 | 1378665,83 |
| 2 | 519705,20 | 1379262,21 |
| 3 | 519784,45 | 1379235,64 |
| 4 | 519952,67 | 1379737,62 |
| 5 | 520038,91 | 1379994,96 |
| 6 | 520098,68 | 1380200,20 |
| 7 | 520189,35 | 1380308,74 |
| 8 | 520234,67 | 1380349,94 |
| 9 | 520064,91 | 1380414,96 |
| 10 | 520050,81 | 1380369,12 |
| 11 | 520029,20 | 1380254,74 |
| 12 | 520013,36 | 1380174,04 |
| 13 | 519948,76 | 1380026,51 |
| 14 | 519845,56 | 1379790,83 |
| 15 | 519748,81 | 1379500,94 |
| 16 | 519628,19 | 1379541,69 |
| 17 | 519603,56 | 1379502,02 |
| 18 | 519656,36 | 1379383,46 |
| 19 | 519656,84 | 1379354,19 |
| 20 | 519661,27 | 1379308,25 |
| 21 | 519523,18 | 1378895,93 |
| 22 | 519481,32 | 1378770,93 |
| 23 | 519447,80 | 1378671,54 |
| 24 | 519479,14 | 1378668,45 |

В соответствии с генеральным планом Менчерепского сельского поселения рассматриваемая территория под объектами расположена в:

- Производственная и коммунально-складская зона: ПР1 – подзона для размещения производственно-коммунальных объектов I класса вредности;

- Зона сельскохозяйственного назначения: СХ 1- подзона сельскохозяйственных угодий

- Зона рекреационного назначения: Р 1 – подзона рекреационного назначения – древесно-кустарниковой растительности и насаждений.

Территориальные зоны в границах земельного участка показаны на фрагменте генерального плана Менчерепского сельского поселения.

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

В границах полосы отвода земель под объект «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» проходят и частично пересекают следующие охранные зоны:

- Охранная зона ВЛ 6 кВ, размер 10 м в обе стороны в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Общая площадь земель в охранной зоне – 0,37 га.

- Охранная зона ВЛ 0,4 кВ, размер 10 м в обе стороны в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Общая площадь земель в охранной зоне – 0, 75 га.

- Ширина водоохраных зон установлена ст. 65 Водного кодекса РФ. Размер водоохранной зоны р. Уроп составляет 100 м, размер прибрежной защитной полосы – 50 м, таким образом существующие пути находятся в водоохранной зоне, но за пределами прибрежной защитной полосы. Проектируемые железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов находятся за пределами водоохранной зоны р. Уроп.

Границы охранных зон и пересечение их с проектными границами объектов представлены на чертеже проекта планировки и проекта межевания территории.

- Существующие ограничения и обременения

  - Особо охраняемые территории

Согласно информации, изложенной в письме Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в районе проведения инженерно-экологических изысканий отсутствуют особо охраняемые территории федерального значения.

Согласно информации, изложенной в письме Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 15.08.2017г. №01-19/1888, в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют особо охраняемые территории регионального значения.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского района №2919 от 04.09.2017, в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют особо охраняемые территории местного значения.

  - Сведения об объектах культурного наследия

На основании письма администрации Беловского муниципального района на территории изысканий отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского района №2919 от 04.09.2017, в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

  - Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах

Ближайший водный объект река Уроп находится в 50 метрах от территории прохождения существующих железнодорожных путей. Размер водоохранной зоны р. Уроп составляет 100 м, размер прибрежной защитной полосы – 50 м, таким образом существующие пути находятся в водоохранной зоне, но за пределами прибрежной защитной полосы. Проектируемые железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов находятся за пределами водоохранной зоны р. Уроп.

  - Сведения о защитных лесах

В связи с тем, что железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов располагаются в границах существующей площадки, сведение лесов, в т.ч. защитных для строительства объекта не требуется.

  - Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых

В соответствии с заключением №213/2017 о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, испрашиваемая площадь находится в Ленинском геолого-экономическом районе Кузбасса.

На геологическом угленосном участке «Воробьёвский» запасы каменного угля учитываются государственным балансом в группе «Перспективные для разведки месторождения и участки шахт» до гор. – 100 м (абс.).

Испрашиваемая площадь попадает в границы ЗСО 3 пояса участка «Караканский водозабор» Караканского месторождения подземных вод, запасы по которому утверждены ТКЗ и используются для питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой филиала «Караканский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», и в границы ЗСО 2 и 3 поясов Караканского месторождения подземных вод.

Других месторождений полезных ископаемых с разведанными и утвержденными запасами не обнаружено.

  - Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщает, что в территориальном отделе отсутствуют сведения о наличии/отсутствии сведений о скотомогильниках и биотермических ямах и зонах и санитарной охраны.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.17 в границах инженерно-экологических изысканий, места захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям, а также полигоны ТБО и свалки отсутствуют.

  - Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В связи с тем, что проектируемый объект располагается на существующей застроенной площадке, какие-либо иные территории (зоны) с особыми режимами использования территории при ведении работ не будут затронуты.

В соответствии с градостроительными кодексом РФ красные линии – это линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Таким образом, границы земельного отвода, необходимого для строительства железнодорожных линий на чертеже приравниваются к красным линиям.

- Мероприятия по защите территорий от воздействия ЧС природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО.

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- степные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы.

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Характерные виды климатических экстремумов:

- сильный ветер;

- очень сильный дождь;

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 30 С0 и ниже в течение не менее 5 суток).

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

С целью предупреждения ущерба от ветровой целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль линейного объекта.

Интенсивные осадки и снегопады.

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры

Приводят к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 35 С0 и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на взрывопожароопасном предприятии, линиях тепло- и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Геологические опасные явления. Землетрясения.

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- пожары;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера:

- снижение возможных последствий ЧС природного характера;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно технических мероприятий по организации метеле и ветрозащитных путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Общие рекомендации по обеспечению безопасности.

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте являются приоритетными и направлены на сохранение здоровья, работоспособности трудящихся, снижение потерь рабочего времени и повышение производительности труда.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

При организации работ необходимо соблюдать общие требования по охране труда и помнить, что железнодорожный транспорт является объектом повышенной опасности.

Передвижение по путям людей, не задействованных в технологическом процессе работы станции, запрещено.

При необходимости перемещения вдоль железнодорожных путей, необходимо передвигаться по маршруту безопасного прохода обозначенного специальными знаками. Пересекать железнодорожные пути не ближе чем за 400 метров до приближающегося поезда. Обходить стоящие на железнодорожных путях составы или группы вагонов, необходимо не ближе чем за 5м.

Категорически запрещено пролезать под стоящим составом.

При приближении движущегося поезда ближе 400 метров необходимо сойти на обочину, не ближе 2м от крайнего рельса.

Соблюдение этих основных требований позволит свести к минимуму несчастные случаи, связанные с работой железнодорожного транспорта.

При организации работы людей, непосредственно связанных с подвижным составом необходимо руководствоваться следующими инструкциями по охране труда:

- ТОИ Р-32-ЦП-731-99 Типовая инструкция по охране труда для обходчиков железнодорожных путей, искусственных сооружений и монтеров пути, назначаемых для осмотра;

- ТОИ Р-32-ЦП-730-2000 Типовая инструкция по охране труда для монтера пути;

- ТОИ Р 32-ЦВ-460-97 Типовая инструкция по охране труда для осмотрщиков вагонов, осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей, по ремонту подвижного состава.

С учетом холодных зимних климатических условий района проектирования, проектом предусмотрено сооружение пунктов обогрева в горловинах станции, для работников путевого хозяйства.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями правил безопасности и «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при  эксплуатации электроустановок  ПОТ Р М-016—2001 РД 153-34.0-03.150-00.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением конструкций.

Для защиты от поражения электрическим током персонала, связанного с работой электроустановок, проектом предусматривается заземление электрооборудования: все металлические  нетоковедущие элементы оборудования (корпуса светильников, прожекторов, распределительных ящиков, коробок), которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, заземляются путем присоединения к PEN-проводнику.

При проведении монтажных, пуско-наладочных работ и обслуживании СЦБ, производитель обязан выполнять требования «Инструкции по технике безопасности для работников».

Заземление проектируемых устройств СЦБ выполняется в соответствии с «Правилами по монтажу устройств СЦБ» ПР32 ЦШ 10.02.-96, раздел 12, «Правил устройства электроустановок» ПУЭ и СНиП 3.05.06-85, а также требований электробезопасности, изложенных в паспортах и инструкциях по эксплуатации, устанавливаемой аппаратуры.

Заземление  постовых  устройств СЦБ осуществляется на контур наружного заземления с использованием щитка трех земель.

- Мероприятия по охране окружающей среды

  - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на атмосферный воздух

Загрязняющим веществом является примесь в атмосферном воздухе, оказывающая неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты растительного и животного мира, другие компоненты окружающей среды или наносящая ущерб материальным ценностям. Источником загрязнения называется объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух. Загрязнение биосферы - результат выбросов загрязняющих веществ или некоторых видов энергии из различных источников.

Система защиты атмосферного воздуха от загрязнения состоит из следующих групп мероприятий.

Санитарно-технические мероприятия, осуществляемые на объекте загрязнения. К ним относятся: установка газоочистных сооружений и устройств, герметизация технологического оборудования.

Технологические мероприятия направлены на улучшение технологии производства и сжигания топлива, применение технологий с замкнутым циклом, т.е. не допускающих выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу.

Планирование мероприятий призвано обеспечить целесообразность размещения жилых массивов по отношению к источникам загрязнения атмосферы. Объекты жилья следует располагать с учетом направления ветра («розы ветров») в конкретной местности. Эта группа мероприятий предусматривает создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов, а также размещение потенциально экологически опасных производств за городской чертой.

С целью предотвращения и снижения отрицательного воздействия, исключения возможных неблагоприятных последствий на окружающую среду рекомендуется:

- Увлажнение грунтов, материалов и поверхностей эксплуатируемых дорог при выполнении работ, вызывающих выделение пыли, загрязняющей атмосферный воздух (разработка, транспортировка и укладка грунта, движение транспортных средств по дорогам без покрытия).

- Организация оптимального режима работы строительных машин при выполнении технологических процессов, реконструкция ведется поточным методом, что исключает одновременную работу всей техники на территории.

- Сыпучие строительные материалы поставляются на площадку автотранспортом закрытые тентом, что исключает пыление с кузова.

- Применение каталитических нейтрализаторов на выхлопных трубах спец. техники и автотранспорта.

Запрещается работа двигателей автотранспорта, спец.техники вхолостую.

  - Охрана и рациональное использование плодородного слоя почвы

Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами (ГОСТ 17.5.1.01-83, в ред. 01.06.2002).

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы, устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв.

В соответствии со статьей 15, главой 2 Модельного закона об охране почв, снятый плодородный слой почвы используется для восстановления почв при рекультивации тех земель, с которых он был снят, а также для улучшения качества почв земель сельскохозяйственного назначения, малопродуктивных земель (Модельный закон об охране почв. Глава 2, ст. 15).

На территории реконструкции за пределами застроенной части имеется плодородный слой почвы пригодный для рекультивации.

  - Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта

После завершения работ по строительству объекта будет:

- Убран строительный мусор;

- Ликвидированы ненужные выемки и насыпи;

- Выполнены планировочные работы;

- Проведено благоустройство и озеленение территории.

Работы по восстановлению нарушенных территорий следует производить в зависимости от климатических условий подрайонов (СНиП III-10-75. Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий, пункт 6.12), таблица 5.2.

  - Рекомендации по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в зависимости от физических свойств и химического состава отходов, класса их опасности необходимо выполнять следующие условия накопления отходов:

- отходы первого класса опасности складируются исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

- отходы второго класса опасности складируются в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах);

- отходы третьего класса опасности складируются в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках;

- отходы четвертого и пятого класса опасности складируются открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов;

- складирование сыпучих и летучих отходов в открытом виде не допускается. В закрытых складах, используемых для накопления отходов I - II классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах;

- складирование мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) без применения средств пылеподавления не допускается.

  - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на подземные воды

Для снижения негативного воздействия проектируемого объекта на подземные воды рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- сбор и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод со строительной площадки;

- обвалование строительной площадки, для предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки;

- запрещение открытого хранения на строительной площадке сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

- санитарная очистка стройплощадки от строительного мусора и бытовых отходов;

- заправка дорожно-строительной техники топливом за пределами водоохраной зоны в специально отведенных местах, оборудованных металлическими поддонами, через герметичные соединения рукава передвижного топливозаправщика;

- рекультивация строительных площадок.

  - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на животный и растительный мир

В силу многофакторного антропогенного воздействия при ведении строительных работ, в том числе транспортировке строительных материалов и эксплуатации вспомогательной техники необходимо учитывать меры охраны, предотвращающие гибель объектов растительного и животного мира и сохранения среды их обитания:

- основным методом является максимальное сохранение исходного ландшафта и по возможности исключение непосредственных воздействий на среду их обитания;

- обязательное соблюдение границ строительных площадок;

- транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов должны быть строго упорядочены;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории, расположенной в зоне строительства объекта и прилегающей территории;

- отходы размещать на специальных площадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов животного мира;

- использование при проведении строительных работ исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды отработанными газами двигателей и горюче-смазочными материалами.