Заказчик– ООО «Беловопромжелдортранс»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

земельного участка для размещения объекта

«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»

032/42-П/17-КПС-ППиПМ -4

Второй этап

Раздел 4.

Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Пояснительная записка.

Кемеровская область,

Беловский муниципальный район,

Менчерепское сельское поселение

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                  			Директор Кемеровского филиала

ООО «Беловопромжелдортранс»			ООО «Проект-Сервис»

_____________ М.Н. Коновалов				________________ Шевелев С.С.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

земельного участка для размещения объекта

«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»

032/42-П/17-КПС-ППиПМ -4

Второй этап

Раздел 4.

Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Пояснительная записка.

Кемеровская область,

Беловский муниципальный район,

Менчерепское сельское поселение

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование документа | Лист |
| --- | --- |
| СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| Введение | 5 |
| ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| - Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания | 6 |
| - Характеристика современного состояния использования территории | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| Техническое задание на выполнение проекта планировки и проекта межевания земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» | 12 |
| Постановление администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 06 декабря 2017 г. № 354 с. Вишневка Беловский район | 15 |
| Письмо Главного управления МЧС России по Кемеровской области № 7702-4-2-17 от 04.09.2017г. | 20 |
| Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2017/24902698 от 09.08.2017г. | 23 |
| Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2018/63510690 от 24.01.2018 г. | 27 |
| Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2018/63510690 от 24.01.2018 г | 30 |
| Письмо№01-19/1888 от 15.08.2017г. Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области | 33 |
| Письмо №04/893/188 от 29.08.2017г. Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области | 36 |
| Письмо № 01-12/3097 от 17.08.2017г. Управления ветеринарии Кемеровской области (лист 1) | 38 |
| Письмо Администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.2017 | 39 |
| Заключение № 213/2017 о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 25.08.2017г. | 40 |
| Справка о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки объектом «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой для хранения и погрузки сыпучих материалов» ООО «Проект-Сервис», расположенным в Беловском муниципальном районе Кемеровской области № Р-01-807 от 21.08.2017 г. | 42 |

| Обозначение | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -1 | Раздел 1. Проект планировки и межевания территории. Графическая часть | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -2 | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -3 | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Графическая часть | – |
| 032/42-П/17-КПС-ППиПМ -4 | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Пояснительная записка. | – |

Введение

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» на территории Менчерепского сельского поселения» разработан ООО «Проект-Сервис» на основании на основании годового инвестиционного плана капитального строительства ООО «Беловопромжелдортранс» и Постановления администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 06 декабря 2017г. №354 с. Вишневка Беловский район

Настоящий проект выполнен на основании Генерального плана Менчерепского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Менчерепского сельского поселения, Схемы территориального планирования Беловского муниципального района, а также сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию в случае соблюдения при строительстве предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

- Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки территории линейного объекта – это документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Целью проекта планировки территории для размещения линейного объекта является определение зоны планируемого размещения линейного объекта и установление параметров её планируемого развития.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выявление территории, занятой линейным объектом;

- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства;

- указание существующих объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект;

- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых накладываются на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- анализ фактического землепользования;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

Состав и содержание проекта планировки линейного объекта отвечает требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные дороги и др. подобные сооружения. Эти объекты характеризуются большой протяжённостью и связанностью в общие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

По своему назначению все линейные объекты относятся к инженерной и транспортной инфраструктуре (коммуникациям), т.е. к системе жизнеобеспечения территории, имеющей существенное социально-экономическое значение для развития всей территории (поэтому они относятся к объектам федерального, регионального и местного значения муниципального района, значения городского округа или значения поселения).

В данном проекте рассмотрен вариант строительства железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов (второй этап). Полоса отвода железных дорог – земельные участки, занимаемые полотном железнодорожного пути, прилегающие к нему участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных и укрепительных лесонасаждений, линий связи, устройств электроснабжения, производственно-технических и других зданий и сооружений железнодорожного транспорта.

Охранные зоны - это земельные участки, принадлежащие организациям железнодорожного транспорта, другим юридическим и физическим лицам, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к землям, отведенным под объекты железнодорожного транспорта, а также земельные участки, обеспечивающие защиту пути от снежных и песчаных заносов.

Исходными данными для проектирования послужили:

- утвержденные Правила землепользования и застройки Менчерепского сельского поселения;

- правоустанавливающие документы на землю;

- техническое задание на выполнение проекта планировки и проекта межевания земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» на территории Менчерепского сельского поселения;

- постановление Администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 06.12.2017г. №354 с. Вишневка Беловский район;

- материалы инженерно-геодезических изысканий (032/42-П/17-КПС-ИГДИ), выполненных ООО «Проект-Сервис» в 2017 г;

- материалы инженерно-геологических изысканий (032/42-П/17-КПС-ИГИ), выполненных ООО «Проект-Сервис» в 2017 г;

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий (032/42-П/17-КПС-ИГМИ), выполненных ООО «Проект-Сервис» в 2017 г;

- материалы инженерно-экологических изысканий (032/42-П/17-КПС-ИЭИ2), выполненных ООО «Проект-Сервис» в 2017 г.

- Характеристика современного состояния использования территории

Административно участок проектирования расположен в Беловском районе Кемеровской области.

Территория Беловского района расположена в степной, лесостепной и горно-лесной зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших массивов, чередующихся с разнотравно-зерновинными злаковыми степями. Почвенный покров района, в основном, представлен черноземами обыкновенными выщелоченными, темно-серыми и серыми лесными почвами.

Территория изысканий приурочена к центральной части Кузнецкой котловины, которая с трех сторон, как подковой, охвачена горами: с запада - Салаирским кряжем, с юга - Абаканским хребтом, с востока - Кузнецким Алатау. Горный рельеф характерен для двух третей территории Кузбасса. На территории представлены лесостепной и степной ландшафты.

Рельеф подрайона сильнейшим образом изменен при добыче угля как шахтным, так и открытым (карьерами) способами. Созданы как положительные (терриконы, отвалы безугольных пород близ карьеров), так и отрицательные (многочисленные провалы на отработанных шахтных полях, гигантские карьеры, нередко затопленные и превращенные в озера) формы антропогенного рельефа. Обширные площади занимают рукотворные бедленды, создающие серьезную опасность для всего живого.

Климат района расположения железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов резко континентальный и характеризуется холодной зимой и жарким летом. Характеристика климатических условий представлена по данным многолетних наблюдений на метеостанции Киселевск на основании данных «Научно-прикладного справочника по климату СССР, Серия 3. Многолетние наблюдения. Части 1-6. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край», а также по СП 131.1330.2012 «Строительная климатология».

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки обусловливаются главным образом циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и, прежде всего, интенсивностью циклонической деятельности.

Глубина промерзания грунтов составляет от 0,7 до 2,1 м.

В геоморфологическом отношении площадь участка сформирована долиной реки Уроп и системой ее временных и постоянных притоков. Непосредственно на участке изысканий постоянно действующих поверхностных водных объектов нет.

Русло рек образованно преимущественно плотными грунтами, главным образом глинистыми сланцами, покрытыми местами слоем гальки и гравия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

к проекту планировки и проекту межевания

земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» на территории Менчерепского сельского поселения

Техническое задание на выполнение проекта планировки и проекта межевания земельного участка для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»

Постановление администрации Беловского муниципального района Кемеровской области от 06 декабря 2017 г. с. Вишневка Беловский район

Письмо Главного управления МЧС России по Кемеровской области № 7702-4-2-17 от 04.09.2017г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости №   99/2017/24902698 от 09.08.2017г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости №   99/2018/63510690 от 24.01.2018 г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости №   99/2018/63510690 от 24.01.2018 г.

.

Письмо№01-19/1888 от 15.08.2017г. Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области

Письмо №04/893/188 от 29.08.2017г. Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

Письмо № 01-12/3097 от 17.08.2017г. Управления ветеринарии Кемеровской области (лист 1)

Письмо Администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.2017

Заключение № 213/2017 о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 25.08.2017г.

Справка о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки объектом «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой для хранения и погрузки сыпучих материалов» ООО «Проект-Сервис», расположенным в Беловском муниципальном районе Кемеровской области