# Общество с ограниченной ответственностью

# «Проект-Сервис»

# Клиентский сервис: г. Новосибирск, ул. Аэропорт,2а

# www.leks-group.com email: nsk@proservice.ru тел/факс: (383) 362-02-02

# Регистрационный номер СРО-И-023-14012010

Заказчик - ООО   «Беловопромжелдортранс»

Железнодорожные погрузочные пути с площадкой

хранения и погрузки сыпучих материалов

Первый этап

ОТЧЁТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

Технический отчет

по инженерно-экологическим изысканиям

032/42-П/17-КПС-ИЭИ1

Том 4.1

2017

# Общество с ограниченной ответственностью

# «Проект-Сервис»

# Клиентский сервис: г. Новосибирск, ул. Аэропорт,2а

# www.leks-group.com email: nsk@proservice.ru тел/факс: (383) 362-02-02

# Регистрационный номер СРО-И-023-14012010

Заказчик - ООО   «Беловопромжелдортранс»

Железнодорожные погрузочные пути с площадкой

хранения и погрузки сыпучих материалов

Первый этап

ОТЧЁТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

Технический отчет

по инженерно-экологическим изысканиям

032/42-П/17-КПС-ИЭИ1

Том 4.1

| Директор Кемеровского филиала ООО «Проект-Сервис» | С.С. Шевелев |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Г.В. Булатов |

2017

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1-С | Содержание тома 4.1 | 1л. |
| 032/42-П/17-КПС-СД | Состав отчетной технической документации по инженерным изысканиям | 1л. |
|  | Текстовая часть |  |
| 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1 | Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях. | 183л. |
|  | Графическая часть |  |
| 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1.ГЧ1 | Карта-схема фактического материала. М1:1000 | 4л. |
| 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1.ГЧ2 | Карта-схема современного и прогнозируемого состояния территории изысканий. М1:5000 | 1л. |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 032/42-П/17-КПС-ИГДИ | Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям |  |
| 2 | 032/42-П/17-КПС-ИГИ | Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям |  |
| 3 | 032/42-П/17-КПС-ИГМИ | Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |  |
| 4.1 | 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1 | Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям Первый этап |  |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

1 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	11

1.1 Материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды	11

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ	13

2.1 Климатическая характеристика	13

2.2 Ландшафтные условия (урочища, фации, их распространение)	16

2.3 Гидрологические условия	16

2.4 Геологические, гидрогеологические условия территории изысканий	18

2.6 Социально-экономические условия территории, в том числе сведения о составе и структуре хозяйственного использования территории, инфраструктуры	39

2.6.1 Хозяйственное использование территории	39

2.6.1.1 Хозяйственное использование территории ведения изысканий	41

2.6.2 Социально-экономические показатели	41

2.7 Сведения о существующих и предполагаемых источниках загрязнения окружающей среды	42

3 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	44

3.1 Виды и объемы работ	44

3.2 Методики исследований	47

3.2.1 Ключевые участки	47

3.2.2 Исследования подземных вод	47

3.2.3 Методы исследования почвенного покрова	50

3.2.4 Физические факторы воздействия на окружающую среду	53

3.2.5 Радиационные исследования	54

3.2.6  Геоботаническое описание ключевых участков	55

3.2.7 Фаунистические исследования	59

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАНИЙ	61

4.1 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)	61

4.1.1 Особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение)	61

4.1.2 Сведения об объектах культурного наследия на территории изысканий	61

4.1.3 Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах	62

4.1.4 Сведения о защитных лесах	62

4.1.5 Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	62

4.1.6 Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых	62

4.1.7 Сведения о зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах	62

4.1.8 Сведения о санитарно-защитных зонах	63

4.1.9 Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов	63

4.1.10 Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	63

4.2 Оценка современного экологического состояния территории	64

4.2.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния  территории, исходя из ее функциональной значимости	64

4.2.2 Почвенные условия территории изысканий	65

4.2.2.1 Оценка существующего состояния земельных ресурсов	65

4.2.2.2 Данные о типах и подтипах почв, их площадном распространении	66

4.2.2.3 Агрохимические свойства почв, оценка пригодности для целей рекультивации	67

4.2.3 Данные по радиационным исследованиям	70

4.2.3.1 Результаты обследования уровня МЭД - гамма излучения	70

4.2.3.2 Измерения плотности потока радона с поверхности земли	71

4.2.3.3 Измерение активности равновесных естественных радионуклидов (ЕРН) и Cs-137 в отобранных пробах грунта, вскрышной породы	72

4.2.3.4 Определение радиационных характеристик воды	72

4.2.3.5 Сведения по шумовому, электромагнитному вибрационному видам загрязнения территории изысканий	73

4.2.4 Загрязнение атмосферного воздуха	74

4.2.5 Загрязнение почвогрунтов	75

4.2.6 Оценка состояния поверхностных водных объектов и подземных вод	76

4.2.6.1 Современное экологическое состояние поверхностных вод	76

4.2.6.1 Современное экологическое состояние подземных вод	76

4.2.7 Данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории	78

4.2.7.1 Оценка степени эпидемической опасности почвы	78

4.2.7.2 Микробиологические исследования проб воды	79

5 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	80

5.1 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на атмосферный воздух	80

5.2 Рекомендации и предложения по охране земельных ресурсов, почв	81

5.2.1 Охрана и рациональное использование плодородного слоя почвы	82

5.2.2 Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта	82

5.3 Рекомендации по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов	83

5.4 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на подземные воды	84

5.5 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на животный и растительный мир	85

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА	86

6.1 Предварительный прогноз загрязнения атмосферного воздуха	86

6.2 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений качества почвенного покрова (природной и техногенной среды) при строительстве и эксплуатации объекта	87

6.3 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений на подземные воды	87

6.3.1 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные воды	87

6.3.2 Воздействие проектируемого объекта на подземные воды	88

6.4 Воздействие на растительный и животный мир	88

6.4.3 Оценка влияния возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистемы района ЧС	89

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	93

7.1 Предложения по ведению экологического мониторинга почвенного покрова	93

7.2 Предложения по ведению экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха	94

7.3 Предложения по ведению мониторинга подземных вод	96

8 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ	97

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	98

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	100

ПРИЛОЖЕНИЯ	105

Приложение А (обязательное) Техническое задание	106

Приложение Б (обязательное) Программа инженерно-экологических изысканий	110

Приложение В (обязательное) Письмо Федерального агентства по рыболовству Кемеровского филиала ФГУ «Верхне-Обское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» № 13-14/249 от 30.10.2013г	132

Приложение Г (обязательное) Письмо Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания №11-61/315 от 31.10.2013 г. о рыбохозяйственной категории рек	134

Приложение Д (обязательное) Письмо №5478-ос от 18.08.2017г. Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о наличии (отсутствии) растений и животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области	135

Приложение Е (обязательное) Письмо№01-19/1888 от 15.08.2017г. Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области	137

Приложение Ж (обязательное) Аттестат аккредитации № RA.RU.21АО02 ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС»	139

Приложение И (обязательное) Аттестат аккредитации №RA.RU.510472 ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»	140

Приложение К (обязательное) Аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688 Беловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»	141

Приложение Л (обязательное) Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПУ81 ФГБУ «Центр агрохимической службы кемеровский «Кемеровский»	142

Приложение М (обязательное) Свидетельства о поверке приборов	143

Приложение Н (обязательное) Письмо №04/893/188 от 29.08.2017г. Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области	161

Приложение П (обязательное) Письмо № 01-12/3097 от 17.08.2017г. Управления ветеринарии Кемеровской области	163

Приложение Р (обязательное) Протокол № 085-П-1 от 01.09.2017г. измерений физико-химических показателей проб почвы	164

Приложение С (обязательное) Протокол № 085-Рф-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей	166

Приложение Т (обязательное) Протокол № 085-Рф-П-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей	168

Приложение У (обязательное) Протокол № 085-Рф-В-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей пробы воды	170

Приложение Ф (обязательное) Протокол № 085-ФФ-1 от 31.08.2017г. измерений физических показателей	172

Приложение Х (обязательное) Письмо №08-10/232-2304 от 01.09.2017 г Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	175

Приложение Ц (обязательное) Протокол № 085-П-2 от 31.08.2017г. измерений физико-химических показателей проб почвы	176

Приложение Ш (обязательное) Протокол испытаний проб почвы №А853П от 08.08.2017г. ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»	178

Приложение Щ (обязательное) Протокол № 085-В-1 от 31.08.2017г. измерений физико-химических показателей	179

Приложение Э (обязательное) Протокол испытаний проб воды № А853В от 08.08.2017 ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»	181

Приложение Ю (обязательное) Протокол лабораторных испытаний проб почвы Беловского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» №02716-02720 от 01.08.2017	182

Приложение Я (обязательное) Протокол лабораторных испытаний пробы подземной воды Беловского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» № 02736 от 31.07.2017г.	184

Приложение D (обязательное) Письмо Администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.2017	186

ВВЕДЕНИЕ

Наименование объекта: «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Первый этап».

Участок изысканий располагается на территории Беловского района, в непосредственной близости от железнодорожной станции путей необщего пользования Каракан.

Обзорная схема территории изысканий представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Обзорная схема территории изысканий

Инженерно-экологические изыскания выполняются для получения материалов и данных о состоянии компонентов природной среды и источниках ее загрязнения, используемых при проектировании объекта, необходимых для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям выполнен на основании:

- технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту представлено в приложении А;

- программы инженерно-экологических изысканий по объекту «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки  сыпучих материалов» (приложение Б);

- перечня нормативных документов, используемых при выполнении инженерных изысканий, при подготовке проектной документации и обосновывающих принятые решения.

Инженерно-экологические изыскания для проектной документации «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки  сыпучих материалов» выполняются в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Настоящие строительные нормы и правила Российской Федерации разработаны на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации и содержат общие положения и требования к организации и порядку проведения инженерных изысканий, выполняемых при хозяйственном освоении и использовании территорий, для проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений.

Технические требования и рекомендуемые правила в развитие, и обеспечение основных положений СНиП 11-02-96 регламентируются и детализируются сводами правил, в которых устанавливается состав и объем работ, технология и методика их выполнения для отдельных видов инженерных изысканий, в том числе для различных видов строительства, выполняемых в районах развития опасных природных и техногенно-природных процессов, на территории распространения специфических грунтов, а также в районах с особыми природными и техногенными условиями.

Законодательные требования к инженерно-экологическим изысканиям. В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, для подготовки проектной документации объектов капитального строительства обязательно выполнение инженерных изысканий.

Порядок выполнения инженерных изысканий для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков установлен Постановлением Правительства РФ № 20 от 19 января 2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Согласно данному постановлению инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государственном фонде материалов, а также в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Результаты инженерных изысканий подвергаются государственной экспертизе совместно с проектной документацией или отдельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

При выполнении инженерно-экологических изысканий руководствовались следующими нормативно техническими документами:

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утв. пост. Минстроя России от 29 октября 1996 г. № 18-77;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», утв. письмом Госстроя России от 10.07.97 г. № 9-1-1/69;

а также требованиями природоохранного и санитарного законодательства Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, государственными стандартами и ведомственными природоохранными и санитарными нормами и правилами.

Работа выполнялась для стадии – «Проектная документация».

Заказчик: ООО «Беловопромжелдортранс».

Сведения об исполнителе инженерно-экологических изысканий: Кемеровский филиал ООО «Проект-Сервис» пр. Ленина 90/2, 9 этаж, левое крыло, г. Кемерово, 650036, Тел. (3842) 58-31-33, факс (3842) 35-37-21. E-mail: proekt_ps@list.ru.

1 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

На первом этапе проведения инженерно-экологических изысканий проведен сбор информации по территории изысканий из следующих источников:

- научно-технической литературы, архивных материалов, по данным Паспорта МО Беловский район, содержащих сведения об экологической ситуации, экстремальных гидрометеорологических явлениях и т.д.;

- картографических материалов, топографических съемок, предоставленных заказчиком, а также материалов системы Google (сайт http://www.google.ru);

- опубликованных фондовых материалов различных организаций и ведомств по загрязнению водной и воздушной среды и др., в том числе ежегодных докладов о состоянии климата.

В процессе полевых исследований выполнена фотосъёмка природных условий территории строительства объектов сотрудниками ООО «Проект-Сервис» Притчиным И.А., Снегиревым А.Н., Гишваровым Р.Ф.

Степень изученности экологической обстановки в рассматриваемом районе дополнительно рассмотрена в каждом разделе.

1.1 Материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды

В таблице 1.1 представлены сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий, данные о результатах проведенных исследований, а также данные полученные от специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и других ведомств, которые являются источниками исходной информации для выполнения инженерно-экологических изысканий.

Таблица 1.1 – Сведения о наличии данных, полученных от специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и других ведомств

| Наименование материалов | Сведения об организации-исполнителе работ | Дата выполнения |
| --- | --- | --- |
| Письмо № 10-32/815-э | Верхне-Обского бассейновое водное управление отдела водных ресурсов по Кемеровской области | 29.06.2017 |
| Письмо № 13-14/249, рыбохозяйственная характеристика | Федеральное агентство по рыболовству Кемеровского филиала ФГУ «Верхне-Обское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» | 30.10.2013г |
| Письмо №11-61/315, о рыбохозяйственной категории рек | Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания | 31.10.2013 |
| Письмо №5478-ос, о наличии (отсутствии) растений и животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области | Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области | 18.08.2017г |
| Письмо №01-19/1888 | Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области | 15.08.2017г |
| Письмо №04/893/188 | Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области | 29.08.2017г. |
| Письмо № 01-12/3097 | Управление ветеринарии Кемеровской области | 17.08.2017г. |
| Письмо №08-10/232-2304,фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» | 01.09.2017 |
| Письмо №2919 | Администрация Беловского муниципального района | 04.09.2017 |

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ

2.1 Климатическая характеристика

Климат района расположения железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов резко континентальный и характеризуется холодной зимой и жарким летом. Характеристика климатических условий представлена по данным многолетних наблюдений на метеостанции Киселевск на основании данных «Научно-прикладного справочника по климату СССР, Серия 3. Многолетние наблюдения. Части 1-6. Выпуск 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край», а также по СП 131.1330.2012 «Строительная климатология».

Температура. Самый холодный месяц – январь со средней минимальной температурой минус 21,1˚С, самый теплый месяц – июль со средней максимальной температурой плюс 24,9˚С. Продолжительность теплого периода – 196 день, периода со среднесуточными температурами ниже 0˚С – 169 дней. Переход устойчивой температуры через 0оС отмечается весной в апреле, а осенью – в конце октября. Среднегодовая температура воздуха имеет значение плюс 0,9˚С, а годовая амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха – 32,6оС.

Средняя месячная и годовая температура воздуха:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -17,2 | -15,5 | -8,1 | 2,0 | 10,0 | 16,6 | 18,8 | 15,8 | 10,0 | 2,2 | -8,3 | -15,4 | 0,9 |

Абсолютный минимум температура воздуха по результатам многолетних наблюдений составляет:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | -43 | -36 | -27 | -11 | -3 | 2 | -2 | -7 | -24 | -41 | -46 | -50 |

При этом абсолютный зарегистрированный температурный минимум за период многолетних наблюдений был достигнут в январе и составил -50˚С. Абсолютный температурный максимум приходится на самый теплый месяц (июль) и достигает плюс 38˚С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 38˚С.

Ветровой режим. Решающую роль в характере ветрового режима играет общая циркуляция атмосферы. Кроме того, направление и скорость ветра у поверхности земли зависят от рельефа местности и других физико-географических особенностей. В условиях пересеченной холмистой местности ветер у земли подчеркивает влияние долин и горных хребтов, что связано с деформацией воздушных потоков под влиянием рельефа. Коэффициент рельефа исследуемой территории – 1,3.

Ветровой режим района характеризуется преобладанием ветров юго-западного (42%) и южного (15%) направлений. Повторяемость направлений ветра и штилей среднегодовая представлена в таблице 2.1. Роза ветров (среднемноголетняя) приведена на рисунке 2.1.

###### Таблица 2.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 42 | 10 | 12 | 16 |

#### Рисунок 2.1 - Роза ветров (среднемноголетняя)

В холодный период (с октября по март) увеличивается доля ветров преобладающего в течение года направления - южного. В теплый период возрастает повторяемость холодных ветров.

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 3,5 |

Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с. Наиболее сильные ветра (до 4,2 м/с в ноябре) наблюдаются в переходные периоды года. Среднегодовая повторяемость штилей – 16 %, причем максимальное количество безветренных дней приходится на зимний период (до 28% в январе). Штилевые ситуации чаще наблюдаются в долинах рек, а на водораздельных участках повторяемость штилей незначительна.

Максимальная скорость ветра – 28 м/с.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе А=200 (см. ОНД-86).

Осадки. На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки обусловливаются главным образом циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и, прежде всего, интенсивностью циклонической деятельности.

Количество осадков по сезонам года распределяется крайне неравномерно, среднемесячное и годовое количество осадков, мм:

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 13 | 14 | 27 | 44 | 58 | 75 | 57 | 38 | 39 | 32 | 22 | 436 |

Среднегодовое количество осадков равно 436 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период в виде дождя (апрель-октябрь) – 77,5 % от годовой суммы. В течение зимы количество осадков в связи с низкими температурами составляет лишь 98 мм.

Таблица 2.2 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова, число дней со снежным покровом

| Даты появления снежного покрова |  |  | Даты схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| 11 Х | 26 IX | 28 X | 30 IV | 26 III | 22 V |

Продолжение таблицы 2.2

| Даты образования устойчивого снежного покрова |  |  | Даты разрушения устойчивого снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| 3 XI | 8 X | 3 XII | 30 III | 10 III | 30 IV |

Среднее число дней со снежным покровом составляет 164.

Таблица 2.3 - Наибольшая высота за зиму по снегосъемкам (см)

| Средняя | Максимальная | Минимальная |
| --- | --- | --- |
| 26 | 50 | 11 |

Глубина промерзания грунтов составляет от 0,7 до 2,1 м.

2.2 Ландшафтные условия (урочища, фации, их распространение)

Территория объекта изысканий и строительства располагается в Беловском районе Кемеровской области.

Территория Беловского района расположена в степной, лесостепной и горно-лесной зонах. Лес встречается по всей территории в виде небольших массивов, чередующихся с разнотравно-зерновинными злаковыми степями. Почвенный покров района, в основном, представлен черноземами обыкновенными выщелоченными, темно-серыми и серыми лесными почвами.

Территория изысканий приурочена к центральной части Кузнецкой котловины, которая с трех сторон, как подковой, охвачена горами: с запада - Салаирским кряжем, с юга - Абаканским хребтом, с востока - Кузнецким Алатау. Горный рельеф характерен для двух третей территории Кузбасса. На территории представлены лесостепной и степной ландшафты.

Рельеф Кузнецкой котловины – это денудационная равнина с господством долинно-водораздельных форм. Нередко водоразделы покрыты мощным покровом лессовидных суглинков.

Долины рек четко террасированы, обычно асимметричны, низкие террасы, особенно поймы, зачастую заболочены. Абсолютные высоты водоразделов и особенно речных долин заметно понижаются к северу и западу, что и определяет господствующие направления течения рек. На фоне преобладания денудационной равнины имеются небольшие участки аккумулятивной равнины. Наибольшую площадь аккумулятивная равнина занимает в Предсалаирье, расположенном между долиной Ини и Салаиром. Это наименее расчлененный участок Кузнецкой котловины, с обширными плоскими водоразделами высотой до 200- 240 м, разделенными слабо врезанными речными долинами левых притоков Ини.

Рельеф подрайона сильнейшим образом изменен при добыче угля как шахтным, так и открытым (карьерами) способами. Созданы как положительные (терриконы, отвалы безугольных пород близ карьеров), так и отрицательные (многочисленные провалы на отработанных шахтных полях, гигантские карьеры, нередко затопленные и превращенные в озера) формы антропогенного рельефа. Обширные площади занимают рукотворные бедленды, создающие серьезную опасность для всего живого.

2.3 Гидрологические условия

В геоморфологическом отношении площадь участка сформирована долиной реки Уроп и системой ее временных и постоянных притоков. Непосредственно на участке изысканий постоянно действующих поверхностных водных объектов нет.

Русло рек образованно преимущественно плотными грунтами, главным образом глинистыми сланцами, покрытыми местами слоем гальки и гравия.

По характеру водного режима реки относятся к водотокам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. Основной фазой водного режима является половодье, за которое проходит 50-75% годового стока. В среднем половодье начинается в первой декаде апреля и заканчивается в середине мая. Продолжительность половодья зависит от запасов снега на водосборе и характера весны.

После прохождения половодья наступает летне-осенняя межень, которая периодически нарушается дождевыми паводками. Минимальные уровни наблюдаются чаще всего в августе.

Река Уроп является правобережным притоком р. Иня первого порядка, протяженность реки составляет 32,9 км, площадь водосбора 371,0 км.

Информация о гидрографических характеристиках реки представлена на основании письма Федерального агентства водных ресурсов ВО БВУ № 05-11/1256 от 06.09.2012.

Рыбохозяйственная характеристика

Река Уроп являются местом нереста, нагула и зимовки многих видов рыб. В реке складываются приемлемые условия для развития зоопланктона, представленного большим количеством видов с преобладанием коловраток и мелких ветвистоусых рачков. Наибольшая численность и биомасса характерны для летнего периода и составляет 0,27 тыс. экз. или 0,47г/м3. Рыбохозяйственная характеристика представлена письмом ФГУ «Верхне-Обское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», Кемеровский филиал №13-14/249 от 30.10.13 г. (приложение В).

Река может использоваться для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.

Река Уроп отнесена к рыбохозяйственным водоемам второй категории на основании приказа Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 № 818 «Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» и рыбохозяйственной характеристики водного объекта.

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания в письме №11-61/315 от 31.10.2013 г. определяет реку Уроп как рыбохозяйственный водоем второй категории (приложение Г).

Подробное описание гидрологической характеристики района проектирования представлено в томе 4, шифр 032/42-П/17-КПС-ИГМИ.

2.4 Геологические, гидрогеологические условия территории изысканий

Геологические условия.

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие аллювиально-делювиальные отложения современного возраста (adQIV), представленные суглинками и глинами мягко-текучепластичными. С поверхности залегают насыпные грунты.

По результатам инженерно-геологических изысканий в разрезе основания проектируемой трассы ж.д.  выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1. Насыпной грунт. Представлен дресвяным грунтом с супесчаным заполнителем. Слагает насыпь автомобильной дороги и спланированную площадку строительства.

ИГЭ-2. Почвенно-растительный слой. Залегает с поверхности в местах свободных от застройки.

ИГЭ-3. Глина легкая сильнозаторфованная, мягкопластичная. Залегает под насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем в пределах всей площадки.

ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный, с прослоями суглинка тяжелого, с примесью органических веществ. Подстилает грунты ИГЭ – 3.

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на площадке изысканий отмечается процесс морозного пучения грунтов и подтопление.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по трассе проектируемой ж.д. составляет для суглинков и глин 1,85м и 2,74м для крупнообломочных грунтов.

В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ-1, 3, 4.

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-1 – слабопучинистые, ИГЭ-3, 4 – сильнопучинистые при промерзании.

Территория в пределах участка прохождения трассы согласно СП 11.105-97 часть 2 приложение И относится к подтопленной в естественных условиях (I-А).

Категории опасности процессов (по площадной пораженности территории) согласно СНиП 22-01-95:

- морозное пучение – весьма опасный;

- подтопление – весьма опасный.

Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом разрезе исследуемой площадки выделяется водоносный горизонт, приуроченный к рыхлым четвертичным отложениям.

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим  характеристикам  водоносный  горизонт четвертичных отложений относится  к грунтовым  безнапорным. Водовмещающими грунтами являются насыпные дресвяные грунты (ИГЭ-1) и глины и суглинки ИГЭ-3, 4.

Основным источником питания являются атмосферные, поверхностные и конденсационные воды.

Грунтовые воды в период изысканий (август 2017г.) зафиксированы на глубинах 0,9-2,7м.

Амплитуда сезонного колебания грунтовых составляет, порядка, 1,5м. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-июне, наиболее низкие в феврале-марте.

Учитывая период изысканий, возможно повышение уровня грунтовых от зафиксированного на 0,5-1,0м.

## 2.5 Растительный и животный мир

## 2.5.1 Растительные условия

Согласно схеме геоморфологического районирования Кузнецко-Салаирской провинции территория изысканий относится к центральной части Кузнецкой котловины, что соответствует лесостепному и степному поясу. Характерной особенностью в распределении растительности является хорошо выраженная высотная зональность. Структурные особенности флоры характеризуют ее как бореальную область Голарктического царства, которая сформировалась на основе равнинных лесостепных видов. Для флор бореального типа характерно доминирование представителей семейств Compositae, Gramineae, по берегам водоемов и на болотистых лугах – семейства Cyperaceae. В качестве лесообразующих пород выступает Betula pendula с примесью Populus tremula.

Территория изысканий частично подвержена техногенному преобразованию и представлена влаголюбивыми лесостепными и рудеральными видами. На 1 этапе проведения инженерно-экологических изысканий в пределах ключевых участков выделены березово-ивово-разнотравная, березово-полынно-разнотравная, крапивно-разнотравная, бобово-разнотравная, березово-злаково-разнотравная ассоциации. В травяных сообществах доминирующее положение имеют Artemisia vulgaris, Matricaria chamomilla, Pastinaca sylvestris, Urtica dioica, Ranunculus sceleratus, Trifolium pratense, Melilotus albus, Poa pratensis, Elytrigia repens, Achillea millefolium и др. Основу древостоя составляют Betula pendula, Salix rorida. В пределах ключевого участка Р1 встречена заболоченная местность. Здесь доминирующее положение имеют Typha latifolia, Cyperaceae sp., Tussilago farfara, Matricaria chamomilla, Calamagrostis epigejos.

На ранее нарушенных территориях в результате хозяйственной деятельности, вдоль автомобильных дорог и железнодорожного пути произрастает рудеральная растительность. Свидетельством трансформации естественной среды обитания на этих участках является сокращение численности видов и распространение синантропных организмов. Таксономическая структура флоры обусловлена местонахождением – в условиях урбанизированной среды сформировались фитоценозы с широкой экологической амплитудой. Флора на территории изысканий сформирована из голарктических, космополитных видов и соответствует Западно-Сибирской флористической провинции.

## 2.5.1.1 Характеристика растительного покрова на территории изысканий

Контрольный участок Р1.

Контрольный участок Р1 представляет собой антропогенно трансформированную территорию. Он включает в себя заболоченный участок леса с погибшим древостоем, рудеральную растительность по откосам насыпи ж/д путей и обочинам автомобильной дороги. В пределах техногенного ландшафта обильно произрастают Artemisia vulgaris, Matricaria chamomilla, Pastinaca sylvestris, Tussilago farfara, Chamerion angustifolium, Taraxacum officinale, представители семейства Apiaceae, из древесно-кустарниковых видов – Salix rorida. В заболоченной местности доминирующее положение имеют Typha latifolia, Cyperaceae sp., Tussilago farfara, Matricaria chamomilla, Calamagrostis epigejos.

Ассоциация березово-ивово-разнотравная. Проектное покрытие – 40%. Видовая насыщенность 30 и более видов на 100 м2. По видовому разнообразию доминируют семейства сложноцветные (Compositae) – встречено 10 видов, семейства злаковые (Gramineae) – 6 видов, семейства зонтичные (Umbelliferae) – 5 видов.

Доминирующие виды: береза повислая (Betula pendula), ива росистая (Salix rorida), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), ромашка обыкновенная (Matricaria chamomilla).

Постоянные виды: пастернак дикий (Pastinaca sylvestris), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), кипрей узколистный (Chamerion angustifolium), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), пырей ползучий (Elytrigia repens), крапива двудомная (Urtica dioica), тмин обыкновенный (Carum carvi), клен ясенелистный (Acer negundo), мятлик луговой (Poa pratensis).

Рисунок 2.2 – Заболоченный участок вдоль автомобильной дороги

Рисунок 2.3 – Рудеральная растительность по откосам насыпи ж/д путей

Рисунок 2.4 – Рудеральная растительность по обочинам автомобильной дороги

В таблице 2.4 приведен список видовых названий высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р1. Оценка обилия дана при помощи глазомерного учета согласно шкале обилия О. Друде.

Таблица 2.4 – Характеристика видов высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р1

| Название вида |  | Ярус | Фенофаза | Обилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| русское | латинское |  |  |  |
| Семейство Злаковые (Gramineae) |  |  |  |  |
| Вейник наземный | Calamagrostis epigejos L. | С | колошение | Sp. |
| Ежа обыкновенная | Dactylis glomerata L. | С | колошение | Sol. |
| Кострец безостый | Bromus inermis Leyss. | С | колошение | Sp. |
| Мятлик луговой | Poa pratensis L. | С | колошение | Cop.1 |
| Полевица гигантская | Agrostis gigantea Roth | С | колошение | Sp. |
| Пырей ползучий | Elytrigia repens L. | С | колошение | Cop.1 |
| Семейство Осоковые (Cyperus) |  |  |  |  |
| Камыш лесной | Scirpus sylvaticus L. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Рогозовые (Typhaceae) |  |  |  |  |
| Рогоз широколистный | Typha latifolia | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Крапивные (Urticaceae) |  |  |  |  |
| Крапива двудомная | Urtica dioica L. | С | вегетация | Cop.1 |
| Семейство Сапиндовые (Sapindaceae) |  |  |  |  |
| Клен ясенелистный | Acer negundo L. | А | вегетация | Cop.1 |
| Семейство Сложноцветные (Compositae) |  |  |  |  |
| Марь белая | Chenopodium album L. | С | вегетация | Sol. |
| Мать-и-мачеха обыкновенная | Tussilago farfara L. | С | вегетация | Cop.1 |
| Нивяник обыкновенный | Leucanthemum vulgare Lam. | С | цветение | Sol. |
| Одуванчик обыкновенный | Taraxacum officinale Webb. | С | созревание сем. | Cop.1 |
| Осот полевой | Sonchus arvensis L. | С | цветение | Sp. |
| Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris L. | С | вегетация | Cop.2 |
| Полынь однолетняя | Artemisia annua L. | С | вегетация | Sp. |
| Ромашка обыкновенная | Matricaria chamomilla | С | цветение | Cop.2 |
| Ромашка пахучая | Matricaria discoidea DC. | С | цветение | Sp. |
| Серпуха венценосная | Serratula coronata L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) |  |  |  |  |
| Лебеда копьевидная | Atriplex hastata L. | С | вегетация | Sol. |
| Семейство Гречишные (Polygonaceae) |  |  |  |  |
| Горец птичий | Polygonum aviculare L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) |  |  |  |  |
| Подорожник большой | Plantago major L. | С | цветение | Sp. |
| Подорожник средний | Plantago media L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Зонтичные (Umbelliferae) |  |  |  |  |
| Вех ядовитый | Cicuta virosa L. | С | цветение | Sp. |
| Дудник болотный | Angelica palustris (B.) Hoffm. | С | цветение | Sp. |
| Пастернак дикий | Pastinaca sylvestris Mill. | С | цветение | Cop.1 |
| Сныть обыкновенная | Aegopodium podagraria L. | С | цветение | Sp. |
| Тмин обыкновенный | Carum carvi L. | С | цветение | Cop.1 |
| Семейство Крестоцветные (Cruciferae) |  |  |  |  |
| Гулявник лекарственный | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | С | цветение | Sp. |
| Пастушья сумка обыкновенная | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Хвощовые (Equisetum) |  |  |  |  |
| Хвощ полевой | Linaria vulgaris Mill. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Березовые (Betulaceae) |  |  |  |  |
| Береза повислая | Betula pendula Roth | А | вегетация | Cop.2 |
| Семейство Ивовые (Salicaceae) |  |  |  |  |
| Ива росистая | Salix rorida Laksch | А | вегетация | Cop.2 |
| Семейство Бобовые (Fabaceae) |  |  |  |  |
| Горошек мышиный | Vicia cracca L. | C | цветение | Sol. |
| Донник белый | Melilotus albus Medik. | С | цветение | Sp. |
| Клевер белый | Trifolium repens L. | C | цветение | Sp. |
| Клевер луговой | Trifolium pratense L. | C | цветение | Sp. |
| Семейство Кипрейные (Onagraceae) |  |  |  |  |
| Кипрей узколистный | Chamerion angustifolium (L.) Holub | С | цветение | Cop.1 |

Контрольный участок Р2.

Контрольный участок Р2 представлен березово-полынно-разнотравной ассоциацией. Проектное покрытие – 40%. Видовая насыщенность 30 и более видов на 100 м2. По видовому разнообразию доминируют семейства сложноцветные (Compositae) – встречено 9 видов, семейства злаковые (Gramineae) – 5 видов. Ярус древесно-кустарниковой растительности сформирован березой повислой (Betula pendula), ивой росистой (Salix rorida), кленом ясенелистным (Acer negundo).

Доминирующие виды: береза повислая (Betula pendula), ива росистая (Salix rorida), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), пастернак дикий (Pastinaca sylvestris).

Постоянные виды: ежа обыкновенная (Dactylis glomerata), пырей ползучий (Elytrigia repens), ромашка обыкновенная (Matricaria chamomilla), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), горец птичий (Polygonum aviculare), крапива двудомная (Urtica dioica), мятлик луговой (Poa pratensis), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris).

Рисунок 2.5 – Березово-полынно-разнотравная ассоциация

Рисунок 2.6 – Растительный покров вдоль обочины автомобильной дороги

В таблице 2.5 приведен список видовых названий высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р2. Оценка обилия дана при помощи глазомерного учета согласно шкале обилия О. Друде.

Таблица 2.5 – Характеристика видов высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р2

| Название вида |  | Ярус | Фенофаза | Обилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| русское | латинское |  |  |  |
| Семейство Злаковые (Gramineae) |  |  |  |  |
| Ежа обыкновенная | Dactylis glomerata L. | С | колошение | Sol. |
| Мятлик луговой | Poa pratensis L. | С | колошение | Sol. |
| Овсяница луговая | Festuca pratensis Huds. | С | колошение | Sp. |
| Пырей ползучий | Elytrigia repens L. | С | колошение | Cop.1 |
| Тимофеевка луговая | Phleum pratense L. | С | колошение | Sp. |
| Семейство Крапивные (Urticaceae) |  |  |  |  |
| Крапива двудомная | Urtica dioica L. | С | вегетация | Cop.1 |
| Крапива жгучая | Urtica urens L. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Сапиндовые (Sapindaceae) |  |  |  |  |
| Клен ясенелистный | Acer negundo L. | А | вегетация | Sp. |
| Семейство Сложноцветные (Compositae) |  |  |  |  |
| Марь белая | Chenopodium album L. | С | вегетация | Sp. |
| Мать-и-мачеха обыкновенная | Tussilago farfara L. | С | вегетация | Sol. |
| Одуванчик обыкновенный | Taraxacum officinale Webb. | С | созревание сем. | Cop.1 |
| Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris L. | С | вегетация | Cop.2 |
| Полынь однолетняя | Artemisia annua L. | С | вегетация | Sp. |
| Ромашка обыкновенная | Matricaria chamomilla | С | цветение | Cop.1 |
| Ромашка пахучая | Matricaria discoidea DC. | С | цветение | Sp. |
| Серпуха венценосная | Serratula coronata L. | С | цветение | Sol. |
| Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) |  |  |  |  |
| Лютик ядовитый | Ranunculus sceleratus L. | С | цветение | Sol. |
| Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) |  |  |  |  |
| Лебеда копьевидная | Atriplex hastata L. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Гречишные (Polygonaceae) |  |  |  |  |
| Горец птичий | Polygonum aviculare L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) |  |  |  |  |
| Льнянка обыкновенная | Linaria vulgaris Mill. | С | цветение | Sol. |
| Подорожник большой | Plantago major L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Зонтичные (Umbelliferae) |  |  |  |  |
| Пастернак дикий | Pastinaca sylvestris Mill. | С | цветение | Cop.2 |
| Тмин обыкновенный | Carum carvi L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Крестоцветные (Cruciferae) |  |  |  |  |
| Пастушья сумка обыкновенная | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. | С | цветение | Sp. |
| Ярутка полевая | Thlaspi arvense L. | С | цветение | Sol. |
| Семейство Гераниевые (Geraniaceae) |  |  |  |  |
| Герань луговая | Geranium pratense L. | С | цветение | Sol. |
| Семейство Хвощовые (Equisetum) |  |  |  |  |
| Хвощ полевой | Linaria vulgaris Mill. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Березовые (Betulaceae) |  |  |  |  |
| Береза повислая | Betula pendula Roth | А | вегетация | Cop.2 |
| Семейство Ивовые (Salicaceae) |  |  |  |  |
| Ива росистая | Salix rorida Laksch | А | вегетация | Cop.2 |
| Семейство Бобовые (Fabaceae) |  |  |  |  |
| Горошек мышиный | Vicia cracca L. | C | цветение | Sol. |
| Донник белый | Melilotus albus Medik. | С | цветение | Sp. |
| Клевер белый | Trifolium repens L. | C | цветение | Sp. |
| Клевер луговой | Trifolium pratense L. | C | цветение | Sol. |

Контрольный участок Р3.

Территория Контрольного участка Р3 представлена луговым разнотравным сообществом. Ассоциация крапивно-разнотравная. Проектное покрытие – 60%. Видовая насыщенность 20 и более видов на 100 м2. По видовому разнообразию доминируют семейства сложноцветные (Compositae) – встречено 10 видов, семейства злаковые (Gramineae) – 7 видов.

Доминирующие виды: крапива двудомная (Urtica dioica), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus).

Постоянные виды: мятлик луговой (Poa pratensis), ежа обыкновенная (Dactylis glomerata), змееголовник поникающий (Dracocephalum nutans), лопух большой (Arctium lappa), горец птичий (Polygonum aviculare), подорожник большой (Plantago major), горошек мышиный (Vicia cracca), донник белый (Melilotus albus), лютик ползучий (Ranunculus repens).

Рисунок 2.7 –Произрастание семейств Compositae, Fabaceae, Cruciferae (скважина № 2)

Рисунок 2.8 – Рудеральная растительность по обочинам автомобильной дороги

Рисунок 2.9 –Крапивно-разнотравная ассоциация

В таблице 2.6 приведен список видовых названий высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р3. Оценка обилия дана при помощи глазомерного учета согласно шкале обилия О. Друде.

Таблица 2.6 – Характеристика видов высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р3

| Название вида |  |  |  |  |  |  | Ярус |  | Фенофаза | Обилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| русское |  |  |  | латинское |  |  |  |  |  |  |
| Семейство Злаковые (Gramineae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежа обыкновенная |  |  |  | Dactylis glomerata L. |  |  | С |  | колошение | Sp. |
| Мятлик луговой |  |  |  | Poa pratensis L. |  |  | С |  | колошение | Cop.1 |
| Мятлик узколистный |  |  |  | Poa angustifolia L. |  |  | С |  | колошение | Sp. |
| Овсяница луговая |  |  |  | Festuca pratensis Huds. |  |  | С |  | колошение | Sp. |
| Полевица гигантская |  |  |  | Agrostis gigantea Roth. |  |  | С |  | колошение | Sol. |
| Пырей ползучий |  |  |  | Elytrigia repens L. |  |  | С |  | колошение | Sp. |
| Тимофеевка луговая |  |  |  | Phleum pratense L. |  |  | С |  | колошение | Sp. |
| Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лютик ползучий |  |  |  | Ranunculus repens L. |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Лютик ядовитый |  |  |  | Ranunculus sceleratus L. |  |  | С |  | цветение | Cop.2 |
| Семейство Крапивные (Urticaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапива двудомная |  |  |  | Urtica dioica L. |  |  | С |  | вегетация | Cop.3 |
| Крапива жгучая |  |  |  | Urtica urens L. |  |  | С |  | вегетация | Sp. |
| Семейство Яснотковые (Lamiaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змееголовник поникающий |  |  |  | Dracocephalum nutans L. |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Зопник клубненосный |  |  |  | Phlomoides tuberosa (L.) Moench |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Семейство Сложноцветные (Compositae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лопух большой |  |  |  | Arctium lappa L. |  | С |  |  | цветение | Cop.1 |
| Марь белая |  |  |  | Chenopodium album L. |  | С |  |  | вегетация | Sp. |
| Мать-и-мачеха обыкновенная |  |  |  | Tussilago farfara L. |  | С |  |  | вегетация | Sol. |
| Одуванчик обыкновенный |  |  |  | Taraxacum officinale Webb. |  | С |  |  | созревание сем. | Cop.1 |
| Осот полевой |  |  |  | Sonchus arvensis L. |  | С |  |  | цветение | Sol. |
| Полынь обыкновенная |  |  |  | Artemisia vulgaris L. |  | С |  |  | вегетация | Sp. |
| Полынь однолетняя |  |  |  | Artemisia annua L. |  | С |  |  | вегетация | Sol. |
| Ромашка обыкновенная |  |  |  | Matricaria chamomilla L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Ромашка пахучая |  |  |  | Matricaria discoidea DC. |  | С |  |  | цветение | Sol. |
| Тысячелистник обыкновенный |  |  |  | Achillea millefolium L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Семейство Гречишные (Polygonaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горец птичий |  |  |  | Polygonum aviculare L. |  | С |  |  | цветение | Cop.1 |
| Семейство Бобовые (Fabaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горошек мышиный |  |  |  | Vicia cracca L. |  | С |  |  | цветение | Cop1 |
| Донник белый |  |  |  | Melilotus albus Medik. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Клевер белый |  |  |  | Trifolium repens L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Клевер луговой |  |  |  | Trifolium pratense L. |  | С |  |  | цветение | Cop.1 |
| Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подорожник большой |  |  |  | Plantago major L. |  | С |  |  | цветение | Cop.1 |
| Семейство Зонтичные (Umbellíferae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вех ядовитый |  |  |  | Cicuta virosa L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Дудник лесной |  |  |  | Angelica sylvestris L. |  | С |  |  | цветение | Sol. |
| Сныть обыкновенная |  |  |  | Aegopodium podagraria L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Тмин обыкновенный |  |  |  | Carum carvi L. |  | С |  |  | цветение | Sp. |
| Семейство Крестоцветные (Cruciferae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гулявник Лезеля |  |  | Sisymbrium loeselii L. |  |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Гулявник лекарственный |  |  | Sisymbrium officinale (L.) Scop. |  |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Пастушья сумка обыкновенная |  |  | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. |  |  |  | С |  | цветение | Sp. |
| Ярутка полевая |  |  | Thlaspi arvense L. |  |  |  | С |  | цветение | Sol. |
| Семейство Хвощовые (Equisetum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвощ полевой |  |  |  | Linaria vulgaris Mill. |  | С |  |  | вегетация | Sp. |
| Семейство Кипрейные (Onagraceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кипрей узколистный |  | Chamerion angustifolium (L.) Holub |  |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Семейство Ивовые (Salicaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ива росистая | Salix rorida Laksch |  |  |  |  |  | А | вегетация |  | Sp. |

Контрольный участок Р4.

Контрольный участок Р4 представляет собой луговое сообщество с березовыми колками. Ассоциация бобово-разнотравная. Проектное покрытие – 60%. Видовая насыщенность – 25 и более видов на 100 м2. По видовому разнообразию доминируют семейства сложноцветные (Compositae) – встречено 9 видов, семейства злаковые (Gramineae) – 6 видов.

Доминирующие виды: клевер луговой (Trifolium pratense), донник белый (Melilotus albus).

Постоянные виды: горошек мышиный (Vicia cracca), ежа обыкновенная (Dactylis glomerata), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), пырей ползучий (Elytrigia repens), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus), горец птичий (Polygonum aviculare), кипрей узколистный (Chamerion angustifolium), пастернак дикий (Pastinaca sylvestris).

Рисунок 2.10 – Бобово-разнотравная ассоциация

Рисунок 2.11 – Растительный покров с аспектом Melilotus albus

Рисунок 2.12 – Произрастание семейств Compositae, Fabaceae, Cruciferae 
(скважина № 3)

В таблице 2.7 приведен список видовых названий высших сосудистых растений, произрастающих на территории изысканий. Оценка обилия дана при помощи глазомерного учета согласно шкале обилия О. Друде.

Таблица 2.7 – Характеристика видов высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р4

| Название вида |  | Ярус | Фенофаза | Обилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| русское | латинское |  |  |  |
| Семейство Злаковые (Gramineae) |  |  |  |  |
| Вейник наземный | Calamagrostis epigejos L. | С | колошение | Sp. |
| Ежа обыкновенная | Dactylis glomerata L. | С | колошение | Sp. |
| Мятлик луговой | Poa pratensis L. | С | колошение | Sp. |
| Овсяница луговая | Festuca pratensis Huds. | С | колошение | Sp. |
| Пырей ползучий | Elytrigia repens L. | С | колошение | Cop.1 |
| Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) |  |  |  |  |
| Лютик ядовитый | Ranunculus sceleratus L. | С | цветение | Cop.1 |
| Семейство Крапивные (Urticaceae) |  |  |  |  |
| Крапива двудомная | Urtica dioica L. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Яснотковые (Lamiaceae) |  |  |  |  |
| Змееголовник поникающий | Dracocephalum nutans L. | С | цветение | Sp. |
| Зопник клубненосный | Phlomoides tuberosa (L.) Moench | С | цветение | Sp. |
| Семейство Сложноцветные (Compositae) |  |  |  |  |
| Лопух большой | Arctium lappa L. | С | цветение | Sp. |
| Марь белая | Chenopodium album L. | С | вегетация | Sp. |
| Мать-и-мачеха обыкновенная | Tussilago farfara L. | С | вегетация | Sol. |
| Одуванчик обыкновенный | Taraxacum officinale Webb. | С | созревание сем. | Cop.1 |
| Осот полевой | Sonchus arvensis L. | С | цветение | Sol. |
| Пижма обыкновенная | Tanacetum vulgare L. | С | цветение | Sol. |
| Полынь обыкновенная | Artemisia vulgaris L. | С | вегетация | Sp. |
| Серпуха венценосная | Serratula coronata L. | С | цветение | Sp. |
| Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Гречишные (Polygonaceae) |  |  |  |  |
| Горец птичий | Polygonum aviculare L. | С | цветение | Cop.1 |
| Семейство Бобовые (Fabaceae) |  |  |  |  |
| Горошек мышиный | Vicia cracca | С | цветение | Cop1 |
| Донник белый | Melilotus albus Medik. | С | цветение | Cop.2 |
| Клевер белый | Trifolium repens L. | С | цветение | Sp. |
| Клевер луговой | Trifolium pratense L. | С | цветение | Cop.2 |
| Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) |  |  |  |  |
| Льнянка обыкновенная | Linaria vulgaris Mill. | С | цветение | Sp. |
| Подорожник большой | Plantago major L. | С | цветение | Cop.1 |
| Семейство Зонтичные (Umbellíferae) |  |  |  |  |
| Вех ядовитый | Cicuta virosa L. | С | цветение | Sp. |
| Дудник лесной | Angelica sylvestris L. | С | цветение | Sol. |
| Пастернак дикий | Pastinaca sylvestris Mill. | С | цветение | Cop.1 |
| Сныть обыкновенная | Aegopodium podagraria L. | С | цветение | Sp. |
| Тмин обыкновенный | Carum carvi L. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Крестоцветные (Cruciferae) |  |  |  |  |
| Гулявник Лезеля | Sisymbrium loeselii L. | С | цветение | Sp. |
| Гулявник лекарственный | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | С | цветение | Sp. |
| Пастушья сумка обыкновенная | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. | С | цветение | Sp. |
| Семейство Хвощовые (Equisetum) |  |  |  |  |
| Хвощ полевой | Linaria vulgaris Mill. | С | вегетация | Sp. |
| Семейство Кипрейные (Onagraceae) |  |  |  |  |
| Кипрей узколистный | Chamerion angustifolium (L.) Holub | С | цветение | Cop.1 |
| Семейство Ивовые (Salicaceae) |  |  |  |  |
| Ива росистая | Salix rorida Laksch | А | вегетация | Sp. |

Контрольный участок Р5.

Контрольный участок Р5 представлен антропогенно нарушенной территорией. На участке распространены рудеральные виды растений, вдоль автомобильной дороги с южной стороны – луговые сообщества, с северной – березово-сосновая роща. Ассоциация березово-злаково-разнотравная. Проектное покрытие – 60%. Видовая насыщенность 25 и более видов на 100 м2. По видовому разнообразию доминируют семейства сложноцветные (Compositae) – встречено 9 видов, семейства злаковые (Gramineae) – 6 видов.

Доминирующие виды: береза повислая (Betula pendula), мятлик луговой (Poa pratensis), пырей ползучий (Elytrigia repens), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium).

Постоянные виды: донник лекарственный (Melilotus officinalis), одуванчик обыкновенный (Taraxacum officinale), горец птичий (Polygonum aviculare), кипрей узколистный (Chamerion angustifolium), клевер луговой (Trifolium pretense), пастернак дикий (Pastinaca sylvestris), подорожник большой (Plantago major), ромашка обыкновенная (Matricaria chamomilla).

Рисунок 2.13 – Березово-злаково-разнотравная ассоциация

Рисунок 2.14 – Березово-сосновая роща вдоль автомобильной дороги с северной стороны

Рисунок 2.15 – Произрастание рудеральной растительности на антропогенном 
ландшафте

В таблице 2.8 приведен список видовых названий высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р5. Оценка обилия дана при помощи глазомерного учета согласно шкале обилия О. Друде.

Таблица 2.8 – Характеристика видов высших сосудистых растений, произрастающих в пределах Контрольного участка Р5

| Название вида |  |  |  |  |  |  | Ярус |  | Фенофаза |  | Обилие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| русское |  |  |  | латинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Семейство Злаковые (Gramineae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вейник наземный |  |  |  | Calamagrostis epigejos L. |  |  | С |  | колошение |  | Sp. |
| Ежа обыкновенная |  |  |  | Dactylis glomerata L. |  |  | С |  | колошение |  | Sp. |
| Мятлик луговой |  |  |  | Poa pratensis L. |  |  | С |  | колошение |  | Cop.2 |
| Овсяница луговая |  |  |  | Festuca pratensis Huds. |  |  | С |  | колошение |  | Sp. |
| Пырей ползучий |  |  |  | Elytrigia repens L. |  |  | С |  | колошение |  | Cop.2 |
| Тимофеевка луговая |  |  |  | Phleum pratense L. |  |  | С |  | колошение |  | Sp. |
| Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лютик ядовитый |  |  |  | Ranunculus sceleratus L. |  |  | С |  | цветение |  | Sol. |
| Семейство Крапивные (Urticaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крапива двудомная |  |  |  | Urtica dioica L. |  |  | С |  | вегетация |  | Sp. |
| Семейство Сложноцветные (Compositae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лопух большой |  |  |  | Arctium lappa L. |  |  |  | С | цветение |  | Sp. |
| Мать-и-мачеха обыкновенная |  |  |  | Tussilago farfara L. |  |  |  | С | вегетация |  | Sol. |
| Одуванчик обыкновенный |  |  |  | Taraxacum officinale Webb. |  |  |  | С | созревание сем. |  | Cop.1 |
| Осот полевой |  |  |  | Sonchus arvensis L. |  |  |  | С | цветение |  | Sol. |
| Пижма обыкновенная |  |  |  | Tanacetum vulgare L. |  |  |  | С | цветение |  | Sol. |
| Полынь обыкновенная |  |  |  | Artemisia vulgaris L. |  |  |  | С | вегетация |  | Sp. |
| Ромашка обыкновенная |  |  |  | Matricaria chamomilla L. |  |  |  | С | цветение |  | Cop.1 |
| Ромашка пахучая |  |  |  | Matricaria discoidea DC. |  |  |  | С | цветение |  | Sol. |
| Тысячелистник обыкновенный |  |  |  | Achillea millefolium L. |  |  |  | С | цветение |  | Cop.2 |
| Семейство Гречишные (Polygonaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горец птичий |  |  |  | Polygonum aviculare L. |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Семейство Бобовые (Fabaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горошек мышиный |  |  |  | Vicia cracca |  | С |  |  | цветение |  | Sp. |
| Донник лекарственный |  |  |  | Melilotus officinalis (L.) Lam. |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Клевер белый |  |  |  | Trifolium repens L. |  | С |  |  | цветение |  | Sp. |
| Клевер луговой |  |  |  | Trifolium pratense L. |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Льнянка обыкновенная |  |  |  | Linaria vulgaris Mill. |  | С |  |  | цветение |  | Sp. |
| Подорожник большой |  |  |  | Plantago major L. |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Семейство Зонтичные (Umbellíferae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пастернак дикий |  |  |  | Pastinaca sylvestris Mill. |  | С |  |  | цветение |  | Cop.1 |
| Тмин обыкновенный |  |  |  | Carum carvi L. |  | С |  |  | цветение |  | Sp. |
| Семейство Крестоцветные (Cruciferae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гулявник Лезеля |  |  | Sisymbrium loeselii L. |  |  |  | С |  | цветение |  | Sp. |
| Пастушья сумка обыкновенная |  |  | Capsella bursa-pastoris (L.) Med. |  |  |  | С |  | цветение |  | Sp. |
| Семейство Хвощовые (Equisetum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвощ полевой |  |  |  | Linaria vulgaris Mill. |  |  | С |  | вегетация |  | Sp. |
| Семейство Кипрейные (Onagraceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кипрей узколистный |  | Chamerion angustifolium (L.) Holub |  |  |  |  | С |  | цветение |  | Cop.1 |
| Семейство Сапиндовые (Sapindaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клен ясенелистный | Acer negundo L. |  |  |  |  |  | А |  | вегетация |  | Sp. |
| Семейство Березовые (Betulaceae) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза повислая |  |  |  |  | Betula pendula Roth |  |  | А |  | вегетация | Cop.2 |

## 2.5.1.2 Сведения о полезных дикорастущих видах растений

Наиболее ценными видами растений являются лекарственные виды. На территории изысканий к таким видам относятся рудеральные растения. Промышленных заготовок на данной территории не ведется. Характеристика наиболее ценных лекарственных и промысловых видов растений представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Характеристика наиболее ценных лекарственных видов растений

| Наименование вида растений | Распространение | Вид сырья | Ориентировочные запасы, кг/га* | Форма заготовки | Форма применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тысячелистник обыкновенный | На нарушенных участках | Трава, соцветия | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Ромашка обыкновенная | На нарушенных участках | Цветочные корзинки | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Полынь обыкновенная | На нарушенных участках | Листья, стебель, цветы | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Подорожник большой | На нарушенных участках | Листья | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Крапива двудомная | На нарушенных участках | Трава | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Марь белая | На нарушенных участках | Трава | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Горец птичий | На нарушенных участках | Трава | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Кипрей узколистный | На нарушенных участках | Листья, цветы, корневище | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Клевер белый | На нарушенных участках | Цветочные головки и листья | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |
| Донник лекарственный | На нарушенных участках | Трава | Не изучалось | – | Лекарственное сырье |

* изучение по выявлению биопродуктивности лекарственных растений за последние 15–20 лет не проводились

## 2.5.1.3 Редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Кемеровской области, их состояние и система охраны

Согласно информации письма Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области № 5478-ос от 18.08.2017 г. (приложение Д), территория ведения инженерно-экологических изысканий попадает в ареалы распространения растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области:

- растения 2 категории (сокращающиеся в численности) – триния ветвистая (Trinia kitaibelii), желтушник алтайский (Erysimum flavum), лук Водопьяновой (Allium vodopjanovae), копеечник Турчанинова (Hedysarum turczaninovii), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), ковыль пушистый (Stipa dasyphylla), лапчатка изящнейшая (Potentilla elegans), володушка двустебельная (Bupleurum bicaule);

- растения категории 3 (редкие) – пальчатокоренник Фурса (Dactylorhiza fuchsii), ковыль перистый (Stipa pennata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum).

В процессе полевых работ на территории изысканий виды растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Кемеровской области, встречены не были.

## 2.5.2 Животный мир

## 2.5.2.1 Характеристика животного мира на территории изысканий

На территории изысканий значительная часть участка нарушена в результате хозяйственной деятельности человека, вследствие чего из представителей животного мира наиболее разнообразна фауна наземных беспозвоночных. Местообитание их сконцентрировано на площадях с наличием растительного покрова. В синантропной растительности основу численности составляют представители подотряда клопы (Heteroptera), отрядов жесткокрылые (Coleoptera) и прямокрылые (Orthoptera). Также встречены представители отряда чешуекрылых (Lepidopter), перепончатокрылых (Hymenoptera) и двукрылых (Diptera). Среди клопов встречаются щитник зеленый древесный (Palomena prasina), щитник ягодный (Dolycoris baccarum), слепняки (Miridae); из числа жесткокрылых – бронзовка золотистая (Cetonia aurata), головастая жужелица (Broscus cephalotes), прямокрылых – зеленый кузнечик (Tettigonia viridissima); из перепончатокрылых – представители семейства настоящие пилильщики (Tenthredinidae); из чешуекрылых – белянка капустная (Pieris brassicae), крапивница (Aglais urticae), представители семейства ночницы (Noctuidae) и др.

Перечень отрядов и семейств беспозвоночных, встреченных на территории изысканий, представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Отряды и семейства беспозвоночных животных, представленных на территории изысканий

| Русское название | Латинское название |
| --- | --- |
| Отряд Клопы (Hemiptera) |  |
| Семейство Настоящие щитники | Pentatomidae |
| Семейство Слепняки | Miridae |
| Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) |  |
| Семейство Божьи коровки | Coccinellidae |
| Семейство Жужелицы | Carabidae |
| Семейство Листоеды | Chrysomelidae |
| Семейство Мягкотелки | Cantharidae |
| Семейство Пластинчатоусые | Scarabaeidae |
| Семейство Чернотелки | Tenebrionidae |
| Семейство Щелкуны | Elateridae |
| Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) |  |
| Семейство Белянки | Pieridae |
| Семейство Голубянки | Lycaenidae |
| Семейство Нимфалиды | Nymphalidae |
| Семейство Ночницы | Noctuidae |
| Семейство Сатириды | Satyridae |
| Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) |  |
| Семейство Муравьи | Formicidae |
| Семейство Настоящие пилильщики | Tentredinidae |
| Семейство Пчелиные | Apidae |
| Отряд Двукрылые (Diptera) |  |
| Семейство Журчалки | Sirphidae |
| Семейство Комары-долгоножки | Tipulidae |
| Семейство Кровососущие комары | Culicidae |
| Семейство Настоящие мухи | Muscidae |
| Семейство Слепни | Tabanidae |
| Семейство Цветочные мухи | Anthomiidae |
| Отряд Прямокрылые (Orthoptera) |  |
| Семейство Кузнечиковые | Tettigoniidae |
| Семейство Настоящие саранчовые | Acrididae |
| Отряд Стрекозы (Odonatoptera) |  |
| Семейство Стрелки | Coenagrionidae |

Таким образом, фауна наземных беспозвоночных на исследуемой территории относительно разнообразна и является типичной для данной геоботанической зоны.

Орнитофауна представлена видами из семейств воробьиные (Passeridae), голубиные (Columbidae), трясогузковые (Motacillidae), вьюрковые (Fringillidae). Наиболее многочисленным видом в пределах территории изысканий является домовый воробей (Passer domesticus), сизый голубь (Columba livia), сороки (Pica pica), серые вороны (Corvus cornix), обыкновенный скворец (Sturnus vulgarus). В зимний период основу орнитофауны составляют сороки (Pica pica), серые вороны (Corvus cornix), домовый воробей (Passer domesticus). Из перелетных видов в летний период на территории изысканий встречена белая трясогузка (Motacilla alba). В зимний период возможно пребывание большой синицы (Parus major).

В пределах территории изысканий места гнездования встречены не были.

Перечень отрядов и семейств позвоночных животных, встреченных на территории изысканий, представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Отряды и семейства позвоночных животных, представленные на территории изысканий

| Название таксона |  |
| --- | --- |
| русское | латинское |
| Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) |  |
| Семейство Воробьиные | Passeridae |
| Семейство Врановые | Corvidae |
| Семейство Вьюрковые | Fringillidae |
| Семейство Синицевые | Paridae |
| Семейство Скворцовые | Sturnidae |
| Семейство Трясогузковые | Motacillidae |
| Отряд Голубеобразные (Соlumbinae) |  |
| Семейство Голубиные | Columbidae |
| Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes) |  |
| Семейство Кукушковые | Cuculidae |

## 2.5.2.2 Охотничьи ресурсы

Согласно представленной информации Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области №01-19/1888 от 15.08.2017 г. (приложение Е), на территории проведения инженерно-экологических изысканий особо охраняемые природные территории регионального значения и пути миграции объектов животного мира отсутствуют. Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов животного мира на территории Беловского района приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Данные о видовом составе, численности и средней плотности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, обитающих на территории Беловского района за 2017 г

| Вид животного | Численность (голов) | Плотность особей на 1000 га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лес | поле | болото |
| Белка | 91 | 0,81 |  |  |
| Заяц-беляк | 1312 | 5,57 | 5,0 |  |
| Колонок | 14 |  | 0,1 |  |
| Лисица | 110 | 0,12 | 0,71 |  |
| Лось | 160 | 1,43 |  |  |
| Росомаха | 1 | 0,01 |  |  |
| Рысь | 1 | 0,01 |  |  |
| Соболь | 204 | 1,82 |  |  |
| Хорь светлый | 10 |  | 0,07 |  |
| Глухарь | 415 | 3,7 |  |  |
| Рябчик | 9794 | 87,3 |  |  |
| Тетерев | 21142 | 90,8 | 80,3 |  |
| Косуля | 128 | 0,73 | 0,34 |  |
| Куропатка серая |  |  |  |  |
| Медведь бурый | 61 | 0,076 ср. плотность на 1 кв. км |  |  |
| Сурок | 331 | 1,62 плотность на 1 га |  |  |
| Барсук | 214 | 3,95 |  |  |
| Водоплавающая дичь | 2863 | 751,44 на 1000 га водно-болотных угодий |  |  |
| Болотно-луговая дичь | 1268 | на 100 га водно-болотных угодий |  |  |
| Бобр | 406 | 0,82 на 1 км протяженности водоема |  |  |
| Норка | 741 | 6,9 на 10 км береговой линии водоема |  |  |
| Ондатра | 893 | 7,8 на 10 км береговой линии водоема |  |  |

## 2.5.2.3 Редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу РФ и Кемеровской области, их состояние и система охраны

Согласно информации письма Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области № 5478-ос от 18.08.2017 г. (приложение Д), территория ведения инженерно-экологических изысканий попадает в ареалы распространения животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области:

- животные 1 категории (находящиеся под угрозой исчезновения) – подорлик большой (Aquila clanga), суслик краснощекий (Spermophilus erythrogenys), мышовка степная (Sicista subtilis);

- животные 2 категории (сокращающиеся в численности) – лунь степной (Circus macrourus), лунь луговой (Circus pygargus), трещетка бугорчатая (Bryodema tuberculatum), куропатка серая (Perdix perdix), куропатка белая (Lagopus lagopus), сова белая (Bubo scandiacus);

- животные 3 категории (редкие) – дербник (Falco columbarius), шмель моховой (Bombus muscorum);

- животные 5 категории (восстанавливаемые и восстанавливающийся) – аполлон обыкновенный (Parnassius apollo).

В процессе полевых работ по территории изысканий животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Кемеровской области, встречены не были.

2.6 Социально-экономические условия территории, в том числе сведения о составе и структуре хозяйственного использования территории, инфраструктуры

2.6.1 Хозяйственное использование территории

Площадь района 3,3 тыс.кв. км, что составляет 3,4 процента территории Кемеровской области, из них сельхозугодья -50,8% (в т.ч. пашня -28,4%), леса-38,1%, прочие земли- 8,4%.

Район расположен в центре Кемеровской области. На Евтинском сельском поселении находится знак, указывающий географический Центр Кузбасса.

Беловский муниципальный район на севере граничит с Ленинск-Кузнецким муниципальным районом, на востоке – с Крапивинским, на юге с Прокопьевским и на юго-западе с Гурьевским муниципальными районами.

Административно Беловский район разделен на 9 муниципальных образований, в т.ч. 1 муниципальный район, 8 сельских поселений, 47 населенных пунктов, из которых наиболее крупные – п. Старобачаты, с.Старопестерево, с. Мохово, с. Пермяки, с. Новобачаты, п. Новый Каракан, с.Менчереп, с. Евтино.

Протяженность района с запада на восток – 110 километров, с севера на юг – 72 километра.

Беловский район располагается в юго-западной части Кемеровской области и относится к Алтае-Саянской зоне. Территория района целиком или частично перекрывает площадь семи геолого-экономических районов Кузнецкого угольного бассейна – Бачатского, Беловского, Ленинского, Прокопьевско-Киселевского, Ускитского, Ерунаковского и Центрального. В пределах Беловского района условно выделены три месторождения каменных углей: Бачатское, Шестаковское, Караканское, открыты месторождения железных и гематитовых руд, разведаны запасы нерудного сырья – цементные тугоплавные огнеупорные глины, флюсовые, цементные известняки, строительный камень, баллястное сырье.

Угольная промышленность является ведущим сектором экономки Беловского муниципального района (72,6 % оборота предприятий всех отраслей).

На территории Беловского муниципального района в 2015 году добычей полезных ископаемых занимались 9 угледобывающих предприятий, основная часть которых входящих в состав 7 крупных угольных компаний:

- ОАО «Кузбасская топливная компания» (Филиал ОАО «Кузбасская топливная компания» «Разрез Виноградовский»);

- ОАО «Русский Уголь» (ООО «Русский Уголь-Кузбасс», ООО «Разрез Задубровский»);

- ЗАО «Стройсервис» (ООО «Разрез Пермяковский»);

- ООО «Объединенная Угольная Компания - Менеджмент» (АО «Разрез Инской»);

- ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (Филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез», ООО «Шахта Байкаимская»);

- ООО «Каракан Инвест» (ЗАО «Шахта Беловская»);

- ООО «Разрез Новобачатский».

Помимо угольной отрасли в районе действуют предприятия лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, развивается производство строительных материалов.

Площадь земли в районе 330,5 тысяч гектаров. Трудовые ресурсы 19,3 тысяч человек. Беловский район имеет высокий уровень промышленного развития. В его экономике в настоящее время сложился промышленный комплекс с преимущественным развитием предприятий угольной промышленности.

Протяженность железнодорожных путей – 73 километра, автомобильных дорог с твердым покрытием – 120 км.

Не менее важной отраслью в районе считается сельское хозяйство. В его структуре 12 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий и 60 крестьянских фермерских хозяйств. На долю сельского хозяйства приходится  12,9  % оборота предприятий.

Основные направления сельскохозяйственного производства растениеводство и животноводство. Выращивается яровая пшеница, ячмень, овес, озимая рожь, рапс, картофель и овощи.

Розничный товарооборот составляет 809 млн.рублей, денежные доходы на душу населения 21,3 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата на одного занятого работника составляет 33221 рублей.

2.6.1.1 Хозяйственное использование территории ведения изысканий

Инженерно-экологические изыскания проводятся для территории железнодорожной станции необщего пользования Каракан, на которой расположены существующие здания и сооружения, которые в настоящее время не используются по назначению и подлежат демонтажу: здание хозяйственного склада, помещение растарки, конвейерная галерея, пункт загрузки ЗСМ, здание пожарного инвентаря, здание хранилища ВВ, здание склада СВ.

2.6.2 Социально-экономические показатели

Основные социально-экономические показатели Беловского района по данным инвестиционного паспорта Беловского муниципального района за 2016 год представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Основные социально-экономические показатели Беловского района

| Основные показатели | единица измерения | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов | единиц | 47 | 47 |
| Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. чел. | 28,508 | 28,204 |
| Общая площадь территории | тыс. га | 330,5 | 330,5 |
| Демографическая ситуация |  |  |  |
| Рождаемость | на 1000 населения | 17,6 | 16,5 |
| Смертность | на 1000 населения | 15,2 | 14,8 |
| Доля жителей в трудоспособном возрасте | % | 57,1 | 55,6 |
| Доля жителей старше трудоспособного возраста | % | 20,6 | 21,5 |
| Доля мужчин в населении | % | 48,3 | 48,6 |
| Население в трудоспособном возрасте всего | тыс. чел. | 16,3 | 15,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| численность безработных, всего | чел. | 332 | 251 |
| Доходы населения |  |  |  |
| Размер среднемесячной заработной платы | руб. | 29966 | 33221 |

Научный и культурный потенциал района представлен учреждениями образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты.

В районе 9 дошкольных образовательных учреждений, Дом творчества, специальная (коррекционная) школа, 17 общеобразовательных организаций, из них: средних школ – 10, основных – 4, начальных – 3.  В них обучается 3076 учащихся.

Сеть культурно-досуговых учреждений Беловского муниципального  района представлена МБУ «КДЦ Беловского муниципального района» в составе которого 34 сельских клуба и дома культуры, МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Беловского муниципального района» в которую входят 29  библиотек, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой».

В сфере здравоохранения Беловского муниципального района функционируют: МУЗ «Центральная районная больница», 7 врачебных  амбулаторий, 30 ФАПов.

Численность  врачей всех специальностей 67 человек, среднего медицинского персонала - 271 человека.

Спортивная районная  база включает 139 спортивных сооружений, из них:  74 плоскостных сооружения (то есть площадки на открытом воздухе - футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хоккейная площадка, ледовый каток), 21 спортивный зал, 1 плавательный бассейн (в школе п. Новый Каракан), 4 лыжные базы.

2.7 Сведения о существующих и предполагаемых источниках загрязнения окружающей среды

Инженерно-экологические изыскания проводятся для территории железнодорожной станции необщего пользования Каракан, на которой расположены существующие здания и сооружения, которые в настоящее время не используются по назначению и подлежат демонтажу: здание хозяйственного склада, помещение растарки, конвейерная галерея, пункт загрузки ЗСМ, здание пожарного инвентаря, здание хранилища ВВ, здание склада СВ.

Отходы от сноса зданий не используются повторно, строительный мусор вывозится в отвал на ближайший полигон ТКО в г. Белово, ООО «Белсах» (50 км), металлолом в пункт приема металлолома (40 км). Действующих источников загрязнения атмосферы на территории изысканий нет.

Места размещения отходов, сброс сточных вод на участке реконструкции в настоящее время не располагаются.

Негативное воздействие на окружающую среду (выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов, шумовое воздействие и т.д.), оказываемое в период строительства, будет кратковременным и после окончания работ дополнительного негативного воздействия оказываться не будет.

На период эксплуатации негативное воздействие на атмосферный воздух будет оказываться от проходящих по железнодорожным путям поездов на тепловозной тяге, от открытых складов инертных материалов, от двигателей техники, работающей на складах.

3 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Виды и объемы работ

В процессе изысканий выполнены следующие работы:

- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов, данных о состоянии природной среды и предварительная оценка экологического состояния территории;

- маршрутные наблюдения;

- изучение горных выработок для получения экологической информации проведено по отчету инженерно-геологических изысканий;

- почвенные исследования;

- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности почв, поверхностных  и подземных вод;

- лабораторные химико-аналитические исследования;

- исследование и оценка радиационной обстановки;

- исследование и оценка физических воздействий;

- биологические (флористические, геоботанические, фаунистические) исследования;

- социально-экономические исследования по данным фондовых материалов и паспорта муниципального образования Беловский район Кемеровской области;

- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования по данным фондовых материалов и паспорта муниципального образования;

- камеральная обработка материалов и составление отчета.

Специальные виды работ и исследований, входящие в состав инженерно-экологических изысканий, такие как социально-экономические, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические и другие, нетрадиционные для инженерных изысканий, представлены по материалам государственных докладов о состоянии окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории.

Состав и объемы выполненных работ представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сводная таблица состава и объемов работ

| Наименование работ | Единица измерения | Объем | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-экологическая рекогносцировка территории изысканий для выявления возможных источников загрязнения природной среды при удовлетворительной проходимости | 1 км | 5 | 5 |
| Рекогносцировочное обследование поверхностных водных объектов, попадающие под влияние ведения работ | 1 км | - | - |
| Рекогносцировочное обследование акватории для оценки фонового состояния биоты поверхностных водных объектов, попадающие под влияние ведения работ | 1 км | - | - |
| Описание точек наблюдения на поверхностных водных объектах, попадающие под влияние ведения работ | 1 точка | - | - |
| Отбор проб воды из поверхностных водных объектов, попадающие под влияние ведения работ | 1 проба | - | - |
| Отбор проб донных отложений | 1 проба | - | - |
| Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты при удовлетворительной проходимости (территории строительства) | 1 км | 5 | 5 |
| Описание точек наблюдения при составлении почвенной карты | 1 точка | 5 | 5 |
| Отбор проб почв на показатели плодородия | 1 проба | 5 | 5 |
| Отбор проб почв на загрязненность (в т.ч. на химические, микробиологические, паразитологические показатели) | 1 проба | 5+5+5 | 5+5+5 |
| Радиационное обследование трассы с гамма-съемкой: - площадное - маршрутное | 0,1 га 1 км | 200 5 | 200 5 |
| Отбор проб грунтов на радиационные показатели | 1 проба | 4 | 4 |
| Обследование на определение потока радона | 20 точек | 0,5 | 0,5 |
| Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении геоботанической карты при удовлетворительной проходимости | 1 км | 5 | 5 |
| Описание точек наблюдения при составлении геоботанической карты | 1 точка | 5 | 5 |
| Составление экологических карт территории М 1:10000, 1:2000 | 1 комплект | 1 | 1 |
| Плановая привязка точек отбора проб | 1 км | 5 | 5 |
| Обследование физических факторов (в т.ч. шум, вибрация, инфразвук, ЭМИ) | 1 измерение | 10 | 10 |
| Отбор проб воды (подземной/грунтовой) | 1 пробы | 1 | 1 |
| Фотоработы | 1 снимок | 100 | 100 |
| Лабораторные работы |  |  |  |
| Лабораторный анализ почв на показатели плодородия | 1 проба | 5 | 5 |
| Лабораторный анализ почв на загрязненность (в т.ч. на химические, микробиологические, паразитологические показатели) | 1 проба | 5 | 5 |
| Лабораторный анализ радиационного обследования - площадное - маршрутное | 0,1га 1 км | 200 5 | 200 5 |
| Лабораторный анализ данных при обследовании территории на определение потока радона | 20 точек | 0,5 | 0,5 |
| Лабораторный анализ воды подземной (грунтовой) | 1 проба | 1 | 1 |
| Радиационные исследования проб грунтов | 1 проба | 4 | 4 |
| Радиационные исследования проб подземной (грунтовой) | 1 проба | 1 | 1 |
| Камеральные работы |  |  |  |
| Инженерно-экологическая рекогносцировка трассы для выявления возможных источников загрязнения природной среды при удовлетворительной проходимости | 1 км | 5 | 5 |
| Описание точек наблюдения обследования поверхностных водных объектов | 1 точка | - | - |
| Описание точек наблюдения при составлении почвенной карты | 1 точка | 5 | 5 |
| Камеральная обработка результатов анализов почв на плодородие | 1 проба | 5 | 5 |
| Камеральная обработка результатов анализов почв на загрязненность | 1 проба | 5 | 5 |
| Описание точек наблюдения при составлении геоботанической карты | 1 точка | 5 | 5 |
| Составление экологических карт территории М 1:10000, 1:2000 | 1 комплект | 1 | 1 |
| Камеральная обработка данных радиационного обследования трассы с гамма-съемкой (площадное, маршрутное) | 0,1га 1 км | 200 5 | 200 5 |
| Камеральная обработка радиационного обследования (пробы грунтов) | 1 проба | 4 | 4 |
| Камеральная обработка радиационного обследования (пробы воды подземной) | 1 проба | 1 | 1 |
| Обработка данных по радону | 20 точек | 1 | 1 |
| Обработка данных лабораторных испытаний проб воды из поверхностных водных объектов, попадающих под влияние ведения работ | 1 проба | - | - |
| Обработка данных лабораторных испытаний проб донных отложений | 1 проба | - | - |
| Обработка данных лабораторных испытаний проб подземной воды | 1 проба | 1 | 1 |
| Составление картографического материала: Карта-схема фактического материала Карта-схема современного экологического состояния Карта-схема прогнозируемого экологического состояния | экз. | 1 1 1 | 1 1 1 |
| Составление отчета | экз. на бумажном носителе экз. на электронном носителе | 4 1 | 4 1 |

Полевые работы проводились в июле 2017 г. Лабораторные работы проводились в период июль-август 2017 г. Камеральная обработка результатов проводилась в июле – августе 2017 г.

3.2 Методики исследований

3.2.1 Ключевые участки

После проведения инженерно-экологической рекогносцировки и почвенного рекогносцировочного обследования было выполнено комплексное исследование современного состояния компонентов природной среды территории по методу ключевых участков.

Под ключевым участком понимается типичная выборочная площадь, обследуемая в более крупном масштабе, чем весь район исследования, что позволяет глубже изучить особенности состояния природной среды территории. Результаты обследования ключевых участков экстраполировали на всю территорию участка.

Ключевые участки выбраны на основании предварительного изучения фондовых материалов и картографических материалов территории с учетом степени техногенной нагрузки, геоморфологических особенностей и развития транспортных коммуникаций.

Для природно-экологической характеристики территории  выбраны и обследованы  ключевые участки, охватывающих основные типы ландшафтов прилегающей территории.

На ключевых участках было проведено: рекогносцировочное геоботаническое, почвенное, ландшафтное, инженерно-экологическое, радиационно-экологическое и зоологическое обследование.

В наиболее характерных для ключевых участков типах растительных сообществ выполняли ландшафтные и геоботанические описания, закладывали почвенные разрезы и/или прикопки, выявляли места обитания редких и хозяйственно ценных видов растений и животных, отбирали пробы почв из генетических горизонтов.

3.2.2 Исследования подземных вод

Гидрохимические и физико-химические наблюдения за состоянием поверхностных и подземных вод проведены с учетом требований Наставлений гидрометеорологическим станциям и постам (1. Главгидрометслужба, 1975, вып.2, ч.2; 2. Гидрометиздат, 1990, вып.8), СП 11-102-97, РД 52.24.309-92, РД 52.24.622-2001, ГОСТ Р 51592-2000.

Для пробоотбора использовались специально подготовленные и применяемые только для этих целей емкости. Консервация проб проводилась в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. Пробы поверхностных вод отбирались из слоя 0.5 м от поверхности.

При отборе воды составлялась ведомость, включающая Ф.И.О. наблюдателя, дату и время отбора проб, сведения о месте отбора проб воды, условиях, при которых они отобраны, на емкость прикреплялась этикетка с номером и описанием места отбора. Дополнительно на емкости стеклографом делалась дублирующая надпись. Один экземпляр ведомости передан вместе с пробами воды в лабораторию. При отборе проб воды не допускалось взбалтывание осадка в скважине, в болотном разрезе или донных отложений в реке.

Места отбора проб воды представлены на карте-схеме фактического материала, шифр 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1.ГЧ1.

Лабораторные работы были выполнены в соответствии с руководящими документами, метрологически аттестованными, оформленными и утвержденными согласно требованиям стандартизации и метрологии. Работы проведены в аккредитованных лабораториях:

- ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС», аттестат аккредитации № RA.RU.21АО02 (приложение Ж);

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», аттестат аккредитации №RA.RU.510472 (приложение И);

- Беловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688 (приложение К).

Нормативная и инструктивно-методическая документация, использованная при проведении исследований проб воды: СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов; ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Нормативная и инструктивно-методическая документация, использованная при проведении исследований проб донных отложений: ГОСТ 17.1.5.01-80 «Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».

Список показателей, по которым осуществлялись наблюдения за гидрохимическим составом подземных вод представлен в таблице 3.2. Список показателей, по которым осуществлялись микробиологические исследования воды приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.2 - Определяемые гидрохимические и физико-химические показатели в водных объектах

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Нормативная документация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель, ед. рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Цветность, градус цветности | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
| 3 | Запах, балл* | РД 52.24.496-2005 |
| 4 | Мутность, ЕМФ | ПНДФ 14.1:2:4.213-05 |
| 5 | Нитрит-ион, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| 6 | Нитрат-ион, мг/дм³ | РД 52.24.367-2010 |
| 7 | Сульфат-ион, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| 8 | Хлорид-ион, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |
| 9 | Фосфат-ион, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| 10 | Взвешенные вещества, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 |
| 11 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 |
| 12 | Жесткость, °Ж | ГОСТ 31954-2012 |
| 13 | Фенол, мкг/дм³ | РД 52.24.488-2006 |
| 14 | Железо общее, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
| 15 | Свинец, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 16 | Кадмий, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.222-07 |
| 17 | Цинк, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 18 | Медь, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 19 | Марганец, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2.61-96 |
| 20 | Никель, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2.46-96 |
| 21 | Мышьяк, мг/дм³ | ГОСТ 31866-2012 |
| 22 | Ртуть, мг/дм³ | ГОСТ 31866-2012 |
| 23 | Перманганатная окисляемость, мгО/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 24 | Нефтепродукты, мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2.116-97 |
| 25 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
| 26 | Бенз(а)пирен | ПНД Ф 14.1:2:4:70-96 |

Таблица 3.3 - Показатели микробиологических исследований воды

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Нормативная документация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее микробное число, КОЕ/1 мо | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги, КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

3.2.3 Методы исследования почвенного покрова

В качестве основных методов использовались маршрутный метод и метод ключей. Закладка почвенных разрезов и отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществлялось по ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89, ОСТ 5681-84, РД 39-0147098-015-90.

В полнопрофильных разрезах произведены морфологические описания почв согласно Общесоюзной инструкции по почвенному обследованию (1973) и Руководству по полевым исследованиям и картированию почв (Тюрин, Герасимов, 1959).

Привязка на местности точек наблюдений, опорных разрезов, точек отбора проб почв осуществляли с помощью GPS-приемника, а также с помощью ориентиров на местности. Для каждого  разреза и ряда полуям проведено фотодокументирование почвенного профиля и окружающего ландшафта.

Места отбора проб почвы представлены на карте-схеме фактического материала, шифр 027/42-П/17-КПС-ИЭИ.1.

Предварительная подготовка проб почв, грунтов к анализу заключалась в доведении до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре, измельчении и просеивании через сита диаметром 1мм.

Лабораторные работы были выполнены в соответствии с руководящими документами, метрологически аттестованными, оформленными и утвержденными согласно требованиям стандартизации и метрологии. Работы проведены в аккредитованных лабораториях:

- ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС», аттестат аккредитации № RA.RU.21АО02 (приложение Ж)

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», аттестат аккредитации №RA.RU.510472 (приложение И);

- Беловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688 (приложение К).

- ФГБУ «Центр агрохимической службы кемеровский «Кемеровский», аттестат аккредитации №RA.RU.21ПУ81 (приложение Л);

Нормативная и инструктивно-методическая документация, использованная при проведении измерений: ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; ГОСТ Р 53123-2008 Качество почвы. Отбор проб. Руководство по изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения почвы.

Таблица 3.4 - Методики проведения анализа физико-химических, агрохимических  свойств почв

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Нормативная документация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (вод.), ед. pH | ГОСТ 26423-85 |
| 2 | Водородный показатель (сол.), ед. pH | ГОСТ 26483-85 |
| 3 | Плотный остаток в водной вытяжке, % | ГОСТ 26423-85 |
| 4 | Бикарбонат-ион в водной вытяжке ммоль/100г | ГОСТ 26424-85 |
| 5 | Хлорид-ион в водной вытяжке, ммоль/100г | ГОСТ 26425-85 |
| 6 | Сульфат-ион в водной вытяжке, ммоль/100г | ГОСТ 26426-85 |
| 7 | Кальций в водной вытяжке, ммоль/100г | ГОСТ 26487-85п. 2 |
| 8 | Магний в водной вытяжке, ммоль/100г | ГОСТ 26487-85п. 2 |
| 9 | Органическое вещество (гумус), % | ГОСТ 26213-91 п.2 |
| 10 | Азот общий, % | ГОСТ 26107-84 |
| 11 | Азот нитратный, млн-1 | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.67-10 |
| 12 | Фосфор подвижная форма, млн-1 | ГОСТ26204-91 |
| 13 | Гидролитическая кислотность, ммоль/100г | ГОСТ26212-91 |
| 14 | Ёмкость катионного обмена, мг-экв/100г | ГОСТ17.4.4.01-84 |
| 15 | Сумма поглощённых оснований, ммоль/100г | ГОСТ27821-88 |
| 16 | Гранулометрический состав, % | ГОСТ 12536-2014 |
| 17 | Нефтепродукты, млн -1 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3:3.64-10 |
| 18 | Фенол, млн -1 | ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 |
| 19 | Цинк (подвижные формы), мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 20 | Медь (подвижная форма), мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 21 | Кобальт (подвижная форма), мг/кг | ГОСТ Р 50683-94 |
| 22 | Кадмий (валовая форма), мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 23 | Свинец (валовая форма), мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 24 | Ртуть, мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 25 | Мышьяк, мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 |
| 26 | Никель (подвижная форма), мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:3:3:50-08 |
| 27 | Бенз(а)пирен | ПНД Ф 16.1:2:2:2:3:3:62-09 |
| 28 | Калий обменный (К2О), мг/кг | ГОСТ 26205-91 |

В качестве основного подхода к оценке состояния почв и грунтов в СП-11-102-97 и МУ 2.1.7.730-99 установлен суммарный показатель химического загрязнения (Zc), являющийся, в соответствии с российским законодательством, индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.

Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей и выражен формулой:

Zc =  (Ксi +...+Кcn) - (n-1), где

n - число определяемых суммируемых вещества;

Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения

По показателю Zc разработана ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zc)

| Категории загрязнения почв | Величина Zc | Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязнения |
| --- | --- | --- |
| Допустимая | Менее 16 | Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений |
| Умеренно опасная | 16 - 32 | Увеличение общей заболеваемости |
| Опасная | 32 - 128 | Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального сердечнососудистой системы |
| Чрезвычайно опасная | Более 128 | Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных) |

Таблица 3.6 - Методики проведения анализа проб почвы по микробиологическим, паразитологическим показателям

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Нормативная документация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яйца гельминтов, Экз./кг | МУК 4.2.2661-10 |
| 2 | Цисты патогенных кишечных простейших, Экз./100 г | МУК 4.2.2661-10 |
| 3 | Лактозо-положительные кишечные палочки, индекс, КОЕ/г | MP № ФЦ 4022-2004 |
| 4 | Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс КОЕ/ г | MP № ФЦ 4022-2004 |
| 5 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, | MP № ФЦ 4022-2004 |

3.2.4 Физические факторы воздействия на окружающую среду

Измерение параметров шума, вибрации, электромагнитного поля в целях оценки их соответствия гигиеническим нормативам было осуществлено испытательной лабораторией ООО «Сидиус», аттестат аккредитации № RA.RU.21АО02 (приложение Ж).

Нормативная и инструктивно-методическая документация, использованная при проведении измерений:

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

- СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СН 2.2.4/2.1.8.566 – 96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменением и дополнением № 1 СанПиН 2.1.2.2801-10.

- ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».

- ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».

- СН 2.2.4/2.1.8.583 – 96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

Исследуя эквивалентный и максимальный уровни звука, уровни виброускорения, напряженность электромагнитного поля применяли следующее оборудование:

- шумомер интегрирующий - виброметр ШИ-01В зав.№ 95609, свидетельство о поверке № 292725 действительно до 13.03.2018г, погрешность прибора + 1,0 дБ;

- акустический калибратор «Защита-К» зав.№ 52013, свидетельство о поверке № 294081 действительно до 03.02.2018г, погрешность прибора + 0,5 дБ;

- измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50 зав.№ 81513, свидетельство о поверке № АА3420200/01249 действительно до 27.03.2019 г, погрешность прибора не более 20 %;

- прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (61) зав.№ 61278, свидетельство о поверке № 3198 действительно до 16.02.2018г;

- барометр-анероид метеорологический БАММ-1 зав.№ 1467, свидетельство о поверке № 42875 действительно до 27.12.2017г.

Свидетельства о поверке приборов представлены в приложении М.

3.2.5 Радиационные исследования

Для оценки гамма фона используются следующие средства измерений:

- установка спектрометрическая МКС «Мультирад» зав.№1320, свидетельство о поверке №АА3366276/01027 действительно до 14.03.2018г.;

- дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А зав.№831, свидетельство о поверке №293421 действительно до 20.03.2018г.;

- дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «ДРОЗД» зав.№7706, свидетельство о поверке №293417 действительно до 12.03.2018г.;

- дозиметр гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр», зав.№4770, свидетельство о поверке №4228 действительно до 01.03.2018г.;

- комплекс измерительный для мониторинга КАМЕРА-01 зав.№426, свидетельство о поверке №293422 действительно до 20.03.2018г.

Свидетельства о поверке приборов представлены в приложении М.

Нормативная и инструктивно-методическая документация, использованная при проведении исследований: Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, СП 2.6.1.2612-10; Нормы радиационной безопасности, СанПиН 2.6.1.2523-09; Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения, СанПиН 2.6.1.2800-10; МУ 2.6.1.2398-11 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка земельных участков под строительство.

Гамма-съемка территории проводится по маршрутным профилям с определенным шагом сетки и последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.

Все маршрутные обследования сопровождаются также определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭкД ГИ) с фиксированием радиоактивных аномалий, превышений радиоактивного фона и отдельных значений в точках наблюдения. Измерения МЭкД ГИ проводятся дозиметром ДКГ-02У «Арбитр» и\или «ДКГ-07Д «Дрозд».

Детальные радиационно-экологические исследования проводятся на участках предполагаемого и установленного повышения общего радиоактивного фона в пределах антропогенных ландшафтов (селитебные территории, пересечение автодорог, несанкционированные свалки строительного и бытового мусора, осушенные канавы и понижения в рельефе, участки вскрышных земляных работ и т.д.).

В пределах обследуемых участков проводится радиометрическое опробование почво-грунтов и вод с последующим гамма-спектрометрическим или радиогеохимическим анализом проб в специализированной аккредитованной лаборатории. Лабораторный анализ проводится с использованием спектрометрической установки МКС-01А «МУЛЬТИРАД».

В случае выявления радиоактивного загрязнения, решение о необходимости дополнительных исследований или вмешательства принимаются органами Госсанэпиднадзора РФ.

С целью определения плотности потока радона с поверхности земли по разным участкам территории контроля применяется комплект угольных адсорберов. Интегральный метод основан на экспонировании адсорберов с активированным углем в течение определенного времени и последующем измерении в лабораторных условиях активности радона и продуктов его распада, сорбированных в активированном угле на МКС-01А «МУЛЬТИРАД». Измерения проводятся в соответствии с методикой измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций.

На основе проведенных исследований выполняется оценка роли природных и техногенных факторов формирования радиационно-экологической обстановки, а также разрабатывается предварительный прогноз ее возможных изменений в зоне строительства и эксплуатации установки в пределах области.

3.2.6  Геоботаническое описание ключевых участков

Согласно п.4.78-4.81 СП 11-102-97 изучение растительного покрова производилось методом сбора, обобщения и анализа опубликованных и фондовых материалов уполномоченных органов и Департамента по охране объектов животного мира Кемеровский области, а также при рекогносцировочном обследовании и прохождении полевых маршрутов. Стационарные полевые наблюдения (экологический мониторинг) не проводились.

Полевые исследования растительного покрова в рамках инженерно-экологических изысканий проводили с учетом общепринятых геоботанических методов (Программа и методика…, 1974; Сукачев, 1964). Для каждого ключевого участка, охватывающего все разнообразие ландшафтных единиц и типов растительности, составлены полные геоботанические описания  наиболее типичных растительных фитоценозов. Особое внимание уделялось естественной растительности, зональным растительным сообществам, коренным и заболоченным лесам; а также растительным сообществам деградированных земель (просеки, участки вдоль дорог, загрязненные земли).

Фитоценоз и геоботанические исследования. При геоботанических исследованиях основным объектом изучения является фитоценоз.

В отечественной геоботанической литературе наиболее широко используется определение, данное В. Н. Сукачевым: “Под фитоценозом (растительным сообществом) надлежит понимать всякую совокупность растений на данном участке территории, находящуюся в состоянии взаимозависимости и характеризующуюся как определенным составом и строением, так и определенным взаимоотношением со средой…”.

Таким образом, фитоценоз - это не случайное собрание видов растений, а закономерная совокупность видов, приспособившихся, в результате длительного подбора, к совместному существованию в определенных условия внешней среды.

Часто вместо термина “фитоценоз” употребляется термин “растительное сообщество”. Однако, как считает А.Г. Воронов (1973), термин “фитоценоз” целесообразнее сохранить для обозначения конкретных участков растительности, а “растительное сообщество” использовать как термин, не имеющий определённого объёма, как безранговое понятие для обозначения любого таксона в классификации растительного покрова.

Иногда в качестве синонима термина “фитоценоз” некоторые исследователи используют термин “участок ассоциации”.

Каждый фитоценоз характеризуется определённым набором признаков, из которых наиболее важное значение для разграничения одних фитоценозов от других имеют следующие:

1) видовой (флористический) состав;

2) количественные и качественные отношения между растениями, которые определяются разной степенью участия (обилием) различных видов и неодинаковой их значимостью в фитоценозе;

3) структура - вертикальное и горизонтальное расчленение фитоценоза;

4) характер местообитания - среда обитания фитоценоза.

Совокупность всех фитоценозов определенной территории называют растительностью, или растительным покровом данной территории.

На рисунке 3.1 приведен пример одной из методик геоботанического описания растительного покрова леса. Данная методика использована на первом этапе, где ботанические описания не являются основными, а также при проведении рекогносцировочных комплексных исследований.

Рисунок 3.1 – Пример простейшей методики геоботанического описания растительного покрова

Геоботанические площадки размером 1 м2 закладывались случайным методом, а так же методом трансект от уреза воды, комбинируя случайный и систематический отборы.

В качестве основной таксономической единицы принята ассоциация. Ассоциация выделяется по общности состава доминирующих и содоминирующих видов, по флористическому ядру сопряженных видов и рассматривается в качестве единицы низшего ранга. Ассоциация объединяет участки растительного покрова с одними и теми же видами господствующего яруса, общим набором характерных видов и одной и той же сукцессионной тенденцией.

Для оценки численного обилия особей отдельных видов существует ряд шкал, из которых в нашей работе использовалась глазомерная шкала Друде. При этом методе принимается во внимание не только численность вида, но и степень покрытия им поверхности. Оценка по Друде производилась по отдельности для каждой группы видов растений, сходных по размерам. В этой шкале степень обилия того или иного вида обозначается баллами (словами или цифрами). Шкала Друде представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Шкала оценки обилия видов по Друде

| По Друде | По шестибальной системе |  |
| --- | --- | --- |
|  | цифровой | словесной |
| Socialis (soc) | 6 | Растения обильны, образуют фон, смыкаются |
| Copiosus (cop3) | 5 | Растений очень много |
| Copiosus (cop2) | 4 | Растений много, разбросаны |
| Copiosus (cop1) | 3 | Изредка |
| Sparsae (sp) | 2 | Растения в небольших количествах, вкрапления |
| Solitariae (sol) | 1 | Растения единичны |
| Unicum (un) | + | Встречаются единичные экземпляры |

Разделение фитоценозов на ярусы проводилось по способу, предложенному В.В. Алёхиным, который сводится к зарисовке или фотографированию вертикального разреза фитоценоза. Каждому ярусу присваивается буквенный индекс:

А - древесный ярус;

В - кустарниковый ярус;

С - травяной ярус;

D - ярус полога.

Для водных и луговых сообществ применяется дополнительно другой метод вертикального расчленения фитоценоза, согласно которому могут быть выделены следующие ярусы:

- верхний ярус;

- средний ярус;

- нижний ярус;

- подводный.

Фенологические методы исследования

Различные фазы обозначаются следующими терминами:

вегетация;

бутонизация;

цветение;

созревание плодов и семян (плодоношение);

обсеменение и осыпание плодов;

увядание и отмирание;

фаза покоя.

Таксономическое положение фитоценоза (предварительное название фитоценоза по традиционной доминантной классификации).

Камеральная обработка материалов, собранных в ходе инженерно-экологических изысканий выполнена с привлечением профильных организация Дальневосточного федерального округа.

Выполнена классификация растительных сообществ с помощью показателей доминирования отдельных видов, общего видового разнообразия, структурной характеристики сообществ (Александрова, 1969; Сукачев, 1964).

3.2.7 Фаунистические исследования

При изучении животного мира основным объектом изучения выступает зооценоз (структурный компонент экосистемы). Каждый зооценоз характеризуется определённым составом животных и их взаимоотношениями с окружающей биотической и абиотической средой. Помимо всего этого, зооценоз является результатом длительной совместной адаптации к условиям среды обитания целого ряда видов животных и эволюционного формирования множественных прямых и опосредованных связей между всеми членами сообщества. В природе зооценоз от фитоценоза практически неотделим, лишь в отдельных случаях он выступает в качестве самостоятельного образования – в песчаных пустынях, карстовых пещерах, на океаническом дне за пределами фотической зоны, в местах выходов термальных подземных вод и т. п.

Цели и задачи экологических исследований зооценозов и фитоценозов сходны, так как жизнь животных и растений зависит от абиотических факторов среды (тепла, влаги, света, состава воздуха и др.). Но в изучении животного мира имеются свои особенности (одна, из которых заключается в изучение питания). Большое внимание, также уделяется вопросам размножения (фенология размножения, половая и возрастная структура популяций, зависимость размножения от пищевых ресурсов и погодных условий) – этим определяется продолжение рода и сохранность популяции как вида. Немаловажно изучение образа жизни и сезонных биоциклов для познания закономерностей миграции и размещения популяций. С этой целью проводятся радиомечение и кольцевание животных.

На данный момент, методика изучения животного мира подразделяется на два раздела исследований: полевое и экспериментальное, в которых для более досконального изучения сообществ и их местообитаний могут быть использованы экосистемные, популяционные, эволюционные и исторические подходы.

Во время полевого этапа исследования обычно используются маршрутные, стационарные и описательные методы:

● Маршрутные методы применяются для выяснения присутствия тех или иных жизненных форм организмов, экологических групп, разнообразия и встречаемости на исследуемой территории. Основными приемами являются: прямое наблюдение, оценки состояния, измерение, описание, составление схем и карт;

● К стационарным методам относятся приемы длительного (сезонного, круглогодичного или многолетнего) наблюдения за одними и теми же объектами, требующие неоднократных описаний, замеров, измерений наблюдаемых объектов. Стационарные методы включают полевые и лабораторные методики. Характерным примером стационарного метода является мониторинг (наблюдение, оценка, прогноз);

● Описательные методы выступают фундаментом при изучении представителей животного мира. Прямое, непосредственное наблюдение за изучаемыми объектами, фиксирование динамики их состояния во времени, а также оценка регистрируемых изменений позволяют прогнозировать возможные процессы в природной среде.

Во время экспериментального этапа происходит анализ результатов влияния комплекса факторов на естественные или моделированные биологические системы.  При этом выводы, полученные во время экспериментального этапа, требует обязательной проверки в полевых условиях.

Таким образом, деление на два раздела позволяет изучать представителей животного мира на трех уровнях: единичных особей, популяций и сообществ.

Частота встречаемости рептилий невелика, поэтому рассчитывать их обилие, аналогично птицам, по среднегрупповым дальностям обнаружения не рекомендуется: велика вероятность искажения показателей обилия из-за возможно случайной дальности обнаружения при единичной встрече.

Стационарные полевые наблюдения не проводились.

Для описания населения наземных позвоночных исследуемой территории помимо наших учетных данных 2016 г. были использованы литературные источники, фондовые материалы и личные устные сообщения профессиональных орнитологов и охотоведов и егерей. Для сбора материалов применялись методики учета мелких млекопитающих; маршрутные и точечные учеты птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий. Выполнена биотопическая оценка состояния животного мира.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)

4.1.1 Особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение)

Согласно информации, изложенной в письме Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в районе проведения инженерно-экологических изысканий отсутствуют особо охраняемые территории федерального значения.

По данным официального сайта Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации http://www.mnr.gov.ru особо охраняемые природные территории федерального значения на данном земельном участке отсутствуют.

Согласно информации, изложенной в письме Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области от 15.08.2017г. №01-19/1888 (приложение Е), в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют особо охраняемые территории регионального значения.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского района №2919 от 04.09.2017, в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют особо охраняемые территории местного значения (приложение D) .

4.1.2 Сведения об объектах культурного наследия на территории изысканий

На основании письма администрации Беловского муниципального района  на территории изысканий отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от №04/893/188 от 29.08.2017г (приложение Н) на участке реализации проектных решений по титулу «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Первый этап» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных зон объектов культурного наследия.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского района №2919 от 04.09.2017 (приложение D), в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют объекты культурного наследия местного значения/

4.1.3 Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах

Ближайший водный объект река Уроп находится в 50 метрах от территории прохождения существующих железнодорожных путей. Размер водоохранной зоны р. Уроп составляет 100 м, размер прибрежной защитной полосы – 50 м, таким образом существующие пути находятся в водоохранной зоне, но за пределами прибрежной защитной полосы. Проектируемые железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов находятся за пределами водоохранной зоны р. Уроп.

4.1.4 Сведения о защитных лесах

В связи с тем, что железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов располагаются в границах существующей площадки, сведение лесов, в т.ч. защитных для строительства объекта не требуется.

4.1.5 Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщает, что в территориальном отделе отсутствуют сведения о наличии/отсутствии зон санитарной охраны.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.2017 (приложение D) в границах инженерно-экологических изысканий по объекту «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов», поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны, скотомогильники, места захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям, отсутствуют.

4.1.6 Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых

В связи с тем, что объект расположен на нарушенной территории, прирезка дополнительных земель не осуществляется, месторождения полезных ископаемых не будут затрагиваться.

4.1.7 Сведения о зонах охраняемых объектов, курортных и рекреационных зонах

На первом этапе проектирование участка строительства железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов выполнено в пределах существующей полосы отвода, на нарушенной территории, курортные и рекреационные зоны при ведении работ по реконструкции не будут затронуты.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского района №2919 от 04.09.2017, в районе предполагаемого проведения работ отсутствуют зоны рекреации (приложение D).

4.1.8 Сведения о санитарно-защитных зонах

Расчет размеров санитарно-защитной зоны будет приведен в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

4.1.9 Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям, свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщает, что в территориальном отделе отсутствуют сведения о наличии/отсутствии сведений о скотомогильниках и биотермических ямах и зонах и санитарной охраны.

Согласно информации, изложенной в письме администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.17 в границах инженерно-экологических изысканий, места захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям, а также полигоны ТБО и свалки отсутствуют (приложение D).

Согласно письма 01-12/3097 от 17.08.2017г. Управления ветеринарии Кемеровской области (приложение П), на территории земельного участка разрабатываемого под проект «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов»  и на прилегающей территории по 1000 м. в каждую сторону расположенного на территории Беловского муниципального района Кемеровской области (согласно ситуационного плана участка) скотомогильники (биотермические ямы) и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

4.1.10 Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В связи с тем, что проектируемый объект располагается на существующей застроенной площадке, какие-либо иные территории (зоны) с особыми режимами использования территории при ведении работ не будут затронуты.

4.2 Оценка современного экологического состояния территории

4.2.1 Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния 
территории, исходя из ее функциональной значимости

Хозяйственная деятельность человека привела к появлению в природной среде планеты не свойственных ей ландшафтов, характеризуемых как антропогенные ландшафты. К ним относятся:

- городские ландшафты и их компоненты, включающие жилые и индустриальные районы. Особенностью таких ландшафтов является изменение и загрязнение в результате техногенной урбанизации компонентов природных ландшафтов и условий формирования поверхностного стока, общее сокращение площадей, занятых растительностью, наличие производственных сфер, оказывающих на окружающую среду вредное воздействие

- сельскохозяйственные ландшафты, отличающиеся от природных однообразием, вследствие возделывания монокультур, когда почвы обеднены элементами питания, естественные природные сообщества угнетены

- ландшафты, образованные в результате деятельности горнодобывающих предприятий, характеризуемые изменением вертикальной планировки местности и создания карьеров, отвалов, терриконов

- ландшафты, сформированные в ходе нефтедобычи, отличающиеся изменением состава почв и грунтовых вод, а также искажением путей миграции сухопутных животных

Характеристика ландшафтной структуры территории изысканий проведена на основе выделения природных и антропогенно обусловленных компонентов, находящихся во взаимосвязи.

По степени воздействия на них разделяются  ландшафты слабоизмененные, измененные, сильно измененные и разрушенные. По последствиям изменений  выделяются культурные, акультурные и деградированные ландшафты.

На площади изысканий по уровню деградации природных ландшафтов выделено 2 основных класса:

- среднеизмененные, в которых необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, особенно растительный и почвенный покров (широкомасштабная распашка земель), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового баланса;

- сильноизмененные (нарушенные), подвергшиеся интенсивному прямому воздействию, затронувшему почти все компоненты (растительность, почвы, воды), что привело к существенному, часто необратимому нарушению структуры.

Антропогенное воздействие проявляется в виде длительного перераспределения, и привнесения вещества и энергии в природу. В промышленные ландшафты постоянно вносятся новые элементы за счет потерь при перегрузке сырья, производственных отходов и пр. Данное воздействие имеет интенсивность от средней до высокой, по своему масштабу – локальное и носит не периодичный характер.

В соответствии с проведенным анализом ландшафтов на территории изысканий сделана оценка основных компонентов природной среды, представленная в таблице 4.1.

###### Таблица 4.1 – Оценка основных компонентов природной среды.

| Компонент природного ландшафта | Оценка территории строительства объектов | Оценка «зона влияния» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Природные воды | Опасно |  | Существующие железнодорожные пути находятся в водоохранной зоне р. Уроп |
| Атмосфера | Удовлетворительно |  | В период ведения строительных работ и эксплуатации объекта ожидается повышение концентрации взвешенных веществ и выбросов от ДВС работающей техники. Населенные пункты вблизи отсутствуют. |
| Почвы | Удовлетворительно |  | На территории отсутствует зональный тип почвенного покрова. |
| Растительное сообщество | Удовлетворительно |  | Непосредственно на территории планируемого строительства зональный тип отсутствует. Не опасно на ненарушенных ландшафтах окружающей территории |
| Животный мир | Удовлетворительно |  | В связи с тем, что на данной территории происходит интенсивное природопользование в особо критическом положении находятся виды животных, обитатели этих мест. |
| Ландшафты | Удовлетворительно |  | В процессе строительства объекта демонтируются существующие недействующие сооружения, ландшафт окружающей территории не трансформируется. |

4.2.2 Почвенные условия территории изысканий

4.2.2.1 Оценка существующего состояния земельных ресурсов

В административном отношении район изысканий расположен на территории Кемеровской области, Беловского района, железнодорожной станции путей необщего пользования Каракан.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится на левобережном коренном склоне р. Иня.

4.2.2.2 Данные о типах и подтипах почв, их площадном распространении

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области (С.С. Трофимов, 1975), земельный участок проведения экологических изысканий входит в почвенно-географический район: В - почвенный округ «островной» лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины.

Рисунок 4.1 – Схематическая карта почвенно-географического районирования Кемеровской области

Зональный почвенный покров, куда входит земельный участок экологических изысканий, согласно данным почвенной карты Кемеровской области, данным фондовых материалов, по материалам Государственных докладов по охране окружающей среды Кемеровской области, проведенных почвенных исследований, почвенный покров представлен:

- черноземами;

- темно-серыми лесными почвами;

- луговыми почвами;

- техноземами.

При полевых исследованиях применялись следующие методы: маршрутный метод и метод ключей. Закладка почвенных разрезов и отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществлялись по ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89.

Привязка на местности точек наблюдений, опорных разрезов, точек отбора проб почв осуществляли с помощью GPS-приемника, а также с помощью ориентиров на местности.

В типичных разрезах произведены морфологические описания почв согласно Классификация и диагностика почв СССР (1977), Классификация и диагностика почв России (2004).

Для лабораторных исследований были отобраны образцы почв из разных генетических горизонтов. Лабораторные исследования образцов почв по агрохимическим показателям были проведены в ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС».

4.2.2.3 Агрохимические свойства почв, оценка пригодности для целей рекультивации

Морфологическая характеристика почв исследуемой территории представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Морфологическая характеристика почв исследуемой территории

| Фото | Обозначение горизонта | Мощность, см | Описание разреза: механический состав, влажность, горизонт и мощность, окраска, структура, плотность, сложение, новообразование, включение |
| --- | --- | --- | --- |
| Агр 1. Чернозем обыкновенный |  |  |  |
|  | А | 0–30 | гумусовый горизонт, черного цвета, комковато-зернистой или пороховато-зернистой структуры, переход постепенный; книзу ореховатой структуры, по граням структурных отдельностей мучнистая белесоватая присыпка, наибольшее количество которой обнаруживается у нижней границы горизонта |
|  | АВ | 30-55 | переходный горизонт бурого цвета с многочисленными потеками гумуса, ореховатой и тонко-призматической структуры, по граням структурных отдельностей белесоватая присыпка |
|  | В | 55-90 | бескарбонатный переходный горизонт, бурого цвета с темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, по граням структурных отдельностей коричневые пленочки; горизонт имеет несколько более плотное сложение и более тяжелый гранулометрический состав, чем вышележащие горизонты; встречаются кротовины |
|  | (ВСк)Ск | 90-… | карбонатный горизонт, палево-бурый, призматической структуры содержит многочисленные жилки карбонатного мицелия |
| Агр 2. Чернозем обыкновенный |  |  |  |
|  | А | 0–27 | гумусовый горизонт, черного цвета, комковато-зернистой структуры, переход постепенный; книзу ореховатой структуры, по граням структурных отдельностей мучнистая белесоватая присыпка, максимально у нижней границы горизонта |
|  | АВ | 27-43 | переходный горизонт бурого цвета с многочисленными потеками гумуса, ореховатой и тонко-призматической структуры, по граням структурных отдельностей белесоватая присыпка |
|  | В | 43-105 | бескарбонатный горизонт, бурого цвета с темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, горизонт имеет несколько более плотное сложение и более тяжелый гранулометрический состав, чем вышележащие горизонты; встречаются кротовины |
|  | (ВСк)Ск | 105-… | карбонатный горизонт, палево-бурый, призматической структуры содержит жилки карбонатного мицелия |

Агрохимическая характеристика почв исследованной территории приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Агрохимическая характеристика почв исследованной территории

| Горизонт | рН сол. | Гумус | Нгид |  | S=Са2++Мg2+ | Еп | Nобщ | N нитратный | Р2О5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. рН | % | м-экв/100г почвы |  |  |  | % | мг/кг |  |
| Агр 1. Чернозем обыкновенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,8±0,1 | 5,9±0,6 | 3,96±0,48 | 18,0±2,7 |  | 22,4±4,5 | 0,279 | 8,5±2,6 | 7,3±1,1 |
| 2 | 6,7±0,1 | 3,9±0,6 | 3,82±0,46 | 17,2±2,6 |  | 21,0±4,2 | 0,196 | 7,4±2,2 | 5,4±0,8 |
| 3 | 6,6±0,1 | 3,4±0,5 | 3,13±0,38 | 8,1±1,2 |  | 11,1±2,2 | 0,053 | 5,1±1,5 | 0,8±0,1 |
| Агр 2. Чернозем обыкновенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6,7±0,1 | 8,3±0,8 | 3,63±0,44 | 18,2±2,7 |  | 21,2±4,2 | 0,219 | 7,9±2,4 | 6,2±0,9 |
| 2 | 6,5±0,1 | 4,2±0,6 | 2,62±0,31 | 10,1±1,5 |  | 11,6±2,3 | 0,100 | 4,8±1,4 | 3,9±0,6 |

Реакция почвенного раствора почв исследуемой территории близкая к нейтральной. Содержание гумуса в верхних почвенных горизонтах высокое, с увеличением глубины отбора снижается. Содержание общего азота 0,1 – 0,279 %. Содержание подвижных питательных веществ для растений: азота нитратного среднее; подвижного фосфора (0,8-7,3 мг/кг) – низкое. Емкость поглощения характеризует высокой поглотительной способностью. Сумма поглощенных оснований кальция и магния в почве имеет среднее значение. Гидролитическая кислотность высокая.

Гранулометрический состав почв исследуемой территории представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Гранулометрический состав почв исследуемой территории

| Размер механических частиц, мм | мм | Агр 1. |  |  | Агр 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | более 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 10,0-5,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5,0-2,0 | 6,1 | 6,0 | 2,1 | 1,2 | 0,0 |
|  | 2,0-1,0 | 7,7 | 9,4 | 6,9 | 7,5 | 8,0 |
|  | 1,0-0,5 | 8,1 | 4,1 | 8,0 | 10,7 | 7,2 |
|  | 0,5-0,25 | 6,7 | 12,9 | 9,7 | 19,3 | 10,7 |
|  | 0,25-0,1 | 9,7 | 16,1 | 12,0 | 12,9 | 13,0 |
|  | 0,1-0,05 | 18,8 | 12,6 | 15,5 | 16,1 | 19,0 |
|  | 0,05-0,01 | 20,8 | 17,1 | 18,0 | 12,0 | 15,0 |
|  | 0,01-0,002 | 9,3 | 10,8 | 14,9 | 10,8 | 15,3 |
|  | менее 0,002 | 12,0 | 11,0 | 12,9 | 9,4 | 11,8 |
| Название почвы по гранулометрическому составу |  | Легкий суглинок |  |  |  |  |

Исследуемые почвы по гранулометрическому составу относятся к легкому суглинку.

Протокол № 085-П-1 от 01.09.2017г. измерений физико-химических показателей представлен в приложении Р.

Оценка пригодности плодородного слоя почвы для целей рекультивации.

Оценка пригодности плодородного слоя почвы, потенциально-плодородного слоя почвы проведена в соответствии с п.п. 4.15, 5.6 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»; ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания»; ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель».

При необходимости использования дополнительного земельного отвода почвы подлежат снятию, плодородный слой (ПСП) – 0,35 м, потенциально-плодородный слой (ППСП) 0,8 м.

4.2.3 Данные по радиационным исследованиям

4.2.3.1 Результаты обследования уровня МЭД - гамма излучения

Контроль мощности дозы гамма-излучения (МЭД) на земельных участках, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий проводится в два этапа. На первом этапе проводится гамма-съемка территории с целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения. Поисковая гамма-съемка на участке проводилась по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не превышало 1 метра в пределах контура проектируемого здания.

На втором этапе измерения определяется мощность дозы гамма-излучения в контрольных точках.

Для поиска и выявления радиационных аномалий была произведена гамма-съемка на площади 20 Га по маршрутным профилям с шагом сетки 5 м с последующим проходом территории в режиме свободного поиска, диапазон показателей поискового прибора составил 0,10-0,15 мкЗв/час.

При измерении мощности дозы гамма-излучения были получены следующие результаты: Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,122±0,001 мкЗв/ч, минимальное значение – 0,09 мкЗв/ч, максимальное – 0,16 мкЗв/ч.

По результатам проведенных исследований МЭД гамма-излучения территория объекта, удовлетворяет требованиям нормативных документов СП 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2398-08 (0,6 мкЗв\час).

Протокол № 085-Рф-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей приведен в приложении С.

4.2.3.2 Измерения плотности потока радона с поверхности земли

Измерения проводились на установке спектрометрической МКС «МУЛЬТИРАД» с использованием накопительных камер НК-32 и угольных адсорберов СК-13. Результаты измерений представлены в таблице 4.5 и протоколе № 085-Рф-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей (приложение С).

Таблица 4.5 – Результаты измерений плотности потока радона с поверхности почвы

| № п/п | Место измерения | Результат и погрешность измерения |  | R* + ΔR , мБк/м2·с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ППР* (R), мБк/м2·с | Погрешность (ΔR), мБк/м2·с |  |
| 1 | Точка 1 | 18 | 16 | 34 |
| 2 | Точка 2 | 23 | 17 | 40 |
| 3 | Точка 3 | 34 | 17 | 51 |
| 4 | Точка 4 | 30 | 16 | 46 |
| 5 | Точка 5 | 23 | 13 | 36 |
| 6 | Точка 6 | 25 | 14 | 39 |
| 7 | Точка 7 | 40 | 13 | 53 |
| 8 | Точка 8 | 28 | 15 | 43 |
| 9 | Точка 9 | 41 | 14 | 55 |
| 10 | Точка 10 | 15 | 12 | 27 |

Максимальное значение  плотности потока радона составляет 55,0 мБк/м2·с.

Согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ –99/2010) и п.6.7 МУ 2.6.1.2398-08.,  для строительства зданий жилого и общественного  назначения следует выбирать участки территории, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 80 мБк/(м2*c).

Для строительства зданий производственного назначения следует выбирать участки территории, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 мБк/(м2*с), (согласно п. 5.2.3 СП2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ -99/2010) и п.6.9 МУ2.6.1.2398-08).

4.2.3.3 Измерение активности равновесных естественных радионуклидов (ЕРН) и Cs-137 в отобранных пробах грунта, вскрышной породы

Радионуклиды могут быть естественными (природными) или искусственно полученными (техногенными). Природные радионуклиды бывают долгоживущими и короткоживущими. Природные короткоживущие радионуклиды либо являются членами природных радиоактивных рядов, либо непрерывно образуются в результате ядерных реакций, вызываемых космическим излучением; кроме того, они могут быть продуктами спонтанного деления ядер природного урана. К основным естественным радионуклидам, подвергающимся анализу относят: калий-40 (40K), радий-226 (226Ra), торий-232 (232Th); к основным техногенным относят – цезий-137 (137Cs).

На контролируемой территории был произведен отбор грунта в контрольных точках, а также проведена подготовка проб путем получения средней пробы. Лабораторный анализ проводился с использованием сцинтилляционного спектрометрического комплекса: Установка спектрометрическая МКС «МУЛЬТИРАД».

Протокол № 085-Рф-П-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей приведен в приложении Т.

В таблице 4.6 приведены результаты определения удельных активностей равновесных естественных радионуклидов (ЕРН) в пробах.

Таблица 4.6 – Результаты испытаний проб грунта, отобранных на территории застройки (Бк/кг) на содержание ЕРН.

| Наименование показателя, единицы измерения | Результат и неопределенность измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПР1 | ПР2 | ПР3 | ПР4 |
| Удельная активность цезия - 137, Бк/кг | 5,0±3,6 | 4,1±2,6 | 2,3±3,0 | 2,3±2,4 |
| Удельная активность радия - 226, Бк/кг | 23,8±6,7 | 17,5±5,1 | 15,2±5,7 | 15,4±4,9 |
| Удельная активность тория - 232, Бк/кг | 26,2±7,4 | 25,5±6,2 | 23,6±6,9 | 24,5±6,2 |
| Удельная активность калия - 40, Бк/кг | 429±113 | 350±90 | 399±107 | 387±96 |
| Удельная эффективная активность Аэфф, Бк/кг | 94,6±15,1 | 80,7±12,2 | 80,0±13,9 | 80,4±12,4 |

Удельная активность в пробах грунта составила 92,8-109,7 Бк/кг, что соответствует нормативным документам для поверхностных почвогрунтов. Пробы относятся по классификации норм радиационной безопасности России (НРБ-99/2009) к 1 классу (А эфф до 370 Бк/кг).

4.2.3.4 Определение радиационных характеристик воды

На территории объекта была 1 проба воды подземного источника (грунтовая) В1 для определения радиационных характеристик и соответствия нормативных требований.

Протокол № 085-Рф-В-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей проб воды представлен в приложении У.

Результаты измерений  представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Радиологические исследования проб воды

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Результат и неопределенность измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная альфа-активность, Бк/кг | 0,185±0,005 |
| 2 | Суммарная бета-активность*, Бк/кг | 0,117±0,245 |

По результатам исследований подземной (грунтовой) воды суммарная объемная активность альфа-излучающих радионуклидов  не превышает регламентируемый СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) уровень 0,2 Бк/л. Суммарная объемная активность бета-излучающих радионуклидов не превышает регламентируемый СанПиН 2.1.5.980-00  уровень 1,0 Бк/л.

4.2.3.5 Сведения по шумовому, электромагнитному вибрационному видам загрязнения территории изысканий

Протокол № 085-ФФ-1 от 31.08.2017г. измерений физических показателей представлен в приложении Ф.

Согласно проведенным измерениям выявлено, что измеренные эквивалентные уровни шума находятся в пределах 41-52 дБА и не превышают установленного значения 55 дБА, измеренный максимальный уровень шума находится в пределах 44-56 дБА и не превышает 70 дБА. Таким образом, измеренные уровни шума соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и не превышают ПДУ для дневного времени.

Измеренный уровень инфразвука не превышает допустимых норм для помещений жилых и общественных зданий и соответствует СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

При проведении измерений установлено, что корректированный эквивалентный уровень вибрации в точках контроля находится в пределах 51-59 дБА, что свидетельствует о непревышении ПДУ и соответствии требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Напряжённость электромагнитного поля, измеренная в контрольных точках, составляет по электрической составляющей 0,05-0,09 кВ/м и магнитной менее 10 мкТл, что ниже ПДУ и соответствует требованиям установленных в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и дополнением №1 СанПиН 2.1.2.2801-10.

4.2.4 Загрязнение атмосферного воздуха

На состояние загрязненности атмосферного воздуха населенных мест влияют направление ветра, расстояние и взаиморасположение источников выбросов и населенных пунктов. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха обусловлено деятельностью существующих предприятий рассматриваемого района.

При строительстве нового предприятия или реконструкции существующего необходимо учитывать уже имеющееся загрязнение, так как выбросы загрязняющих веществ каждого предприятия в отдельности могут не давать превышений допустимых концентраций, а в сумме от всех расположенных рядом предприятий загрязнение воздушной среды может превышать допустимые гигиенические нормативы.

Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе расположения проектируемых железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов силами гидрометеоцентра не проводятся.

По данным Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» №08-10/232-2304 от 01.09.2017 (приложение Х) фоновые концентрации загрязняющих веществ представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассматриваемого района

| Наименование ингредиентов | ПДК Максимально-разовая мг/м3 | Значение фоновой концентрации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | доли ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,500 | 0,195 | 0,39 |
| Диоксид азота | 0,200 | 0,054 | 0,27 |
| Оксид азота | 0,400 | 0,024 | 0,06 |
| Диоксид серы | 0,500 | 0,013 | 0,026 |
| Оксид углерода | 5,000 | 2,4 | 0,48 |

Анализ приведенных данных показывает, что уровень загрязнения атмосферы на существующее положение не превышает санитарные нормы ни по одному из указанных веществ.

4.2.5 Загрязнение почвогрунтов

Результаты лабораторных исследований содержания поллютантов представлены в таблицах 4.9.-4.10. Протокол лабораторных испытаний проб почвы ООО «Сидиус» №085-П-2 от 31.08.2017г. представлен в приложении Ц.

Протокол испытаний проб почвы ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» №А853П от 08.08.2017г. представлен в приложении Ш.

Таблица 4.9 – Содержание поллютантов в пробах почвы (валовые формы)

| № пробы | Содержание поллютантов в почвогрунтах, мг/кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свинец | кадмий | ртуть | мышьяк | нефтепродукты | бенз(а)пирен | фенол |
| Результаты исследований (мг/кг), валовые формы |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 (0-0,2 м) | 22,3±6,7 | ˂ 0,10 | 0,33±0,10 | 0,2±0,1 | 50±20 | 0,0076 | ˂ 0,05 |
| П2 (0-0,2 м) | 18,4±5,5 | ˂ 0,10 | 0,28±0,08 | 0,3±0,1 | 33±13 | 0,006 | ˂ 0,05 |
| П3 (0-0,2 м) | 21,2±6,4 | 0,19±0,06 | 0,31±0,09 | 0,3±0,1 | 40±16 | 0,0032 | ˂ 0,05 |
| П4 (0-0,2 м) | 17,4±5,2 | 0,12±0,04 | 0,34±0,10 | 0,3±0,1 | 33±13 | 0,0011 | ˂ 0,05 |
| П5 (0-0,2 м) | 15,6±4,7 | ˂ 0,10 | 0,30±0,09 | 0,3±0,1 | 47±19 | ˂ 0,001 | ˂ 0,05 |
| Величина допустимого уровня (мг/кг), валовые формы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32,0 | - | 2,1 | 2,0 | - | 0,02 | - |

Таблица 4.10 – Содержание поллютантов в пробах почвы (подвижные формы)

| № пробы | Содержание поллютантов в почвогрунтах, мг/кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цинк | медь | кобальт | никель |
| Результаты исследований (мг/кг), подвижные формы |  |  |  |  |
| П1 (0-0,2м) | 4,7±1,4 | 1,2±0,4 | 5,12 | 0,88 |
| П2 (0-0,2м) | 4,3±1,3 | 1,3±0,4 | 4,75 | 0,76 |
| П3 (0-0,2м) | 5,1±1,5 | 1,5±0,5 | 3,22 | 0,69 |
| П4 (0-0,2м) | 3,8±1,2 | 1,6±0,5 | 4,36 | 0,71 |
| П5 (0-0,2 м) | 3,1±0,9 | 1,1±0,3 | 4,92 | 0,54 |
| Величина допустимого уровня (мг/кг), подвижные формы |  |  |  |  |
|  | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |

По результатам проведенных анализов, содержание поллютантов не превышает ПДК химических веществ в почве.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», образцы почвы по исследованным показателям по степени химического загрязнения относятся к категории «допустимая».

Рекомендации по использованию почв: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

4.2.6 Оценка состояния поверхностных водных объектов и подземных вод

4.2.6.1 Современное экологическое состояние поверхностных вод

Основное строительство предполагается за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов. В границах водоохранной зоны р. Уроп расположены существующие железнодорожные пути, примыкание к которым осуществляется на стороне противоположной от р. Уроп, т.о. попадание загрязненного стока в р. Уроп не ожидается. В связи с тем, что негативного воздействия на поверхностные воды не ожидается, оценка современного экологического состояния не проводилась.

4.2.6.1 Современное экологическое состояние подземных вод

В период полевого обследования в июле 2017 года была отобрана проба подземной воды В1. Анализ подземной воды на физико-химические показатели выполнен испытательной лабораторией ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС» и аналитической службой ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу».

Результаты гидрохимической характеристики подземной воды представлены в протоколе ООО ИЛ «Сидиус» №085-В-2 от 31.08.2017г., в протоколе ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» №А853В от 08.08.2017 (приложение Щ, Э) и в таблице 4.11.

Таблица 4.11 – Гидрохимическая характеристика подземной воды

| Показатели | Содержание загрязняющих веществ, мг/дм3 | Гигиенический норматив, мг/дм3 | Превышения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| рН, ед. рН | 7,8 | 6,5-9,0 | - |
| Цветность, градус цветности | 14,4 | 30,0 |  |
| Запах, балл | 0/1 | Не более 2-3 | - |
| Мутность, ЕМФ | 4,3 | 2,6-3,5 | - |
| Жесткость, °Ж | 7,3 | 7-10 |  |
| Нитраты (по NO3) | 1,9 | 45 |  |
| Нитриты (по NO2) | 0,082 | 3,3 |  |
| Взвешенные вещества | 6,3 | - | - |
| Железо по Fe | 0,6 | 0,3 | 2 |
| Кадмий | 0,0009 | 0,001 |  |
| Марганец | 0,4 | 0,1 | 4 |
| Медь | 0,0008 | 1 |  |
| Мышьяк | <0,001 | 0,01 | - |
| Нефть (Нефтепродукты) | <0,3 | 0,3 | - |
| Никель | <0,005 | 0,02 | - |
| Ртуть | <0,00005 | 0,0005 | - |
| Свинец | 0,0014 | 0,01 |  |
| Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | <0,01 | 0,5 | - |
| Сульфаты (по SO4) | 27,0 | 500 | - |
| Гидроксибензол (Фенол) | <0,002 | 0,001 | - |
| Фосфат-ионы | <0,05 | 3,5 | - |
| Хлориды (по Cl) | <10,0 | 350 | - |
| Цинк | 0,019 | 1 |  |
| Перманганатная окисляемость, мгО/дм3 | 0,4 | 1,3 | 3,25 |
| Бенз(а)пирен | 0,000003 | 0,000005 |  |

Проба подземной воды по исследованным физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа, марганца и перманганатной окисляемости.

Повышенное содержание в подземной воде марганца и железа связано с природными факторами, характерными для территории Кемеровской области.

4.2.7 Данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории

4.2.7.1 Оценка степени эпидемической опасности почвы

Оценка степени эпидемической опасности почвы проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека и других живых организмов, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению биологических загрязнений (СанПиН 2.1.7.1287-03Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, с изменениями на 25 апреля 2007 года).

Лабораторные испытания проб почв были проведены в Беловском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688.

Результаты лабораторных исследований проб почв по микробиологическим, паразитологическим показателям, приведены в протоколе лабораторных испытаний №02716-02720 от 01.08.2017 (приложение Ю).

###### Таблица 4.12 – Результаты лабораторных исследований проб почв по микробиологическим и паразитологическим показателям

| Место отбора |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  | Паразитологические исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс БГКП |  | Фекальные стрептококки (индекс энтерококков) |  | Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы |  | Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов |  | Цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| Результаты исследований, единицы измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-1 |  | 1 КОЕ в 1 г |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | Не выделены |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  |
| П-2 |  | 1 КОЕ в 1 г |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | Не выделены |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  |
| П-3 |  | 1 КОЕ в 1 г |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | Не выделены |  | 10 экз/кг |  | Отсутствие |  |
| П-4 |  | 1 КОЕ в 1 г |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | Не выделены |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  |
| П-5 |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | ˂1 КОЕ в 1 г |  | Не выделены |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  |
| Величина допустимого уровня, ед. измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### (0-20 см) |  | (1-10) КОЕ в 1 г |  | (1-10) КОЕ в 1 г |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  | Отсутствие |  |

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, проба почвы П-1, П-2, П-4 по степени эпидемической опасности относятся к категории «чистая», проба почвы П-3 по степени эпидемической опасности относятся к категории «умеренно опасная».

В соответствии с рекомендациями по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», для «умеренно опасной» почвы:

- Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Карта-схема фактического материала представлена на чертежах 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1.ГЧ1.

Карта-схема современного и прогнозируемого экологического состояния территории изысканий представлена 032/42-П/17-КПС-ИЭИ1.ГЧ2.

4.2.7.2 Микробиологические исследования проб воды

Микробиологические исследования проб воды проводились аккредитованным испытательным лабораторным центром Беловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688.

Результаты микробиологических исследований проб воды подземной (грунтовой) представлены в таблице 4.13 и протоколе лабораторных исследований № 02736 от 31.07.2017г. (приложение Я).

Таблица 4.13 – Микробиологическое исследование воды подземной

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- |
| Общее микробное число | Менее 1 | Не более 100 КОЕ в 1мл |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие КОЕ/100мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие КОЕ/100мл |
| Колифаги | Менее 1 БОЕ | БОЕ/100мл |

Представленный образец (проба) подземной воды по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

5 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на атмосферный воздух

Загрязняющим веществом является примесь в атмосферном воздухе, оказывающая неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты растительного и животного мира, другие компоненты окружающей среды или наносящая ущерб материальным ценностям. Источником загрязнения называется объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух. Загрязнение биосферы - результат выбросов загрязняющих веществ или некоторых видов энергии из различных источников.

Нормативы качества окружающей среды включают предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) — максимальные концентрации вредных веществ в почве, воздушной или водной среде, при превышении которых отмечается их негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Величина ПДК зависит от степени токсичности вещества, характеризующейся классом опасности.

Система защиты атмосферного воздуха от загрязнения состоит из следующих групп мероприятий.

Санитарно-технические мероприятия, осуществляемые на объекте загрязнения. К ним относятся: установка газоочистных сооружений и устройств, герметизация технологического оборудования.

Технологические мероприятия направлены на улучшение технологии производства и сжигания топлива, применение технологий с замкнутым циклом, т.е. не допускающих выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу.

Планирование мероприятий призвано обеспечить целесообразность размещения жилых массивов по отношению к источникам загрязнения атмосферы. Объекты жилья следует располагать с учетом направления ветра («розы ветров») в конкретной местности. Эта группа мероприятий предусматривает создание санитарно-защитных зон вокруг промышленных объектов, а также размещение потенциально экологически опасных производств за городской чертой.

С целью предотвращения и снижения отрицательного воздействия, исключения возможных неблагоприятных последствий на окружающую среду рекомендуется:

- Увлажнение грунтов, материалов и поверхностей эксплуатируемых дорог при выполнении работ, вызывающих выделение пыли, загрязняющей атмосферный воздух (разработка, транспортировка и укладка грунта, движение транспортных средств по дорогам без покрытия).

- Организация оптимального режима работы строительных машин при выполнении технологических процессов, реконструкция ведется поточным методом, что исключает одновременную работу всей техники на территории.

- Сыпучие строительные материалы поставляются на площадку автотранспортом закрытые тентом, что исключает пыление с кузова.

- Применение каталитических нейтрализаторов на выхлопных трубах спец. техники и автотранспорта.

Запрещается работа двигателей автотранспорта, спец.техники вхолостую.

5.2 Рекомендации и предложения по охране земельных ресурсов, почв

В соответствии с положениями Конституции России, Земельному кодексу (глава 2, статья 12), земля должна использоваться и охраняться как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земельных ресурсов должно служить благу всего общества и не наносить ущерба окружающей среде и людям.

Рекомендации по охране земельных ресурсов и почв на территории расположения проектируемого объекта приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Рекомендации по охране земельных ресурсов и почв на территории расположения проектируемого объекта

| Антропогенная деятельность | Деградационные изменения почвогрунтов | Мероприятия по предупреждению деградации почв |
| --- | --- | --- |
| Ведение строительных работ | - Загрязнение почвогрунтов поллютантами; - уплотнение почвогрунтов; | - соблюдение технологии выполняемых работ; - использование техники в полной исправности в соответствии с техническими регламентами; - ограниченное использование почвогрунтов; - ведение мониторинга за почвогрунтами; - восстановление и благоустройство территории |
| Складирование отходов | - Загрязнение поллютантами; - ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей | - Организация специальных мест для временного складирования отходов с указанием способов и путей их вывоза к месту захоронения, переработки или сбыта |
| Аварийные сбросы сточных вод | - Загрязнение поллютантами; - ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей; - заболачивание | - Соблюдении всех норм и правил, техники безопасности |

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации использование земельных участков, способами, приводящими к ухудшению качества почв, их деградации и загрязнению, самовольное снятие, перемещение и вывоз плодородной почвенной массы за пределы землевладения без специального разрешения, а также систематические нарушения установленных режимов использования почв являются основанием для принятия решения о применении административной, уголовной ответственности, а также о прекращении прав собственности, пользования, владения земель и аренды земельных участков. Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества почв, обязаны обеспечить проведение работ по восстановлению почв до состояния, соответствующего факту причинения вреда (Модельный закон об охране почв (Принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-16 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).Глава 5, Ст. 26).

5.2.1 Охрана и рациональное использование плодородного слоя почвы

Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами (ГОСТ 17.5.1.01-83, в ред. 01.06.2002).

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы, устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей свойств почв.

В соответствии со статьей 15, главой 2 Модельного закона об охране почв, снятый плодородный слой почвы используется для восстановления почв при рекультивации тех земель, с которых он был снят, а также для улучшения качества почв земель сельскохозяйственного назначения, малопродуктивных земель (Модельный закон об охране почв. Глава 2, ст. 15).

На территории реконструкции за пределами застроенной части имеется плодородный слой почвы пригодный для рекультивации.

5.2.2 Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта

После завершения работ по строительству объекта будет:

- Убран строительный мусор;

- Ликвидированы ненужные выемки и насыпи;

- Выполнены планировочные работы;

- Проведено благоустройство и озеленение территории.

Работы по восстановлению нарушенных территорий следует производить в зависимости от климатических условий подрайонов (СНиП III-10-75. Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий, пункт 6.12), таблица 5.2.

###### Таблица 5.2 – Зависимость сроков проведения работ по восстановлению нарушенных территорий от климатических условий подрайонов

| Краткая характеристика климатических подрайонов | Деревья и кустарники |  | Газоны и цветники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | весенние посадки | осенние посадки | начало посевов | окончание посевов |
| 1. Климатические подрайоны со среднемесячными температурами января от -28 град. С и ниже и июля +/-0 град. С и выше, с суровой длинной зимой и высотой снежного покрова до 1,2 м. Вечномерзлые грунты. | Май | Сентябрь | 15 мая | 31 августа |
| 2. Климатические подрайоны со среднемесячными температурами января от -15 град. С и выше и июля от +25 град. С и выше, с жарким солнечным летом и короткой зимой. Просадочные грунты. | Март | Октябрь-ноябрь | 1 марта | 31 октября |
| 3. Остальные районы | 20 апреля – 20 мая | Сентябрь-октябрь | 20 мая | 20 сентября |

###### Примечание: Сроки посадки с учетом местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом начала или окончания вегетации корневой системы растений могут уточняться.

5.3 Рекомендации по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в зависимости от физических свойств и химического состава отходов, класса их опасности необходимо выполнять следующие условия накопления отходов:

– отходы первого класса опасности складируются исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

– отходы второго класса опасности складируются в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах);

– отходы третьего класса опасности складируются в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках;

– отходы четвертого и пятого класса опасности складируются открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов;

– складирование сыпучих и летучих отходов в открытом виде не допускается. В закрытых складах, используемых для накопления отходов I - II классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах;

– складирование мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) без применения средств пылеподавления не допускается.

Все открытые площадки, предназначенных для накопления отходов I - IV классов опасности, где хранение осуществляется без тары, должна быть предусмотрена защита от воздействия атмосферных осадков (навес, укрывной материал) или отведение стоков в существующую сеть ливневой канализации, поверхность площадок должна быть выполнена из водонепроницаемого материала.

Предельное количество отходов в местах временного накопления определяется размером площадок, емкостей, условиями вывоза отходов. Захламление мест временного накопления не допускается. При достижении предельного количества накопления отходы вывозятся к местам постоянного размещения (захоронения), либо передаются на сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание сторонним организациям, имеющим соответствующие лицензии. При размещении отходов на специализированных объектах, они должны быть включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

Транспортировка отходов должна производиться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки. Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать возможность возникновения аварийных ситуаций, потерь отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при погрузочно-разгрузочных работах. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах механизированы и по возможности герметизированы.

5.4 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на подземные воды

Для снижения негативного воздействия проектируемого объекта на подземные воды рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- сбор и очистка хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод со строительной площадки;

- обвалование строительной площадки, для предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки;

- запрещение открытого хранения на строительной площадке сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

- санитарная очистка стройплощадки от строительного мусора и бытовых отходов;

- заправка дорожно-строительной техники топливом за пределами водоохраной зоны в специально отведенных местах, оборудованных металлическими поддонами, через герметичные соединения рукава передвижного топливозаправщика;

- рекультивация строительных площадок.

5.5 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий на животный и растительный мир

В силу многофакторного антропогенного воздействия при ведении строительных работ, в том числе транспортировке строительных материалов и эксплуатации вспомогательной техники необходимо учитывать меры охраны, предотвращающие гибель объектов растительного и животного мира и сохранения среды их обитания:

- основным методом является максимальное сохранение исходного ландшафта и по возможности исключение непосредственных воздействий на среду их обитания;

- обязательное соблюдение границ строительных площадок;

- транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов должны быть строго упорядочены;

- исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории, расположенной в зоне строительства объекта и прилегающей территории;

- отходы размещать на специальных площадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов животного мира;

- использование при проведении строительных работ исправных механизмов, исключающих загрязнение окружающей среды отработанными газами двигателей и горюче-смазочными материалами.

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

6.1 Предварительный прогноз загрязнения атмосферного воздуха

Дополнительное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха будет оказано в период строительства.

В процессе строительных работ источниками загрязнения атмосферного воздуха будут:

– работа автотранспортной, строительной, путевой техники;

– погрузочно-разгрузочные работы;

– асфальтоукладочные, гидроизоляционные, окрасочные работы.

От двигателей работающей техники в атмосферный воздух будут выделяться оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, керосин. От погрузочно-разгрузочных работ в атмосферный воздух будут поступать пыль неорганическая с содержанием SiO2 от 20 до 70%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%.

При укладке асфальтобетона в атмосферный воздух будет выделяться углеводороды предельные С12-С19.

Качественный состав выбросов от окрасочных, гидроизоляционных работ будет зависеть от типа материалов, марки которых будут определены в ПОСе.

Для качественной и количественной оценки воздействия на атмосферный воздух будет выполнен расчет валовых и максимально-разовых выбросов в атмосферу и моделирование рассеивания выбросов от значимых источников загрязнения атмосферы в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

На период эксплуатации источником загрязнения атмосферы будут являться работа двигателей спец.техники на складах сыпучих материалов и автотранспорта. От двигателей работающей техники в атмосферный воздух будут выделяться оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, керосин.

От двигателей тепловозов, проходящих по погрузочным путям, в атмосферный воздух будут выделяться оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, керосин.

От погрузочно-разгрузочных работ на складах в атмосферный воздух будут поступать пыль неорганическая с содержанием SiO2 от 20 до 70%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%.

6.2 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений качества почвенного покрова (природной и техногенной среды) при строительстве и эксплуатации объекта

Принципиальные деградационные изменения почв сводятся к действию пяти факторов: гидрологического, эрозионного, химического, радиологического, механического.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров территории реконструкции объекта представлено в таблице 6.1.

###### Таблица 6.1 – Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров территории реконструкции объекта

| Антропогенная деятельность | Причины, приводящие к деградации почв | Деградационные изменения почв |
| --- | --- | --- |
| Ведение строительных работ | Отчуждение земель, выбросы при работе техники, механическое воздействие | - Нарушение почвенного покрова, - загрязнение почвогрунтов поллютантами, - уплотнение почв, почвогрунтов |
| Складирование отходов | Несанкционированное складирование отходов | - Загрязнение почвогрунтов поллютантами, - ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей |
| Сброс сточных вод | Аварийные сбросы сточных вод | - Ухудшение санитарно-эпидемиологических показателей, - загрязнение поллютантами, - заболачивание |

6.3 Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений на подземные воды

6.3.1 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные воды

Однако в результате строительства проектируемого объекта на водную среду может оказываться негативное воздействие:

- нарушение режима поверхностного стока с образованием зон накопления и усиленной инфильтрации атмосферных осадков в результате уменьшения естественных уклонов поверхности при планировке территории;

- загрязнение поверхностного стока атмосферных осадков взвешенными веществами и нефтепродуктами при проведении земляных работ и работе строительной техники.

В результате эксплуатации проектируемого объекта на водную среду может оказываться негативное воздействие:

- нарушение естественного поверхностного стока образующимися сточными водами категории «ливневые», загрязненных просыпями и проливами перевозимых грузов;

6.3.2 Воздействие проектируемого объекта на подземные воды

Основное негативное влияние на подземные воды будет заключаться в возможном загрязнении подземных вод нефтепродуктами при проливах горюче-смазочных материалов при заправке строительной техники и транспорта, а также от несанкционированного загрязнения территории строительства строительными и бытовыми отходами. Усиление загрязнения нефтепродуктами связано с особенностями движения и разгрузки подземных вод. Являясь плохо растворимыми в воде веществами, нефтепродукты накапливаются вблизи зеркала грунтовых вод, в связи, с чем загрязнённый горизонт повторяет очертания рельефа.

В результате строительства проектируемого объекта на подземные воды может оказываться негативное воздействие:

- подъем уровня грунтовых вод и заболачивание в результате усиления  разгрузки подземных вод при сооружении выемок для железнодорожного пути и изменении условий питания;

- изменение условий питания и разгрузки подземных вод в результате: движения транспорта; планировки земной поверхности; устройству подсыпок при строительстве.

В период эксплуатации проектируемого объекта основное влияние на подземные воды будет оказываться в результате фильтрации загрязнённого поверхностного стока в нижележащие слой почвы.

Вывод:

В период строительства и эксплуатации железнодорожных путей и площадки для хранения и погрузки сыпучих материалов при нарушении поверхностного и подземного стока возможно повышение уровней подземных вод, в отдельных случаях с вероятным их выходом на дневную поверхность. Нарушение режима поверхностного стока с образованием зон накопления и усиленной инфильтрации атмосферных осадков возможно в результате уменьшения естественных уклонов поверхности при планировке территории.

6.4 Воздействие на растительный и животный мир

На площадке, отведенной под строительство, уничтожению подвергнутся рудеральные виды растений, которые являются обычными для Кемеровской области и встречаются на прилегающей территории. Воздействие строительных работ на фауну и животный мир будет проявляться в воздействии физических факторов (шум, вибрации, тепловое и электромагнитное излучение). Шум и вибрации вызывают беспокойство животных. В большей степени от воздействия фактора беспокойства страдают животные, ведущие скрытный образ жизни, а также почвенные животные, для которых вибрационные воздействия имеют большее значение в связи с высокой плотностью среды их обитания. Источником шума и вибраций, воздействующим на сообщества животных, будет выступать в процессе строительства объектов автомобильный транспорт и строительная техника. Шумовое воздействие будет способствовать вытеснению беспозвоночных животных и птиц на соседние территории без нарушения популяционной структуры.

Еще одним аспектом влияния прямого воздействия является гибель животных под колесами автотранспорта на подъездных дорогах. Более высокая смертность от этого воздействия будет иметь место в период активного расселения молодых позвоночных животных, в первую очередь амфибий и мелких млекопитающих (грызуны, насекомоядные).

## Таким образом, негативное воздействие объекта на растительный и животный мир на этапе строительства и эксплуатации будет умеренным и не приведет к серьезным необратимым последствиям в окружающей среде.

6.4.3 Оценка влияния возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистемы района ЧС

Воздействия аварийного разлива нефтепродуктов

В зависимости от продолжительности и пространственного масштаба загрязнения нефтью может наблюдаться широкий диапазон поражающих эффектов – от поведенческих и физиолого-биохимических аномалий на уровне организмов до структурных и функциональных перестроек в популяциях и сообществах.

Почвенный покров

Разлив нефтяных углеводородов в почву вызовет негативные последствия. В месте разлива будет наблюдаться интенсивная трансформация морфологических и физико-химических свойств почв. Глубина их изменения зависит от состава и концентрации компонентов нефти, ландшафтно-геохимических особенностей территории и проявляется в смещении реакции почвенного раствора в щелочную сторону, повышении общего содержания углерода в почве в 2-10 раз, а количества углеводородов в 10-100 раз.

Существенно изменятся морфологические свойства почв: усилится кутанообразование, произойдет изменение цветовых характеристик почвенного профиля в сторону преобладания серо- и темно-коричневых оттенков, ухудшится структура почвы. Конечным результатом загрязнения нефтью будет формирование почвенного ареала с необычными для зональных условий чертами, зональный тип сменится техногенной модификацией, снизится продуктивность почв.

Токсичность нефти объясняется присутствием летучих ароматических углеводородов (толуол, ксилол, бензол), нафталина и ряда других фракций нефти. Эти соединения легко разрушаются и удаляются из почвы. Поэтому период острого токсического действия нефти сравнительно короток.

Микроорганизмы

В биогеоценозах осуществляются процессы самоочищения от нефти, причем скорость процесса самоочищения зависит от биоклиматической обстановки.

В составе нефти содержатся такие компоненты, как метан и пропан, которые окисляются соответствующими видами микроорганизмов.

Различным уровням нефтяного загрязнения почв соответствуют особые микробные системы (по Звягинцеву, Гузеву). Низкому уровню загрязнения соответствуют флуктуационные изменения микробной системы почв, затрагивающие интенсивность микробиологических процессов. Средний уровень загрязнения приведет к возникновению сукцессионных изменений, которые выражаются в перераспределении степени доминирования микробных видов. Этот уровень загрязнения сопровождается устойчивыми нарушениями нормального функционирования почвенной микробиоты. Высокий уровень загрязнения характеризуется нарастанием сукцессионных изменений в микробной системе, полной сменой состава микроорганизмов. Доминирующее положение занимают микроорганизмы, резистентные к данному загрязняющему веществу. Очень высокому уровню загрязнения соответствует практически полное подавление активности микроорганизмов.

Длительное воздействие нефти на почву приведет к изменениям ее микробиологических свойств. Появятся специализированные микроорганизмы, способные окислять твердые парафины, газообразные углеводороды, ароматические углеводороды. Нефтяное загрязнение влияет на изменение численности актиномицетов и грибов. Чувствительными к воздействию нефти являются нитрифицирующие бактерии. В присутствии значительных количеств нефти подавляется развитие целлюлозолитических микроорганизмов.

Растительный покров

Нефтепродукты, как и другие загрязняющие почву химические вещества, помимо косвенного воздействия (нарушая свойства почв) оказывает на растения и прямое действие, которое заключается в поступлении нефтепродуктов из почвы в растение и нарушении его метаболизма. При этом значительное загрязнение почв нарушает фотосинтетическую активность растений.

Негативное влияние на рост и развитие растений проявляется уже при содержании нефтепродуктов выше 50 мг/кг.

Нефтепродукты поступают в клетки и сосуды растений и вызывают разнообразные токсические эффекты.

Токсичные эффекты проявляются в быстром повреждении, разрушении, а затем и отмирании всех живых, активно функционирующих тканей растений в вегетирующем состоянии, на которые попадают ее брызги. Нефтепродукты оказывают отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие растений, а так же молодые проростки, подавляет рост надземных и подземных частей растений, в значительной степени задерживает начало цветения.

Под влиянием битумов у растений и растительных сообществ появляются различные более или менее выраженные аномалии - биологические и морфологические изменения. Примером таких изменений может служить карликовость, искривление стеблей, скручивание листьев и некоторых других признаках. Эти изменения можно объяснить аккумуляцией в клетках растений ПАУ, обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами.

Углеводороды повреждают мембраны хлоропластов, митохондрий, мембраны клеток корня.

При этом следует отметить, что характер физиологического действия углеводорода предопределяется природой растительного объекта, углеводороды, проявляющие высокие гербицидные свойства на одних видах растений, могут быть совершенно неактивными на других.

Фотоавтотрофные организмы являются первичными продуцентам биоценозов, в процессе жизнедеятельности выделяют в окружающую среду и поглощают из нее много органического вещества. Опасность загрязнения нефтепродуктами связана, прежде всего, с высокой чувствительностью к нему высших растений.

Отмечается различная реакция растений на нефтепродукты в зависимости от их морфологии и систематической принадлежности. В целом многолетники более устойчивы, чем однолетники.

Истощение ресурсов экосистемы, связанное с загрязнением нефтепродуктами, определенным образом влияет на видовой состав растительного сообщества. При этом сорные растения (обладающие низкой пищевой ценностью) более устойчивы к загрязнению почв нефтепродуктами.

Животный мир

Нефть оказывает внешнее влияние на птиц, прием пищи, загрязнение яиц в гнездах и изменение среды обитания. Внешнее загрязнение нефтью разрушает оперение, спутывает перья, вызывает раздражение глаз.

Птицы заглатывают нефть, когда чистят клювом перья, пьют, употребляют загрязненную пищу и дышат испарениями. Заглатывание нефти редко вызывает непосредственную гибель птиц, но может привести к вымиранию от голода, болезней, хищников. Яйца птиц очень чувствительны к воздействию нефти. Загрязненные яйца и оперение птиц пачкают нефтью скорлупу.

Загрязненный нефтью мех животных начинает спутываться и теряет способность удерживать тепло и воду. Кроме того, нефть может вызвать раздражение кожи, глаз и, как следствие, препятствовать нормальной способности к передвижению.

Попавшая в организмы животных и птиц нефть может вызвать желудочно-кишечные кровотечения, почечную недостаточность, интоксикацию печени, нарушение кровяного давления. Пары от испарений нефти ведут к проблемам органов дыхания у особей, которые будут находиться в непосредственной близости от существенного разлива нефти.

Все рассмотренные аварии и аварийные ситуации будут сопровождаться негативными последствиями для экосистем района ЧС. Степень и масштабы последствий будут зависеть от уровня воздействий, оперативности принятых решений и действий по их прекращению и локализации.

Основным направлением в борьбе с авариями и аварийными ситуациями является их предупреждение.

Проектными решениями учтены основные причины аварий и чрезвычайных ситуаций и предусмотрены мероприятия организационного и технического характера по предупреждению их возникновения.

В случае возникновения аварийной ситуации предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий, что позволит свести к минимуму уровень негативного воздействия на экосистему района ЧС.

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

7.1 Предложения по ведению экологического мониторинга почвенного покрова

В соответствии с ГОСТ Р 56063-2014 от 01.01.2015 г., в структуру производственного экологического мониторинга (ПЭМ) входит мониторинг состояния и загрязнения земель и почв. В основе организации и проведения наблюдений за почвами лежат следующие принципы: комплексность и систематичность наблюдений изменения почвенных показателей. Соблюдение этих принципов достигается установлением программ контроля, периодичности проведения контроля, отбором и выполнением анализа проб по единым или обеспечивающим требуемую точность методикам в специализированных лабораториях, имеющих аттестаты аккредитации.

I. Методика работ.

Работы проводятся в соответствии с требованиями ГОСТов, методических руководств и инструктивных документов.

Полевые и лабораторные исследования загрязненных металлами почв и почвенных образцов осуществляются по «Методическим рекомендациям по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнений окружающей среды металлами» (М.: Гидрометеоиздат, 1981).Паспорт почв пробных площадок необходимо составлять согласно требованиям ГОСТ 17.4.2.03-86.

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001) Качество почвы, отбор проб, ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. При каждом отборе проб составляется акт отбора проб почвы. Безопасность должна быть существенным аспектом при отборе проб, ГОСТ Р 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001).Документация отбора проб ведется с использованием стандартных форм согласно ГОСТ 17.4.4.02-84.

II. Объекты мониторинга состояния почвенного покрова.

Контрольные пункты наблюдения за состоянием почвенного покрова назначаются с учетом особенностей ландшафтной и климатической характеристики района месторасположения, влияния техногенной нагрузки на почвенный покров, с учетом среднегодовой розы ветров (на первом этапе проведения почвенного мониторинга). Кроме того, вне зоны земельного отвода закладывают фоновые участки, (контрольные пункты) наблюдения за состоянием ненарушенного почвенного покрова.

Контрольный участок при выполнении почвенного мониторинга закрепляется на местности, его географические координаты вносятся в паспорт контрольного участка при выполнении программы почвенного мониторинга. Рекомендуется ведение мониторинга на границе СЗЗ с подветренной и наветренной стороны.

III. Объемы работ.

Объемы работ производственного экологического мониторинга почвенного покрова представлены в таблице 7.1.

###### Таблица 7.1 – Объемы работ производственного экологического мониторинга почвенного покрова

| Пункты | Местоположение | Назначение | Контролируемые параметры | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х | Контрольные пункты наблюдения | Контроль загрязнения почв | Поллютанты: медь, свинец, цинк, кадмий, никель, кобальт, нефтепродукты, бенз(а)пирен | 1 раз в год |

После завершения эксплуатации объекта, в год начала работ по восстановлению нарушенных земель, на всех наблюдаемых пробных площадках повторяют весь набор мониторинговых работ проведенных на первом этапе при заполнении паспортов почв (включая агрохимические параметры).

IV. Обработка данных, форма предоставления материалов.

Полученные в ходе мониторинга почв данные оцениваются на основе базиса фоновых характеристик и ПДК (ОДК) загрязняющих веществ в почвах.

Результаты мониторинга представляются в виде информационных отчетов с изложением методических приемов, с оценкой качества работ, выводами.

К отчету прилагаются таблицы исходных данных, копии протоколов лабораторных испытаний, а также, при наличии выделенных и оконтуренных аномалий, графические материалы (профили опробования).

7.2 Предложения по ведению экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха

Экологический мониторинг атмосферного воздуха следует проводить на основе требований, изложенных в РД 52.04.186-89. Данные наблюдений на близких расстояниях от источника (0,5 км) характеризуют загрязнение атмосферы низкими источниками и неорганизованными выбросами, а на дальних – сумму от низких, неорганизованных,  и высоких выбросов (РД 52.04.186-89). Одновременно с отбором проб воздуха определяются метеорологические параметры: направление и скорость ветра, температура воздуха, состояние погоды.

Так как на период ведения строительных работ возможно изменение качества атмосферного воздуха непосредственно на стройплощадке, а также вблизи нее, необходимо предусмотреть ведение контроля качества воздуха.

Контроль выбросов необходимо осуществлять инструментально-лабораторным способом. Отбор проб производится для определения приземных концентраций примесей в атмосфере на высоте от 1,5 до 3,5 м от поверхности земли. Продолжительность отбора проб 20-30 мин.

Технические средства и методы измерения содержания атмосферных загрязнений. Отбор и анализ проб проводится в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Руководстве по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89 и «Руководстве по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90». Пробы воздуха доставляются в экологическую лабораторию, где осуществляется их анализ. Для анализа проб воздуха используются стандартизованные методы.

Предлагаемые график и методика проведения контроля качества атмосферы на контрольных точках на период ведения строительных работ приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Методы контроля качества атмосферного воздуха на стройплощадке

| Место отбора проб | Перечень контролируемых компонентов | Способ контроля | Периодичность контроля | Предельно-допустимые значения (ПДК), мг/м3 | Метод проведения анализов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На территории строительной площадки | Оксиды азота (в пересчет на диоксид азота) | Инструментально-лабораторный | 1 раз в квартал | 5 | Полярографический |
|  | Диоксид серы |  |  | 10 |  |
|  | Оксид углерода |  |  | 20 |  |
|  | Пыль (взвешенные вещества) |  |  | 6 | Гравиметрический |

Акт отбора проб должен содержать сведения о месте отбора пробы, дате и времени отбора, климатических условиях отбора пробы (температура, влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление).

Сведения о каждой пробе и результатах анализа заносят в лабораторный журнал учета проб воздуха.

Ведение контроля качества атмосферного воздуха на жилой застройке нецелесообразно в связи с ее удаленностью на расстояние более 2 км.

Оценка и анализ результатов наблюдений. Оценка загрязненности атмосферного воздуха осуществляется путем сравнения качества воздуха в контрольной точке с нормативными показателями, в качестве которых используется максимально разовые предельно допустимые концентрации контролируемых загрязняющих веществ (ПДКмр) для жилой зоны и ПДК рабочей зоны для территории строительной площадки.

В случае если предприятие не имеет своей лаборатории, обеспечивающей контроль экологической ситуации, то инструментальный контроль качества выбросов в атмосферу на контрольных точках будет выполняться на договорной основе аккредитованной лабораторией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

7.3 Предложения по ведению мониторинга подземных вод

Мониторинг подземных вод

Негативное воздействие объекта на подземные воды на этапе строительства и эксплуатации будет минимальным и не приведет к серьезным необратимым последствиям, как окружающей среды, так и безопасности объекта.

С учетом того, что при реконструкции моста значительных потенциальных источников загрязнения подземных вод не предполагается, водозаборные скважины в зоне действия объекта отсутствуют, мониторинг за состоянием подземных (грунтовых) вод в месте расположения проектируемых объектов не разрабатывался.

8 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Контроль полевых и камеральных работ производился главным инженером проекта Булатовым В.Г.

При контроле была произведена проверка:

-  выполнения полевых инженерно-экологических работ с  учетом требований технического задания и методики производства работ;

- качества выполнения работ;

- правильности организации работ и использования инструментов;

- соблюдения правил техники безопасности.

В результате полевой и камеральной приемки установлено, что методика полевых и камеральных работ соответствует заданию заказчика и требованиям действующих нормативных документов.

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены инженерно-экологические изыскания по объекту «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Первый этап». На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- В административном отношении объект инженерно-экологических изысканий находится на территории Беловского района, в непосредственной близости от железнодорожной станции путей необщего пользования Каракан. Ближайший населенный пункт п. Новый Каракан расположен на расстоянии более 2 км к югу от проектируемого объекта.

- Самый холодный месяц – январь со средней минимальной температурой минус 21,1˚С, самый теплый месяц – июль со средней максимальной температурой плюс 24,9˚С.

- Ветровой режим района характеризуется преобладанием ветров юго-западного (42%) и южного (15%) направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с.

- Среднегодовое количество осадков равно 436 мм.

- В геоморфологическом отношении площадь участка сформирована долиной реки Уроп и системой ее временных и постоянных притоков. Непосредственно на участке изысканий постоянно действующих поверхностных водных объектов нет.

- Согласно схеме геоморфологического районирования Кузнецко-Салаирской провинции территория изысканий относится к центральной части Кузнецкой котловины, что соответствует лесостепному и степному поясу. Территория изысканий частично подвержена техногенному преобразованию и представлена влаголюбивыми лесостепными и рудеральными видами.

- В процессе ведения полевых работ на территории изысканий виды растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Кемеровской области, встречены не были.

- Фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном  воздухе невысоко.

- Территория  в значительной степени освоена и трансформирована, находится в уже существующих границах площадки.

- Особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на территории изысканий нет.

- В границах объекта проектирования запасы полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения на территории изысканий отсутствуют.

- В районе изысканий отсутствуют скотомогильники и другие места захоронения животных.

- Почва участка представлена черноземом обыкновенным. Снятие и использование для рекультивации ПСП - 0,3 м, ППСП – 0,8 м.

- Радиационных аномалий и превышений допустимых значений при радиационном обследовании (мощность дозы гамма-излучения, плотность потока радона, содержание ЕРН в грунтах, уровень вмешательства в пробах воды) не выявлено.

- Согласно проведенным исследованиям эквивалентный уровень звука не превышает 55 дБА, максимальный - 70 дБА.

- Значения эквивалентного уровня виброускорения колеблются в пределах, не превышающих ПДУ.

- Напряжённость электромагнитного поля, измеренная в контрольных точках, составляет по электрической составляющей менее 0,05 кВ/м и магнитной менее 10 мкТл.

- По результатам проведенных анализов, содержание поллютантов не превышает ПДК химических веществ в почве.

- Проба подземной воды по исследованным физико-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа, марганца и перманганатной окисляемости.

- Представленный образец (проба) подземной воды по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

- В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, пробы почвы по степени эпидемической опасности относятся к категории «чистая», кроме П3 «умеренно опасная».

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Международное законодательство

- Конвенция ООН «О биоразнообразии» (1992).

- Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Рио-Де-Жанейро, 1992 г.

- Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата от 11.12.1997 года (ФЗ РФ «О ратификации киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата» от 22.10.2004 года № 128-ФЗ).

- Модельный закон об охране почв (Принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-16 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).

Федеральное законодательство

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

- Закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе».

- Закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2001 года №177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».

- Постановление Правительства от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации» от 16.02.2008.

- ГОСТ 17.0.0.01-76*(с изменениями 1 и 2) «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения».

- ГОСТ Р ИСО 14004-2007 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования».

- СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

- Модельный закон об охране почв (Принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-16 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

- ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.

- ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

- ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания.

- ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Положение о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова. - М.: Колос. 1978 г.

- Указания по разработке рабочих проектов и производству работ по выполаживанию и засыпке оврагов при землеустройстве. - М.: Колос. 1982 г.

- Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. - М.: Госгортехнадзор СССР, 1985 г.

- СНиП III-10-75. Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

- Методологические основы оценки критических нагрузок поллютантов на городские экосистемы. В.Н. Башкин, А.С. Курбатова, Д.С. Савин. Москва, 2004.

- Методические указания по оценке городских почв при разработке градостроительной и архитектурно-строительной документации. А.С. Курбатова, В.Н. Башкин, А.Д. Мягкова и др. Москва 2003.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

- Закон "Об охране атмосферного воздуха" № 96-ФЗ, от 04.05.99 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 182 «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2000 г. № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников».

- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

- ГОСТ 17.2.1.01-76 (с изменением 1). Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения. М.: Издательство стандартов, 1978.

- ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

- ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция). М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 (с изм. 25.04.2014 г).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001 г.).

- ОНД 1-84. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям.

- ОНД 86. Госкомгидромет. Методика расчета полей концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

- Методика расчета осредненных за длительный период концентраций выбрасываемых в атмосферу вредных веществ (Дополнение к ОНД 86). ГГО 
им. А.И.Воейкова, НИИ Атмосфера, СПб., 2002 г.

- ОНД 90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.

- Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, НИИ Атмосфера, СПб., 2002 г.

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПБ., НИИ Атмосфера и др., 2015 г.

- РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.

- Федеральный закон РФ «О введении в действие Водного кодекса РФ» от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 20.12.2004 г. № 166-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

- Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».

- Приказ МПР РФ от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

- ГОСТ 17.1.3.07-82 «Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков».

- ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

- ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03. - М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003.

- ГН 2.1.5.2280-07 – «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03*».

- СП 2.1.5.1059-01 Санитарные правила. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 77 «Об отмене ряда гигиенических нормативов в ГН 2.1.5.1315-03».

- Приказ Минсельхоза РФ №552 от 13.12.2016г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

Охрана растительности и животного мира

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ

- Закон "О животном мире" № 52-ФЗ от 24.04.95 г).

- Федеральный закон № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

- Постановление Правительство РФ от 29.04.2013 года № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

- Постановление Правительство РФ от 31.10.2013 года № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226_1 и 258_1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

- Приказ Министерство природных ресурсов РФ 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.08.2011 года № 658 «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования».

- Приказ Министерство природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2011 года № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (с изм. 22.07.2013 г.).

- Приказ МПР РФ от 25.10.2005 года № 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».

- Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 19.12.1997 года № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации *О)» (с изменениями на 28 апреля 2011 года).

- Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28.04.2008 года № 107 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» (с изм. 12.12.12).

Охрана окружающей среды при складировании отходов производства

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;

- Приказа Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов»;

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказ Росприроднадзора от 30.04.2015 № 377 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

Охрана недр

- Закон Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 г. № 2395-1.

- Федеральный Закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации № 135 от 11.02.2002 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности;

- ПБ 05-619-03 «Правила безопасности при разработке месторождений открытым способом»;

- РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ»;

- РД 07-408-01 «Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр»;

- РД 03-259-98 «Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России»;

- РД 05-334-99 «Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации»;

- «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте»;

- РД-03-19-2007 О порядке подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
(обязательное)
Техническое задание

Приложение Б
(обязательное)
Программа инженерно-экологических изысканий

Приложение В
(обязательное)
Письмо Федерального агентства по рыболовству Кемеровского филиала ФГУ «Верхне-Обское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» № 13-14/249 от 30.10.2013г

Приложение Г
(обязательное)
Письмо Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания №11-61/315 от 31.10.2013 г. о рыбохозяйственной категории рек

Приложение Д
(обязательное)
Письмо №5478-ос от 18.08.2017г. Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о наличии (отсутствии) растений и животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области

Приложение Е
(обязательное)
Письмо№01-19/1888 от 15.08.2017г. Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области

Приложение Ж
(обязательное)
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АО02 ООО «Центр лабораторных исследований и экспертиз «СИДИУС»

Приложение И
(обязательное)
Аттестат аккредитации №RA.RU.510472 ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»

Приложение К
(обязательное)
Аттестат аккредитации №РОСС. RU.0001.511688 Беловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Приложение Л
(обязательное)
Аттестат аккредитации №RA.RU.21ПУ81 ФГБУ «Центр агрохимической службы кемеровский «Кемеровский»

Приложение М
(обязательное)
Свидетельства о поверке приборов

Приложение Н
(обязательное)
Письмо №04/893/188 от 29.08.2017г. Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

Приложение П
(обязательное)
Письмо № 01-12/3097 от 17.08.2017г. Управления ветеринарии Кемеровской области

(лист 1)

Приложение Р
(обязательное)
Протокол № 085-П-1 от 01.09.2017г. измерений физико-химических показателей проб почвы

Приложение С
(обязательное)
Протокол № 085-Рф-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей

Приложение Т
(обязательное)
Протокол № 085-Рф-П-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей

Приложение У
(обязательное)
Протокол № 085-Рф-В-1 от 31.08.2017г. измерений радиационных показателей пробы воды

Приложение Ф
(обязательное)
Протокол № 085-ФФ-1 от 31.08.2017г. измерений физических показателей

Приложение Х
(обязательное)
Письмо №08-10/232-2304 от 01.09.2017 г Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Приложение Ц
(обязательное)
Протокол № 085-П-2 от 31.08.2017г. измерений физико-химических показателей проб почвы

Приложение Ш
(обязательное)
Протокол испытаний проб почвы №А853П от 08.08.2017г. ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»

Приложение Щ
(обязательное)
Протокол № 085-В-1 от 31.08.2017г. измерений физико-химических показателей

Приложение Э
(обязательное)
Протокол испытаний проб воды № А853В от 08.08.2017 ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»

Приложение Ю
(обязательное)
Протокол лабораторных испытаний проб почвы Беловского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» №02716-02720 от 01.08.2017

Приложение Я
(обязательное)
Протокол лабораторных испытаний пробы подземной воды Беловского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» № 02736 от 31.07.2017г.

Приложение D
(обязательное)
Письмо Администрации Беловского муниципального района №2919 от 04.09.2017